PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN PÚBLICA

SC-IP-009-2026

PRIMERA CONVOCATORIA

“ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA NUEVA CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA”

Santa Cruz, agosto de 2026

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA INVITACIÓN PÚBLICA SC-IP-009-2026 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Santa Cruz invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

“ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA NUEVA CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA”

Tipo de Convocatoria: INVITACIÓN PUBLICA

Forma de adjudicación: TOTAL DEL SERVICIO

Sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y PRECIO

Encargados de atender consultas: Lic. Genni Hiza R. Lic. Wendy Oropeza R.

Correo electrónico: genni.hiza@csbp.com.bo wendy.oropeza@csbp.com.bo

Página WEB: https://portal.csbp.com.bo/

Teléfono: 3427676 int. 3428

INVITACION PUBLICA N° 009-2026

“ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN

PARA LA NUEVA CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA” - PRIMERA CONVOCATORIA

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación del Pliego de Condiciones | 31/08/2026 | - | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ Prensa: EL DEBER – Santa Cruz LOS TIEMPOS – Cochabamba EL DIARIO – La Paz |
| 2 | Inspección Previa | 11/09/26 | Hrs. 10:00 | INSTALACIONES CSBP REGIONAL SANTA CRUZ: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo) |
| 3 | Consultas Escritas | Hasta: 15/09/26 | Hasta Hrs. 15:00 | Dirigidas a: genni.hiza@csbp.com.bo wendy.oropeza@csbp.com.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | 16/09/26 | Hrs. 11:30 | Vía Zoom, en la siguiente dirección: https://us04web.zoom.us/j/75846757954?pwd=6ECd5fwkb5Gb8mzpDuOLA8jPJ1wgC3.1 ID de reunión: 758 4675 7954 Clave acceso: 6wBwtm |
| 5 | Presentación de Ofertas. | Hasta: 30/09/26 | Hasta: Hrs. 15:00 | Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo) – Unidad de Compras |
| 6 | Apertura de Ofertas. | 30/09/26 | Hrs. 15:30 | Presencial: Oficinas Administrativas CSBP – Unidad de COMPRAS Vía Zoom, en la siguiente dirección: https://us04web.zoom.us/j/74227239148?pwd=G7HS5PEE6pYZlHmei1bGKQQGOX3baA.1 ID de reunión: 742 2723 9148 Clave acceso: 4qs6pL |
| 7 | Resultado Del Proceso | 23/10/26 |  | Notificación a los proponentes. |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

| PARTE I INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES |  |
| --- | --- |
| - NORMATIVA APLICABLE | La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Compras y Contrataciones, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº032/2024 del 28 de junio de 2024, a través del presente proceso, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego de Condiciones (PC) |
| - PROPONENTES ELEGIBLES | De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Compras de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar: - Empresas legalmente constituidas en Bolivia. - Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia. |
| - INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | Están impedidos de participar de manera directa o indirectamente en procesos de contratación de la CSBP las personas naturales o jurídicas que: - Tengan proceso legal pendiente de resolución con la Caja de Salud de la Banca Privada. - Cuenten con Resolución de contratos u órdenes de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año, con excepción de aquellos relacionados a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y odontológicos. - Cuenten con Desistimiento a la suscripción de contrato u orden de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año, con excepción de aquellos relacionados a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y odontológicos. - Tengan sociedad con personal de administración, ejecutivos y directores del CSBP. - Que tengan deudas pendientes u obligaciones en mora con la CSBP. - Cuenten con parentesco hasta segundo grado de afinidad o consanguineidad entre los socios, accionistas o ejecutivos representantes del proveedor y los ejecutivos del CSBP, trabajadores con atribución de decisión o que participen directamente en los procesos de contratación y los trabajadores del Área de Administración de la Nacional y Regionales. - Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto. Estar sujeto a un conflicto de intereses como se define a continuación: - Sea una persona natural o jurídica, en forma asociada o no, asesore o haya asesorado a la CSBP en cualquier etapa del proceso de contratación que se lleve a cabo. - Sea una persona natural o jurídica o sus filiales, que haya sido contratada para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios generales a favor de la CSBP, en cuyo caso no podrá prestar servicios de consultoría respecto a los mismos o a la inversa. - Los trabajadores del CSBP, que de cualquier forma participen en un proceso de contratación no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que asuman la condición de proponentes. En ese sentido, se entenderá que existe conflicto de intereses en toda situación o evento en que los intereses personales de los ejecutivos o funcionarios del CSBP interfieren con las atribuciones o deberes que les competen a estos; o los llevan a actuar por motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades en perjuicio de los intereses de la CSBP. Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto |
| - RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE | Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación: - El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a la presente convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración. - Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo. - Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente |
| - NÓMINA DE PERSONAL JERÁRQUICO DE LA CSBP | - Instancia de Aprobación: Lic. Álvaro Chirveches Gerente Administrativo Financiero Dra. María Luisa Valenzuela Gerente Médico - Las autoridades de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son: Lic. Mario G. Saavedra B. Gerente General Lic. Álvaro Chirveches Gerente Administrativo Financiero Dra. María Luisa Valenzuela Gerente Médico |
| - IDIOMA | La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en idioma español. |
| - MONEDA | Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos. |
| - COSTO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. |
| - NOTIFICACIÓN | Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores, se las efectuará: - En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recibirlas en forma física. - A través de correo electrónico oficial de los participantes. El documento de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío. - En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los incisos a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación. |
| - CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | - Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación. - La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP. La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. |
| - SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | La suspensión procederá, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso. Los plazos y actos administrativos se reanudarán desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación. Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación. |
| - ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a: - Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Compras de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PC. - Error en el PC. |
| - RESPONSABILIDAD | En caso de suspensión, cancelación o anulación de cualquier proceso de contratación la CSBP no incurre en responsabilidad alguna respecto de los proponentes afectados con estas decisiones. |
| - MULTAS Y SANCIONES | La Empresa Consultora deberá cumplir estrictamente con los plazos establecidos para la entrega de subproductos, informes, planos, estudios y demás documentos técnicos, así como con todas las instrucciones emitidas por la entidad contratante y la supervisión del proyecto. En caso de retraso injustificado en la entrega de productos o hitos contractuales, se aplicará una multa equivalente a cero punto tres por ciento (0,3%) del monto total del contrato por cada día calendario de atraso, con un límite máximo acumulado del veinte por ciento (20%) del monto contractual. Alcanzado dicho límite, la entidad contratante podrá resolver el contrato por incumplimiento atribuible a la Consultora. Por otro lado, todo cambio o incorporación injustificada del personal presentado en la propuesta y que no cuente con la autorización por parte de la Supervisión, será sujeto a una penalidad económica que consiste en la aplicación de una multa de Bs. 10.000,00 (Diez Mil 00/100 bolivianos). El incumplimiento de las instrucciones técnicas, observaciones, recomendaciones o requerimientos emitidos por la Supervisión y/o la Contraparte, debidamente comunicados por escrito, dará lugar a la emisión de llamadas de atención formales a la Consultora. La acumulación de tres (3) llamadas de atención por la misma causa y atribuibles a la Consultora constituirá causal suficiente, previa evaluación de los antecedentes y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato, pueda disponer la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de la aplicación de las multas, sanciones y demás acciones que correspondan. |

| PARTE II ACTIVIDADES PREVIAS, PREPARACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDADES PREVIAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS | - CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PC Los proponentes interesados podrán realizar consultas escritas hasta la fecha señalada en el Cronograma descrito en el presente PC. Las respuestas a las consultas escritas se harán conocer a todos los potenciales proponentes en la Reunión de Aclaración. Las consultas presentadas fuera del plazo establecido no serán aceptadas ni consideradas por ser extemporáneas. - REUNIÓN DE ACLARACIÓN La Reunión de Aclaración se llevará a cabo el día y hora señalados en la convocatoria. En la Reunión de Aclaración, los proponentes podrán expresar sus consultas adicionales. Realizada la Reunión de Aclaración, no se aceptará ninguna consulta posterior. Las consultas efectuadas en la reunión de aclaración serán oportunamente publicadas en la página Web de la CSBP, con enmiendas si correspondiera |
| - PREPARACIÓN DE OFERTA | Los potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de prestar el servicio requerido en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - Carta de presentación y declaración jurada firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario N°1, en original. - Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario N°2, en original. - Fotocopia simple de los documentos de respaldos requeridos. Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda. - GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA: Garantía a primer requerimiento, emitida a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, por el 1% del monto total de la por propuesta económica; con validez de 90 días calendario computados a partir de la fecha de presentación de propuestas, con características de: renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI, según corresponda. Ejecución: esta garantía será ejecutada: - Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas. - Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta. - Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato - Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido. Devolución: esta garantía será devuelta: - Al proponente adjudicado, cuando entregue la garantía de cumplimiento de contrato - A los otros proponentes, una vez suscrito el contrato - Después de la declaratoria desierta de la convocatoria - Cuando la CSBP solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el proponente rehúse aceptar la solicitud. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA - FormularioN°3 de Especificaciones Técnicas, identificado en los Anexos de este documento, en original DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA - La propuesta económica debe ser presentada en el FormularioN°4 Propuesta Económica, identificado en los Anexos de este documento, en original. - La Experiencia General y específica de la empresa, debe ser presentada en el Formulario N°5 identificado en los Anexos de este documento, en original, adjuntando fotocopia simple de los respaldos correspondientes. - La Experiencia específica de la empresa, debe ser presentada en el Formulario N°6 identificado en los Anexos de este documento, en original, adjuntando fotocopia simple de los respaldos correspondientes. |
| - VALIDEZ DE LA PROPUESTA | La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o de Reclamación, la CSBP podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, si éstas fueron solicitadas, para lo que se considerará lo siguiente: - El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiera solicitado. - Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta. - Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta. |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS | Las propuestas deben ser presentadas en horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria. La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los documentos presentados. El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente, con excepción de la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta. No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación. La propuesta debe ser presentada en un EJEMPLAR ORIGINAL Y UNA COPIA DIGITAL. |
| - RECEPCIÓN DE OFERTA | La recepción de ofertas se realizará de forma física o electrónica. OFERTA FISICA: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente: CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA REGIONAL SANTA CRUZ LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Zona Sur, Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo. Unidad de Compras …………………………………………………………….. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________________________ CÓDIGO: SC-IP-009-2026 “ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA NUEVA CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA” PRIMERA CONVOCATORIA Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma. Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante. El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico. La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. |
| - RECHAZO DE OFERTAS | Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas (hora de la CSBP), NO será recibida. |
| - ACTO DE APERTURA | El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir por zoom o presencialmente, según indique la convocatoria. Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Se dará a conocer el precio de las propuestas económicas. Se dará lectura a los documentos administrativos y técnicos. Se levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar digitalmente la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación. Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando al Comité de Contrataciones declare desierta la convocatoria. |
| - ERRORES NO SUBSANABLES | Es aquel que incide en la propuesta presentada y es objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades: - Propuesta Técnica. - Propuesta Económica. - Garantía de Seriedad de Propuesta, o la presentación de ésta, girada por monto o plazo de vigencia menor al requerido, o emitida en forma errónea, o cuando en lugar de esta se presente póliza de caución, o cuando la garantía presentada cuente con características menores a la requerida o cuando se presente en fotocopia simple. - Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta y el monto verificado por la comisión de calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En el caso de procesos de contratación por ítems o lotes, este 2% establecido es por ítem o lote. - Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas. |
| - ERRORES SUBSANABLES | - Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente PC. - Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada; - Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente PC. - Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas o se consideren beneficiosas para la institución. Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad. Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación. |
| - INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS | La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales: - Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra. - Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada. - Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas. - Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida. - Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el presente PC. - Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita. - Que se encuentre asociadas con personal que haya asesorado en la elaboración del contenido de Especificaciones Técnicas. - Extrabajadores que ejercieron funciones un año antes de la publicación de la convocatoria. - Los proponentes adjudicados que hayan desistido de formalizar la contratación o hubiesen resuelto contrato, orden de compra u orden de servicio no podrán participar hasta un año de la fecha desistimiento, salvo casos de fuerza mayor caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la institución. - Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas. - Si el proponente, a solicitud de la CSBP, no renueva la Boleta Bancaria de Seriedad de Propuesta. - Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. - Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PC. |

| PARTE III EVALUACIÓN DE OFERTAS |  |
| --- | --- |
| - SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN | La calificación de propuestas, se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y PRECIO. - EVALUACIÓN (CALIDAD Y PRECIO.) La metodología de evaluación basada en calidad y precio, tiene como objetivo adjudicar a la propuesta que obtenga el puntaje más alto, resultante de la evaluación de la calidad (oferta técnica y/o propuesta técnica) y la evaluación del precio (oferta económica), previo cumplimiento de los requisitos establecidos. Antes del inicio del proceso, la Unidad Solicitante (US) determina los criterios de calificación (puntaje asignado a los requisitos evaluables del bien, obra o servicio). Tomando en cuenta los siguientes puntajes la suma no podrá exceder ni ser menor a los 100 puntos: PRIMERA ETАРА: Propuesta Económica (PE): 30 puntos SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT): 70 puntos Una vez recibidas y aperturadas las propuestas, se procede a la evaluación de TODAS. Primero se evalúan los requisitos establecidos aplicando el método CUMPLE o NO CUMPLE e inhabilitando a las que no cumplan con su presentación. Propuestas habilitadas – 30 PUNTOS En una segunda instancia se evalúan todas las ofertas técnicas para la obtención de los respectivos puntajes, aplicando los criterios de calificación predeterminados. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN N°; Condiciones Adicionales Solicitadas; ASIGNACIÓN DE PUNTOS; Puntaje Máximo. 1; Experiencia específica de la empresa consultora en elaboraciones de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión, Proyectos Ejecutivos o Diseños Integrales de hospitales, clínicas o establecimientos de salud de segundo, tercer nivel o cuarto nivel de resolución y/o institutos de especialidad médica sean públicos o privados, desarrollados en Bolivia o en el extranjero.; 5 o más proyectos – 12 PTOS 4 proyectos – 6 PTOS; 12. 2; Experiencia del Gerente de Proyecto en Gerencia, Dirección, Residencia, supervisión o coordinación integral especifica de infraestructura hospitalaria de segundo, tercer nivel o de similar complejidad al publicado.; 5 o más proyectos – 8 PTOS 4 proyectos – 4 PTOS; 8. 3; Experiencia del Arquitecto Especialista en diseño de hospitales de segundo, tercer nivel o mayor resolución; 4 o más proyectos – 8 PTOS 3 proyectos – 4 PTOS; 8. 4; Formación de Posgrado del Personal Clave. Se valorarán maestrías en infraestructura hospitalaria, arquitectura hospitalaria, ingeniería hospitalaria, gestión de proyectos, BIM, estructuras, instalaciones hospitalarias u otras relacionadas con la especialidad del profesional.; 6 o más profesionales con Posgrado – 8 PTOS 5 profesionales con Posgrado – 4 PTOS; 8. 5; Acreditación de la empresa en la elaboración de proyectos de infraestructura hospitalaria o infraestructura de similar complejidad desarrollados bajo metodología BIM que cuente con los certificados, contratos o documentación de respaldo equivalente.; 3 o más proyectos – 2 PTOS 2 proyectos – 1 PTO; 2. 6; Empresas que oferten un plazo inferior al referencial (para ser considerado este puntaje el plazo deberá ser inferior en por lo menos 5% del plazo referencial); 2 PUNTOS; 2. TOTAL PUNTAJE; 40. Asimismo, de manera paralela, para la obtención del puntaje de las ofertas económicas, se evalúan las mismas asignando el mayor puntaje a la oferta con el menor precio y asignando a las otras propuestas un puntaje inversamente proporcional al valor de sus propuestas, aplicando la siguiente fórmula: El puntaje final se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica. Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PT) no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas. |
| - PLAZO | El plazo máximo establecido para la ejecución de la presente consultoría es de ciento ochenta (180) días calendario, por lo que la Empresa Consultora deberá prever y disponer oportunamente del personal profesional, técnico y de apoyo, así como de los insumos, equipos, herramientas y demás recursos necesarios que garanticen el cumplimiento del alcance del trabajo, los plazos establecidos y la entrega oportuna de los productos comprometidos. |
| - CALIFICACIÓN FINAL | La Comisión de Calificación emitirá el Informe Final de evaluación recomendando la adjudicación a la propuesta mejor calificada, sin que necesariamente sea aquella cuyo precio ofertado y leído en el acto de apertura fue el más bajo. La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de acuerdo a la aplicación del método de calificación |
| - PLAZO DE EVALUACIÓN | La Comisión de Calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo estimado según cronograma. Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados. En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas. |
| - CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓN | El informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: - Modalidad de Contratación. - Antecedentes. - Recepción y apertura de propuestas. - Sistema de Evaluación y Calificación. - Evaluación Administrativa, técnica y económica. - Inhabilitación de las propuestas. - Conclusiones y Recomendaciones de adjudicación o declaratoria desierta. - Nómina de los proponentes y precios ofertados - Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes. |
| - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN | Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada: - Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrada en SEPREC. - Testimonio de Poder registrado en SEPREC, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde). - Matrícula de Inscripción en SEPREC, vigente. - Número de Identificación Tributaria (NIT). - Cédula de Identidad vigente del representante legal. Para empresas Unipersonales: - Testimonio de Poder Registrado en SEPREC, que faculte al Representante Legal a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario. - Matrícula de Inscripción en SEPREC, vigente. - Número de Identificación Tributaria (NIT). - Cédula de Identidad vigente del Representante Legal o propietario. Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda. |
| - DECLARATORIA DESIERTA | Se declarará desierta una convocatoria si se produce alguna de las siguientes causales: - Si no se hubiese recibido ninguna propuesta. - Si como resultado del proceso de calificación, ningún proponente hubiese cumplido con lo exigido en el PC. - Si las ofertas económicas excediesen el presupuesto determinado para la contratación, salvo que la Comisión de Calificación con la sustentación necesaria, recomiende la adjudicación, previa modificación del presupuesto. |
| - CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO | La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es información confidencial de la Comisión de Calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo éste será de carácter público |

| PARTE IV SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO |  |
| --- | --- |
| - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS | El proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, computables a partir de la notificación de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada declarados en su propuesta. La CSBP, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo. Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado a través de la Instancia de aprobación del proceso de, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones. Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la garantía de seriedad de propuesta, y se convocará nuevamente a la Comisión de Calificación para que proceda a evaluar a la segunda propuesta con el precio más bajo. En este caso los plazos se computarán nuevamente a partir de su notificación. |
| - PROTOCOLIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE FIRMAS | Los costos de protocolización o reconocimiento de firmas serán cubiertos por el proponente adjudicado. |
| - MODIFICACIONES AL CONTRATO | Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. |
| - CANAL DE DENUNCIAS | En caso de que el proponente considere que existe algún tipo de irregularidad, puede realizar una denuncia al correo denuncias.csbp@csbp.com.bo. |
| - CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO | La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es información confidencial de la Comisión de Calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo éste será de carácter público. |

PARTE V ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# ANTECEDENTES La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), en el marco de su política institucional de garantizar una atención integral, segura, oportuna y de calidad a la población asegurada, ha venido fortaleciendo progresivamente la capacidad resolutiva de sus establecimientos de salud, respondiendo a la creciente demanda de servicios médicos y al cambio en el perfil epidemiológico de sus asegurados. En este contexto, la Administración Regional Santa Cruz constituye uno de los principales centros de atención de la institución, concentrando una importante población asegurada y funcionando como centro de referencia para diversas agencias y regionales del país. Durante los últimos años, la Regional Santa Cruz ha experimentado un crecimiento sostenido de su población protegida, alcanzando en la gestión 2025 un total de 30.282 asegurados, entre titulares y beneficiarios, situación que ha generado un incremento permanente en la demanda de consultas médicas, atención hospitalaria, procedimientos quirúrgicos y servicios de diagnóstico y tratamiento. Este comportamiento responde tanto al crecimiento vegetativo de la población asegurada como al incremento de enfermedades crónicas, degenerativas y patologías de mayor complejidad que requieren atención especializada. Como resultado de análisis sociodemográficos, epidemiológicos y de la oferta existente, la CSBP elaboró el Plan Médico Funcional preliminar y determinó la necesidad de impulsar la construcción de una Nueva Clínica Regional Santa Cruz, concebida como un establecimiento hospitalario moderno, funcional y tecnológicamente actualizado, capaz de responder a la demanda presente y futura de la población asegurada, incorporando criterios de eficiencia operativa, sostenibilidad, seguridad hospitalaria, resiliencia, accesibilidad universal, eficiencia energética y flexibilidad para futuras ampliaciones. En este marco, se hace necesaria la contratación de una consultoría especializada para la Elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, cuyo propósito será desarrollar todos los estudios técnicos para establecer su alternativa óptima de implementación y generar la documentación técnica necesaria para su posterior construcción. 2. Objeto de la contratación Dotar a la Administración Regional Santa Cruz de una nueva Clínica Regional de tercer nivel de resolución que sustituya y complemente la infraestructura existente, permitiendo atender de manera eficiente el crecimiento de la población asegurada, responder a las necesidades epidemiológicas actuales y futuras, incorporar nuevas tecnologías médicas y garantizar servicios hospitalarios con estándares de calidad, seguridad, oportunidad y humanización, asegurando la sostenibilidad de la atención durante el horizonte de planificación del proyecto 3. Objetivo General de la Consultoría Desarrollar el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de la Nueva Clínica Regional Santa Cruz de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), diseñada como una Clínica de Alta Capacidad Resolutiva y de Especialidades, con características funcionales y capacidad resolutiva equivalentes a un establecimiento de Tercer Nivel de Atención, de conformidad con la normativa vigente. 4. Objetivos Específicos • Completar Desarrollar el diseño arquitectónico hospitalario basado en el Programa Medico Arquitectónico de los presentes Términos de Referencia enfocados a una clínica de alta complejidad que consideren criterios de modularidad, flexibilidad y ejecución por fases, permitiendo la construcción, implementación y ampliación progresiva del establecimiento, garantizando la operación independiente de cada etapa y la integración ordenada de futuras expansiones, en función del crecimiento de la demanda y de las necesidades institucionales. •Incorporar en el diseño criterios de sostenibilidad, eficiencia energética e hídrica, uso de energías renovables incluyendo la evaluación de sistemas de energía solar cuando su implementación resulte técnica y económicamente viable, gestión eficiente de los recursos, confort ambiental y reducción del impacto ambiental, de manera que el proyecto cumpla con los principios de infraestructura hospitalaria sostenible. •Obtener todos los estudios preliminares necesarios para elaborar el proyecto cómo ser levantamiento topográfico, geotécnico, laboratorios de mecánica del suelo y resistividad entre los más relevantes. •Desarrollar los proyectos de ingeniería estructural, sanitaria, eléctrica, termo mecánica, gases medicinales y telecomunicaciones bajo normativas nacionales e internacionales y en metodología BIM. •Desarrollar un proyecto enmarcado en las políticas de Hospital Seguro que recomienda la OMS/OPS. •Desarrollar un proyecto que cumpla todos los estándares de accesibilidad para Personas con Discapacidad. •Desarrollar un proyecto que cumpla todos los estándares nacionales e internacionales para el sistema de lucha contra incendios, sistemas inteligentes, sostenible priorizando la Eficiencia Energética y sistema BMS (Building Management System) que permite la automatización y el control centralizado de las instalaciones mecánicas, eléctricas y de seguridad de un edificio. •Elaborar un proyecto que incluya tecnología de punta tanto en sus instalaciones como en el equipamiento médico. •Elaborar el estudio integral de equipamiento médico y mobiliario, debidamente compatibilizado con la infraestructura y su cartera de servicios. •Realizar los estudios de impacto ambiental y gestionar la obtención del PPM-PASA (Programa de Prevención y Mitigación - Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental) en la categoría que corresponda. •Elaborar los documentos técnicos generales y por especialidades, del proyecto, entre los cuales están los planos, maqueta física, maqueta virtual, memorias de cálculo, presupuesto general y por ítem, especificaciones técnicas, y cualquier otro que sea necesario •Elaborar en base a los presupuestos detallados, cronogramas de ejecución y otros documentos técnicos el modelo de pliego de especificaciones técnicas para la licitación de las obras. 5. Alcance general de la Consultoría El alcance que se detalla en los presentes Términos de Referencia es de carácter enunciativo y de ninguna manera limitativo. Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y/o en lo analítico y no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de la Empresa Consultora sin el debido respaldo. La presente consultoría comprende el desarrollo integral del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la construcción y equipamiento de la Nueva Clínica Regional Santa Cruz de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), debiendo la empresa consultora desarrollar todos los estudios, diseños, análisis técnicos, documentación y productos necesarios para contar con un proyecto técnicamente viable, funcional, económicamente sustentable y compatible con la normativa nacional vigente y estándares hospitalarios aplicables. La consultoría deberá contemplar un enfoque multidisciplinario e integral, garantizando la compatibilización técnica de todas las especialidades involucradas y el cumplimiento de los requerimientos institucionales definidos por la CSBP. •Diagnóstico y análisis de información base •Estudios técnicos preliminares (estudios topográficos, estudios de mecánica de suelos, estudio geotécnico) •informe situacional: consideraciones para los estudios preliminares y levantamiento de información relacionado al predio •Definición del programa medico arquitectónico •Desarrollo de la arquitectura •Implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) •Desarrollo de ingenierías y especialidades técnicas •Trámite de aprobación del proyecto arquitectónico •Trámite de aprobación de los proyectos de ingeniería •Equipamiento médico hospitalario •Licencia ambiental •Determinación de cantidades de obra, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma de ejecución INFORMACIÓN DEL PROYECTO 6. Datos Generales La Administración Regional Santa Cruz cuenta con un terreno ubicado en la Unidad Vecinal N° 109, Manzana 5, Zona sur oeste, calle Eucaliptus (paralela a doble vía La Guardia) con una superficie de 12.125,65 m2, donde tiene previsto emplazar la nueva Clínica de la Administración Regional Santa Cruz. Plano de Ubicación y uso de suelo, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de La Sierra Vista Satelital del predio Al estar ubicado en el Distrito Municipal 4, zona Consolidad Sudoeste, entre el 4to y 5to anillo y a pocos metros de una de las arterias más importantes de la ciudad (Doble Vía La Guardia), su terreno cuenta con cobertura total de los servicios básicos indispensables y un nivel de equipamiento urbano muy consolidado. •Energía Eléctrica: El suministro está garantizado en baja y media tensión a través de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE R.L.), al ser un tendido de red urbana prioritario. •Agua Potable y Alcantarillado: La zona se encuentra dentro del área de prestación de servicios de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Saguapac (SAGUAPAC), disponiendo de conexiones domiciliarias de agua y red de drenaje sanitario. •Gas Domiciliario: La red de gas natural por tubería operada por YPFB pasa por la zona. Al estar sobre la calle Eucaliptus (paralela a la vía principal), la factibilidad técnica para solicitar la instalación interna es inmediata. [1] •Telecomunicaciones: Cuenta con cobertura de fibra óptica y redes móviles 4G/5G de las principales operadoras del país: Entel, Tigo y Viva, permitiendo servicios de internet de alta velocidad y televisión por cable. [1] •Accesibilidad y Pavimento: La calle Eucaliptus y sus conexiones adyacentes están integradas a la red vial pavimentada, facilitando el ingreso de transporte público, recojo de basura (Emacruz) y servicios de emergencia. •Farmacias y comercios: Muy cerca están establecidas farmacias de gran alcance, así como supermercados y otros comercios. •Abastecimiento de combustible: A menos de 5 minutos se encuentran estaciones de servicio como el Surtidor Yotau BASE LEGAL Y NORMATIVA 7. Marco Normativo El estudio deberá desarrollarse en el marco estricto de las siguientes normativas (enunciativas, no limitativas): •Ley Nº 1333 de Medio Ambiente y sus Reglamentos. •Norma nacional de caracterización de Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención. •Norma Nacional de Caracterización de Hospitales de Segundo Nivel. •Reglamento General de Hospitales (Publicación 566) •Guía Técnica Para Diseño de Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo •Modelo de Gestión Hospitalaria (Publicación 565) •Política nacional de calidad en salud •Norma Nacional de la Gestión Hospitalaria •Reglamento de acreditación de Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS 089/2019) •Normas Técnicas de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) •Decreto Ley Nº 15629 del Código de Salud y normativas del MSyD de Bolivia para establecimientos de salud. •Normativas Municipales vigentes del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. •Reglamento y Norma Boliviana de Bioseguridad en Establecimientos de Salud (NB 63001 a NB 63004) •Manejo de Residuos (NB 69001 a NB 69007) •Normas Técnicas Bolivianas de Residuos Sólidos (NB 69008, NB 69009). •Guía Nacional de las 17 Normas Bolivianas de Accesibilidad •Normas Bolivianas para el diseño de rampas (NB 1220005 / NB 1220006) •Reglamento del Sistema de Prevención y Protección Contra Incendios (SIPPCI) y Ley Nº 449 (Ley de Bomberos). •Instalaciones Eléctricas (NB 777) •Instalaciones Hidrosanitarias (NB 688 y NB 689) •Norma Boliviana de Diseño Sísmico •Otras normas específicas o internacionales •Normas Específicas De La Caja Bancaria •Plan Medico Funcional de la Clínica •Programa Medico Arquitectónico de la Clínica Esta documentación proporcionada al inicio de la Consultoría tendrá carácter únicamente referencial y deberá ser revisada, verificada, actualizada, complementada y/o corregida por el consultor cuando corresponda, siendo de su exclusiva responsabilidad validar su contenido y consistencia antes de su utilización. Sobre la base de esta documentación referencial, la Empresa Consultora elaborará el Estudio De Diseño Técnico de Preinversión para la Nueva Clínica Regional Santa Cruz de la Caja de Salud de la Banca Privada. 8. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA Y PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO La presente consultoría está dirigida exclusivamente a empresas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras con representación legal en Bolivia, quedando expresamente excluida la participación de profesionales independientes. La empresa proponente deberá conformar un equipo técnico multidisciplinario que garantice el desarrollo integral del diseño conforme a los alcances del proyecto. La experiencia de empresa y personal técnico deberá acreditarse mediante contratos, certificados de cumplimiento, actas de conformidad, certificados de recepción definitiva u otra documentación equivalente que respalde la ejecución de los servicios prestados. 9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS I. DETALLE DEL SERVICIO. ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA NUEVA CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA. II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. A. REQUISITOS DEL SERVICIO. A.1 REQUISITOS HABILITANTES. El incumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos implicará la descalificación automática de la propuesta:. • Empresa legalmente constituida, con documentación vigente que acredite su personería jurídica. • Registro activo en SEPREC o equivalente (para empresas extranjeras, documentación homologable). • NIT activo y habilitado. Experiencia General La empresa consultora deberá acreditar una experiencia general mínima de Diez (10) años en la prestación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios de preinversión, estudios de diseño técnico, diseños, supervisión, gerencia y/o fiscalización de proyectos de infraestructura hospitalaria pública o privada y/o de similar complejidad, tanto a nivel nacional como internacional. (*) Proyectos de infraestructura hospitalaria corresponde a Hospitales de Segundo, Tercer o Cuarto nivel, Clínicas Privadas de especialidad o Centros de Cuidados especializados (**) Se considera de similar complejidad a aeropuertos, laboratorios especializados, centros de investigación, edificios institucionales de alta complejidad, centros de datos (Data Centers), complejos universitarios, centros de convenciones y otras edificaciones que incorporen sistemas electromecánicos, instalaciones especiales, automatización, tecnologías de la información y coordinación multidisciplinaria de similar nivel al requerido para el presente proyecto.. Requisitos Excluyentes La empresa consultora proponente deberá acreditar experiencia específica en la elaboración de estudios de preinversión, estudios de diseño técnico, diseño, supervisión, gerencia de al menos tres (3) proyectos específicos de infraestructura hospitalaria, mediante la presentación de contratos, certificados de cumplimiento, actas de conformidad, certificados de recepción o documentación equivalente que respalde la participación de la empresa. Se valorará favorablemente que la empresa proponente cuente con experiencia comprobada en la aplicación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en proyectos de infraestructura hospitalaria de similar complejidad, así como la disponibilidad de personal, procedimientos y herramientas que permitan su implementación durante el desarrollo del proyecto. (*) Proyectos de infraestructura hospitalaria corresponde a Hospitales de Segundo, Tercer o Cuarto nivel, Clínicas Privadas de especialidad, Centros de Cuidados especializados y/o o institutos de especialidad médica.. A.2 ALCANCE TÉCNICO DEL DISEÑO. A.2.1 Diagnóstico y Análisis de Información Base. Revisión, análisis y validación de la documentación técnica proporcionada por la CSBP: •Plan Medico Funcional •Programa Médico Arquitectónico •Condiciones físicas, urbanísticas y normativas del predio destinado al proyecto. •Normativa municipal de construcción regida por el Código de Urbanismo y Obras (CUO). •Formatos de entrega con las diferentes instancias de Aprobación de Proyectos arquitectónicos e Ingenierías •Identificación de restricciones técnicas, legales, normativas y operativas para el desarrollo del proyecto. •Análisis de la normativa nacional e internacional referida a infraestructura hospitalaria y específicamente normativa de la ASSUS.. A.2.2 Estudio Topográfico. La empresa Consultora deberá ejecutar el levantamiento topográfico integral del terreno destinado al proyecto hospitalario, incluyendo el relevamiento de las edificaciones existentes, infraestructura, redes de servicios, interferencias y elementos naturales presentes en el área de intervención, con el objeto de generar la información técnica necesaria para el desarrollo del expediente técnico, diseño arquitectónico, estructural, sanitario, electromecánico, vial y de infraestructura complementaria del establecimiento de salud. Los trabajos deberán desarrollarse conforme a las Normas Bolivianas vigentes, reglamentaciones municipales aplicables del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, normativa técnica del Instituto Geográfico Militar (IGM), normativa hospitalaria vigente y demás disposiciones técnicas aplicables a proyectos de infraestructura hospitalaria. El levantamiento topográfico deberá estar georreferenciado en sistema oficial WGS84 UTM Zona 20 Sur o el sistema oficial vigente en Bolivia, debiendo indicar las precisiones, tolerancias y metodología empleadas en el levantamiento.. La Empresa Consultora deberá llevar registro permanente de los trabajos de campo mediante libreta o bitácora de campo, presentando además de los planos correspondientes, una memoria descriptiva detallada de los trabajos ejecutados, metodología utilizada, equipos empleados, precisiones obtenidas y conclusiones técnicas. El levantamiento deberá reflejar de manera precisa: •La configuración y forma del terreno. •Curvas de nivel y desniveles existentes. •Accidentes topográficos naturales y artificiales. •Construcciones existentes dentro y fuera del predio. •Características de los terrenos colindantes. •Elementos urbanos y viales. •Redes e infraestructura de servicios existentes. •Interferencias superficiales y subterráneas. •Condiciones hidráulicas y pluviales del terreno.. Asimismo, deberá incluir la ubicación y características de: •Redes de agua potable. •Redes de alcantarillado sanitario y pluvial. •Redes eléctricas de baja y media tensión. •Redes de telecomunicaciones y fibra óptica. •Subestaciones eléctricas. •Cámaras de inspección y cajas de registro. •Pozos, tanques, cisternas y sistemas sépticos. •Acometidas existentes. •Postes, ductos y canalizaciones. •Infraestructura enterrada existente. •Cualquier otra interferencia que pudiera afectar el diseño y ejecución de las obras.. En el caso de cámaras sanitarias, pluviales y cajas de registro, se deberá indicar obligatoriamente: •Cota de tapa. •Cota de fondo. •Profundidad. •Dirección de flujo. •Estado operativo. •Dimensiones y características constructivas.. La Empresa Consultora deberá verificar la operatividad de las redes públicas existentes e identificar las entidades concesionarias de los servicios básicos. Asimismo, deberá identificar cualquier interferencia superficial o subterránea que pudiera afectar el diseño arquitectónico, estructural, sanitario, eléctrico, electromecánico o de fundaciones del proyecto hospitalario.. Sistema de Referencia y Bancos de Nivel La Consultora deberá fijar en terreno un Banco de Marca (BM) principal de referencia mediante hito permanente de hormigón simple de dimensiones mínimas 40x40x60 cm, con placa metálica identificatoria, debidamente protegido y ubicado en un sitio estable y visible que garantice su permanencia durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente, deberán establecerse como mínimo dos (2) puntos de control o referencia secundarios permanentes para replanteo y control de obra.. Levantamiento de Terrenos Colindantes y Entorno Se deberán relevar las condiciones topográficas de los terrenos colindantes hasta una distancia mínima de 3,00 m fuera de los límites del predio y, en el caso de vías públicas, en todo el ancho de las mismas. Se deberá incluir: •Curvas de nivel de predios vecinos. •Niveles de calles y aceras. •Cunetas y drenajes existentes. •Pendientes de acceso. •Radios de giro. •Elementos urbanos. •Obstáculos existentes. •Infraestructura vial circundante.. Cuando existan construcciones vecinas, se deberá identificar: •Tipo de construcción. •Material predominante. •Número de niveles. •Alturas aproximadas. •Estado de conservación. •Tipo aparente de cimentación. •Elementos estructurales visibles.. Evaluación Hidráulica y Pluvial Debido a las condiciones climáticas y de drenaje características de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, La Consultora deberá identificar y evaluar: •Escurrimientos superficiales naturales. •Sentido de evacuación pluvial. •Áreas de acumulación de agua. •Posibles zonas inundables. •Niveles históricos de anegamiento, si existieran antecedentes. •Cotas críticas para diseño hospitalario. •Niveles de calles circundantes. •Relación hidráulica con terrenos vecinos. •Puntos de descarga pluvial existentes. Asimismo, deberá verificarse la existencia de flujo pluvial dentro o próximo al predio, indicando cotas de evacuación y condiciones de drenaje respecto a la topografía existente.. Inventario Ambiental y Elementos Naturales La Consultora deberá realizar el inventario de elementos naturales existentes dentro del predio, incluyendo: •Árboles. •Vegetación relevante. •Especies existentes. •Diámetros aproximados. •Estado fitosanitario. •Elementos ambientales relevantes. Se deberán identificar los elementos que puedan requerir preservación, traslado o autorización para intervención conforme normativa ambiental vigente.. Modelo Digital del Terreno y Compatibilidad BIM La Consultora deberá generar el Modelo Digital del Terreno (MDT) compatible con software de diseño y metodología BIM, permitiendo su utilización para el desarrollo multidisciplinario del proyecto hospitalario. La información digital deberá entregarse en formatos editables con nube de puntos de origen, cuando corresponda. La información topográfica deberá ser compatible con el modelado BIM del proyecto en niveles de desarrollo LOD requeridos para diseño hospitalario.. Coordinación con Estudios Geotécnicos El levantamiento topográfico deberá coordinarse con los estudios geotécnicos del proyecto, identificando y referenciando: •Calicatas. •Sondeos. •Perforaciones. •Ensayos de campo. •Puntos de exploración geotécnica. Las coordenadas y cotas deberán incorporarse a los planos y bases digitales del proyecto.. Contenido Mínimo de los Planos La documentación mínima a presentar comprenderá: Plano de Ubicación y Localización •Plano de ubicación escala 1:500 o 1:1000. •Plano de localización escala 1:10.000. •Vías de acceso. •Referencias urbanas. •Norte magnético. •Coordenadas. •Ruta óptima de acceso.. Plano Topográfico General El plano topográfico deberá contener como mínimo: •Forma y configuración del terreno. •Área total. •Linderos y dimensiones. •Coordenadas de vértices. •Propiedades vecinas. •Altitud sobre el nivel del mar. •Curvas de nivel. •Norte magnético. •Infraestructura existente. •Redes de servicios. •Elementos urbanos. •Construcciones existentes. •Vegetación relevante. •Interferencias identificadas.. Plano de Infraestructura y Redes Se deberá incluir: •Redes de agua potable. •Alcantarillado sanitario. •Alcantarillado pluvial. •Redes eléctricas. •Telecomunicaciones. •Cámaras de inspección. •Cajas de registro. •Postes. •Ductos. •Sentido de emisores. •Cotas de tapa y fondo. •Profundidades. •Estado operativo.. Plano de Accesos y Entorno Urbano Deberá incluir: •Calles y avenidas. •Aceras. •Bordillos. •Pendientes. •Accesos vehiculares. •Accesos peatonales. •Radios de giro. •Obstáculos urbanos. •Infraestructura vial existente.. Cortes Topográficos Se deberán presentar cortes longitudinales y transversales representativos del terreno, indicando: •Pendientes. •Niveles. •Taludes. •Depresiones. •Escurrimientos. Las curvas de nivel se presentarán cada 0,50 m; en terrenos con pendientes mayores al 10%, cada 0,25 m.. Memoria Descriptiva La Memoria Descriptiva deberá contener como mínimo: •Descripción general del área. •Ubicación geográfica. •Superficie y linderos. •Características urbanas del entorno. •Altitud sobre el nivel del mar. •Características topográficas. •Descripción de trabajos de campo. •Metodología utilizada. •Equipos empleados. •Sistema geodésico utilizado. •Precisiones y tolerancias obtenidas. •Descripción de redes e infraestructura existente. •Evaluación hidráulica y pluvial. •Descripción de construcciones existentes. •Registro de interferencias. •Descripción del BM y puntos de control. •Coordinación con estudios geotécnicos. •Conclusiones y recomendaciones técnicas. Se deberá adjuntar registro panorámicas, de detalle del terreno y fotografías de las construcciones existentes. Las fotografías deberán incluir vistas generales, accesos, colindancias, redes, infraestructura existente, construcciones y elementos relevantes del terreno. Finalmente, la Empresa Consultora será responsable de prever cualquier contingencia técnica relacionada con la ubicación, características y condiciones del terreno, debiendo considerar en su propuesta todos los recursos, alcances, tiempos y costos necesarios para la correcta ejecución del levantamiento topográfico del proyecto hospitalario.. A.2.3. Estudio de Mecánica de Suelos. El Estudio Geotécnico deberá ejecutarse conforme a las Normas Bolivianas vigentes aplicables a estudios geotécnicos, cimentaciones y diseño sismo resistente, incluyendo la Norma Boliviana de Estudios Geotécnicos, el Reglamento Boliviano de Construcciones, la normativa boliviana de diseño sísmico vigente, reglamentaciones municipales aplicables y demás disposiciones técnicas relacionadas con infraestructura hospitalaria. Asimismo, deberán considerarse las recomendaciones de la OPS/OMS respecto a Hospitales Seguros y protección antisísmica de infraestructura crítica, además de normas ASTM aplicables para ensayos de campo y laboratorio y criterios técnicos internacionales complementarios cuando corresponda.. La Consultora deberá considerar las características particulares de los suelos predominantes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, caracterizados frecuentemente por estratos compresibles, presencia de capa freática superficial, limos, arcillas blandas, rellenos heterogéneos y posibles asentamientos diferenciales, debiendo evaluar expresamente la factibilidad técnica y económica de cimentaciones superficiales y profundas. Asimismo, deberá analizar alternativas de cimentación mediante: •Zapatas aisladas y combinadas. •Plateas o losas de fundación. •Cimentaciones profundas mediante sistemas de pilotaje, debiendo la Empresa Consultora evaluar y recomendar el tipo de pilote más adecuado de acuerdo con las condiciones geotécnicas del terreno, magnitud de cargas, nivel freático, asentamientos admisibles y criterios constructivos usualmente aplicados en Bolivia, considerando entre otros: pilotes perforados vaciados “in situ”, pilotes prefabricados hincados, micro pilotes, pilotes CFA (Continuous Flight Auger) u otros sistemas técnicamente viables. •Sistemas de mejoramiento de suelo. •Otras soluciones técnicamente viables.. La profundidad de exploración deberá alcanzar estratos competentes para cimentación y/o pilotaje, o hasta una profundidad donde los incrementos de esfuerzos inducidos por la estructura sean menores al diez por ciento (10%) del esfuerzo efectivo existente. En caso de cimentaciones profundas, la investigación deberá alcanzar profundidades suficientes para evaluar: •Capacidad de punta. •Fricción lateral. •Fricción negativa. •Asentamientos. •Comportamiento de grupo de pilotes. •Interacción suelo-estructura.. El estudio de mecánica de suelos deberá efectuarse conforme a lo establecido en la Norma Boliviana de Estudios Geotécnicos, considerando un mínimo de puntos (de acuerdo a normativa vigente en el País) y su cantidad definitiva de exploraciones, profundidad de investigación, frecuencia de ensayos y alcances mínimos deberán justificarse técnicamente en función de: •Complejidad estructural del Hospital. •Magnitud de cargas. •Número de niveles. •Sectores críticos. •Variabilidad estratigráfica. •Condiciones hidrogeológicas. •Existencia de sótanos o estructuras especiales.. La investigación deberá incluir obligatoriamente ensayos SPT (Standard Penetration Test), ejecutados conforme a normas ASTM aplicables, realizándose como mínimo cada 1,50 m de profundidad y en cada cambio significativo de estrato. Asimismo, la Empresa Consultora deberá complementar la investigación geotécnica mediante ensayos especializados cuando los resultados preliminares de prospección, las condiciones estratigráficas del terreno, la presencia de napa freática, la complejidad estructural del Hospital o las recomendaciones derivadas de la exploración inicial así lo requieran, pudiendo incluir entre otros: •CPT (Cone Penetration Test). •Ensayos de penetración dinámica. •Ensayos geofísicos. •Ensayos de permeabilidad. •Ensayos sísmicos. •Ensayos presiométricos. •Otros ensayos especializados técnicamente necesarios para la adecuada caracterización geotécnica del terreno y el análisis de cimentaciones superficiales y profundas.. El estudio deberá contener como mínimo los siguientes parámetros básicos del suelo: •Clasificación completa del suelo. •Capacidad portante del terreno. •Ángulo de fricción interna. •Cohesión. •Nivel freático. •Peso unitario. •Densidad. •Contenido de humedad. •Parámetros de resistencia al corte. •Parámetros de deformación y consolidación. •Permeabilidad. •Asentamientos inmediatos y diferidos. •Asentamientos diferenciales. •Parámetros de comportamiento dinámico del suelo e interacción suelo-estructura.. La Empresa Consultora deberá evaluar expresamente: •Riesgo de licuación. •Suelos colapsables. •Arcillas expansivas. •Presencia de rellenos no controlados. •Materiales orgánicos. •Riesgos de consolidación y asentamientos a largo plazo.. Asimismo, deberá evaluar las condiciones hidrogeológicas del terreno considerando: •Nivel freático. •Variación estacional. •Permeabilidad. •Riesgo de saturación. •Agresividad química del agua subterránea, cuando corresponda.. En caso de identificarse napa freática superficial, la Consultora deberá emitir recomendaciones relacionadas con: •Excavaciones. •Bombeo. •Subdrenes. •Impermeabilización. •Protección de cimentaciones. •Procedimientos constructivos.. La Consultora deberá efectuar análisis específicos para descarte de licuación del suelo y evaluar los efectos sísmicos conforme a la normativa boliviana vigente y recomendaciones de Hospital Seguro OPS/OMS.. Investigación de Campo En un plano general del terreno se mostrará la ubicación exacta de las calicatas, sondeos, perforaciones y ensayos ejecutados, de manera tal que permita identificar su posición respecto a hitos topográficos, coordenadas georreferenciadas y edificaciones existentes. Como resultado de la exploración se presentarán perfiles estratigráficos longitudinales y transversales del terreno, relacionando las exploraciones efectuadas con el levantamiento topográfico y el anteproyecto arquitectónico. Se indicarán claramente: •Número de exploraciones. •Profundidad de exploraciones. •Número de muestras. •Clasificación SUCS. •Espesor de estratos. •Nivel freático. •Resultados SPT. •Presencia de rellenos. •Materiales orgánicos. •Estratos blandos. •Arcillas expansivas. •Materiales colapsables.. Ensayos de Laboratorio Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: •Análisis granulométrico. •Clasificación Unificada de Suelos (SUCS). •Contenido de humedad. •Límites de Atterberg. •Peso unitario. •Densidad. •Ensayo Proctor. •CBR para diseño de pavimentos. •Ensayo de corte directo. •Compresión inconfinada. •Ensayos triaxiales según corresponda. •Ensayos edométricos. •Ensayos de consolidación. •Ensayos de permeabilidad. •Análisis químico de agresividad del suelo. •Sulfatos. •Cloruros. •Sales solubles. •pH. •Ensayos de expansión y colapsabilidad. Asimismo, se deberán ejecutar los ensayos necesarios para: •Evaluación de resistencia al corte. •Estimación de asentamientos. •Evaluación de compresibilidad. •Evaluación geotécnica integral del terreno. La omisión de estudios complementarios que pudieran implicar deficiencias en el proyecto y problemas durante la construcción será responsabilidad de la Firma Consultora.. A.2.4. Estudio Geotécnico. La Consultora deberá recomendar técnica y económicamente el sistema de cimentación más adecuado para la infraestructura hospitalaria. El análisis deberá considerar: •Magnitud de cargas. •Sistema estructural. •Número de niveles. •Sectores críticos hospitalarios. •Equipos médicos especiales. •Asentamientos admisibles. •Asentamientos diferenciales. •Condiciones hidrogeológicas. •Condiciones sísmicas. •Etapas constructivas.. Se indicará la profundidad mínima de fundación y el tipo de cimentación recomendado. En caso de existir alternativas técnicamente viables, deberá indicarse la alternativa adoptada para el cálculo de capacidad admisible y asentamientos. En el Estudio de Mecánica de Suelos se mostrarán los cálculos para la determinación de: •Capacidad admisible. •Factores de seguridad. •Asentamientos. •Hipótesis de cálculo. •Parámetros utilizados. •Métodos empleados.. Cuando se recomiende pilotaje, el estudio deberá incluir: •Tipo de pilote recomendado. •Longitud estimada. •Diámetro. •Capacidad axial. •Capacidad lateral. •Fricción negativa. •Capacidad de grupo. •Asentamientos. •Separación recomendada. •Recomendaciones constructivas.. La Empresa Consultora deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de asentamientos producidos por la presión inducida, señalando parámetros utilizados y fuentes de información. Se deberán determinar los asentamientos diferenciales permisibles para estructuras hospitalarias. Cuando el asentamiento esperado sea mayor al asentamiento tolerable, deberá reformularse la capacidad admisible y recomendarse medidas de mitigación o mejoramiento. La Consultora deberá presentar el análisis químico del suelo indicando: •Sulfatos. •Cloruros. •Sales. •Elementos agresivos.. En función de dichos resultados deberá recomendar: •Tipo de cemento. •Protección anticorrosiva. •Tratamientos especiales. •Medidas de durabilidad.. En caso de presencia de capa freática, deberá incluirse el análisis químico del agua subterránea y recomendaciones constructivas correspondientes. Asimismo, la Consultora deberá emitir recomendaciones relacionadas con: •Compactación. •Subrasante. •Rellenos estructurales. •Material granular. •Geotextiles. •Mejoramiento de suelos. •Vibrocompactación. •Precargas. •Columnas de grava. •Drenajes. •Control de humedad. •Control de asentamientos.. Elaboración de Carpeta Geotécnica Obtenida la información de campo y laboratorio, la Consultora procederá a elaborar la Carpeta Geotécnica que contendrá toda la documentación necesaria para el entendimiento integral de las condiciones del terreno y las recomendaciones técnicas para el diseño y construcción de la infraestructura hospitalaria. La Carpeta Geotécnica deberá contener como mínimo: •Descripción detallada de las características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas del área de estudio. •Plano de ubicación y localización de exploraciones. •Plano de calicatas, sondeos y perforaciones. •Perfiles estratigráficos longitudinales y transversales. •Resultados de ensayos de campo y laboratorio. •Interpretación y análisis de resultados. •Evaluación hidrogeológica. •Evaluación sísmica y geodinámica. •Definición de tipos de cimentación. •Nivel de fundación recomendado. •Evaluación comparativa de cimentaciones superficiales y profundas. •Evaluación de alternativas de pilotaje. •Recomendaciones constructivas. •Recomendaciones de drenaje y control de agua. •Mapa geológico y perfiles litológicos. •Resumen del estudio de suelos con respaldo de laboratorio. •Conclusiones y recomendaciones.. Asimismo, el estudio deberá presentar: •Memoria descriptiva. •Planos. •Perfiles estratigráficos. •Resultados de ensayos “in situ”. •Resultados de laboratorio. •Recomendaciones técnicas para diseño y construcción. Geología y Sismicidad Se deberán describir los aspectos geológicos, geomorfológicos y geodinámicos más importantes del área de estudio, identificando aquellos aspectos que pudieran incidir en la estabilidad y comportamiento de la obra. La Consultora deberá adjuntar: •Mapas geológicos. •Mapas de microzonificación. •Zonificación sísmica. •Clasificación de sitio. •Parámetros sísmicos de diseño. •Evaluación de amplificación sísmica.. El estudio deberá considerar las recomendaciones de la OPS/OMS respecto a Hospitales Seguros y protección antisísmica de infraestructura crítica hospitalaria. Asimismo, se deberán presentar como mínimo las siguientes tablas: •Resumen de trabajos de campo. •Cantidad de ensayos de laboratorio. •Resumen de ensayos de laboratorio. •Elementos químicos agresivos para la cimentación. •Parámetros geotécnicos adoptados.. Memoria Descriptiva La Memoria Descriptiva deberá contener: •Datos generales del terreno. •Ubicación. •Accesos. •Características urbanas. •Características del entorno. •Descripción general del proyecto. •Descripción de exploraciones. •Número de calicatas y perforaciones. •Ensayos efectuados. •Clasificación SUCS. •Nivel freático. •Estratigrafía. •Parámetros geotécnicos. •Evaluación hidrogeológica. •Evaluación sísmica. •Alternativas de cimentación. •Recomendaciones técnicas. •Conclusiones.. Se presentará como mínimo: •Fotografías de cada calicata. •Fotografías de perforaciones. •Fotografías de ensayos. •Fotografías panorámicas. •Registro fotográfico georreferenciado.. Todos los documentos, certificados y ensayos deberán estar firmados por los profesionales responsables y avalados por la Firma Consultora.. La Consultora deberá recomendar, cuando corresponda: •Colocación de capa de afirmado. •Material granular. •Espesores mínimos. •Grados de compactación. •Tratamiento de subrasante. •Recomendaciones para pisos interiores y exteriores. •Recomendaciones para pavimentos y áreas de circulación hospitalaria.. Una vez concluidos los trabajos de investigación, la Consultora deberá clausurar las exploraciones efectuadas y restituir las áreas intervenidas, dejando la zona en condiciones similares a las encontradas inicialmente. Como conclusiones y recomendaciones se indicará claramente: •Tipo de cimentación recomendado. •Profundidad de fundación. •Capacidad admisible. •Asentamientos admisibles. •Recomendaciones de pilotaje. •Tipo de cemento. •Recomendaciones de drenaje. •Mejoramiento de suelos. •Recomendaciones constructivas. •Restricciones geotécnicas del proyecto. •Recomendaciones para ejecución y control de obra.. A.3 Informe Situacional. La Empresa Consultora deberá realizar los estudios de campo necesarios y elaborar el correspondiente Informe Situacional, el cual constituirá la base para el desarrollo del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Para tal efecto, deberá efectuar las inspecciones, verificaciones, análisis y gestiones necesarias, considerando como mínimo las siguientes actividades: •Realizar la inspección integral del terreno y la verificación in situ, evaluando las condiciones físicas, topográficas, geotécnicas, hidrológicas, urbanísticas, legales, de accesibilidad y demás características que puedan incidir en el desarrollo del proyecto. •Elaborar un diagnóstico integral de las condiciones existentes para la construcción de la clínica, incluyendo la evaluación de la infraestructura existente, los servicios básicos, las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, electromecánicas, instalaciones especiales, sistemas tecnológicos, equipamiento médico, equipamiento complementario y demás componentes requeridos para el adecuado funcionamiento del establecimiento de salud. •Gestionar, realizar el seguimiento y obtener los parámetros urbanísticos, lineamientos técnicos de construcción, certificados, autorizaciones, aprobaciones y demás requisitos exigidos por las entidades competentes para el desarrollo, revisión y aprobación del proyecto, cuando corresponda. •Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, fibra óptica, tecnologías de la información, gases medicinales, sistema de protección contra incendios, climatización (HVAC), disposición final de residuos hospitalarios y cualquier otro servicio requerido para el adecuado funcionamiento del establecimiento de salud, emitidas por las entidades competentes. •Evaluar las condiciones climatológicas, hidrológicas, geológicas y las características de las vías de comunicación existentes y proyectadas, incluyendo la disponibilidad de materiales de construcción, las fuentes de abastecimiento y las condiciones de transporte que puedan influir en la ejecución del proyecto. •Realizar el análisis del flujo vehicular y peatonal, considerando la accesibilidad al predio, la capacidad de las vías existentes, los accesos y salidas, la circulación de ambulancias, vehículos de emergencia, transporte público, pacientes, visitantes, personal, abastecimiento y servicios, proponiendo las alternativas técnicas necesarias para garantizar una operación segura, eficiente y funcional del establecimiento hospitalario. •Identificar, revisar, compatibilizar, actualizar y complementar los estudios básicos a nivel de factibilidad, así como evaluar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos derivados de fenómenos naturales y/o antrópicos que puedan afectar la ejecución, operación y sostenibilidad del proyecto. •Incorporar cualquier otro estudio, análisis, inspección, gestión o actividad técnica que resulte necesaria para garantizar la viabilidad técnica, económica, legal y operativa del proyecto, así como el cumplimiento de la normativa vigente y de los requisitos establecidos por las entidades competentes para la aprobación del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.. A.4 Programa Médico Arquitectónico. La Empresa Consultora deberá validar y/o actualizar el Programa Médico Arquitectónico (PMA), tomando como base el Plan Medico Funcional proporcionado por la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), los resultados del Informe Situacional, la cartera de servicios, la normativa nacional vigente y las normas y recomendaciones aplicables para infraestructura hospitalaria. Como mínimo, deberá desarrollar las siguientes actividades: •Revisar, validar, actualizar y/o complementar el Plan Medico Funcional proporcionado por la CSBP, verificando su consistencia con la cartera de servicios, la demanda proyectada, el modelo de atención y los requerimientos técnicos del Establecimiento de Salud a ser proyectado. •Determinar el dimensionamiento de las áreas y ambientes, considerando la capacidad instalada, la proyección de la demanda, el equipamiento médico y no médico, el personal requerido, la normativas vigentes y recomendaciones internacionales enfocadas al dimensionamiento hospitalario. •Elaborar la Matriz de Interrelaciones Funcionales, identificando las relaciones de proximidad, dependencia y compatibilidad entre los diferentes servicios y unidades funcionales del hospital. •Elaborar el Diagrama Funcional, representando los flujos operativos, funcionales y de circulación de pacientes, personal, visitantes, suministros, residuos, ropa limpia y sucia, alimentos y demás procesos hospitalarios, garantizando la separación de circuitos limpios y contaminados. •Definir los criterios de sectorización y zonificación funcional del establecimiento, asegurando una adecuada integración entre las diferentes áreas asistenciales, administrativas, de apoyo diagnóstico, tratamiento y servicios generales. •Compatibilizar el Programa Médico Arquitectónico con los requerimientos de infraestructura, equipamiento, instalaciones especiales y tecnologías de la información y comunicación previstas para el proyecto. •Incorporar las observaciones y recomendaciones formuladas por la Contraparte y por las entidades competentes, efectuando los ajustes necesarios hasta obtener la conformidad del Programa Médico Arquitectónico, el cual servirá de base para el desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico y del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. El PMA será un documento dinámico y consensuado constantemente con la Supervisión y el personal designado por la C.S.B.P.. A.5 Diseño Arquitectónico. La entidad ejecutora o consultora, desarrollará en primera instancia: •Revisión y validación del Programa Medico Arquitectónico •Generará la Matriz de interrelación funcional •El diagrama Funcional. Con estos documentos aprobados por supervisión elaboraran por lo menos 3 alternativas de solución arquitectónica, tomando en cuenta las vías principales, ingreso público, técnico, circulación vehicular restringida, ingreso diferenciado de emergencias, asoleamiento y en general la funcionalidad y distribución de ambientes, acompañado de recomendaciones. Una vez seleccionada la alternativa más adecuada, la empresa deberá elaborar la alternativa cuidando los detalles de diseño y respetando las áreas mínimas establecidas en el PMA aprobado.. Se deberá considerar en todo momento que esta es una infraestructura hospitalaria y se deben cuidar todas las características de bioseguridad, particularidades funcionales, diferenciación de circulaciones, acabados de grado hospitalario, instalaciones especiales, y otros que están ligados al diseño hospitalario. Además de la parte gráfica, se presentará una MEMORIA DESCRIPTIVA en la que se justifique la aplicación del programa arquitectónico, partido adoptado, su descripción y características principales, asoleamiento, circulaciones diferenciadas, ingresos, el volumen y el dimensionamiento de la edificación.. El diseño arquitectónico, así como las ingenierías de la clínica regional de referencia deberá integrar criterios de Eficiencia Energética y sostenibilidad ambiental. La empresa adjudicada garantizará la optimización del ciclo de vida del edificio mediante el uso de energías renovables, sistemas de alta eficiencia térmica, gestión integral de residuos y la reducción de la huella de carbono, alineándose con las certificaciones internacionales de construcción energéticamente eficiente.. Respecto al Proyecto Ejecutivo, la parte referente a la Arquitectura deberá desarrollar la totalidad del proyecto en metodología BIM, los planos y documentos técnicos a ser entregados deberán contener todos los detalles constructivos, cómputos métricos, estudio de costos y especificaciones necesarias para una perfecta interpretación de todos los elementos que incluirá mínimamente lo siguiente: •Plano de sitio mostrando la ubicación de la edificación o conjunto de edificaciones que incluya los accesos peatonales y vehiculares, definiendo los espacios exteriores (muros, gradas, rampas, circulaciones, aceras, áreas de parqueo, servicio, jardineras) así como su ubicación, dimensiones, asoleamiento y materiales. •Plano de ubicación mostrando la relación del lote con su entorno, las edificaciones existentes y los servicios que desarrollan y la relación con la infraestructura existente, la estructura vial y accesos circundantes al terreno. •Plano de trazo indicando los ejes representativos de todas las edificaciones que se van a realizar en el predio determinado. •Plantas acotadas de todos los pisos mostrando los ejes y donde cada ambiente tenga nombre además de una codificación única, sin muebles y con la cantidad suficiente de cotas internas de cada ambiente y pasillo, las áreas útiles de cada ambiente, cotas exteriores, niveles de pisos, codificación de puertas y ventanas y otros que se consideren necesarios. •Plantas de todos los pisos amoblados, con graficacion de giros de camilla, perímetro de movimiento de sillas de ruedas, abatimiento de puertas y cualquier otro que permita entender claramente la correcta funcionalidad de la clínica, mostrando ubicación de equipamiento fijo, equipamiento médico hospitalario (debidamente codificado), artefactos sanitarios, instalaciones, calderos, transformadores, mobiliario mayor y ubicación de camas de internación y se considere el área de hospedaje para los familiares acompañantes. •Planos de techos, indicando material, pendientes y sentido de escurrimiento de las aguas, ubicación de canaletas, sumideros, bajantes, tanques, domos y otros elementos, tipo de impermeabilización (si es el caso), juntas de dilatación, con especificación de materiales y toda información que se considere conveniente. •Cortes mostrando cotas de piso acabado, alturas interiores útiles y detalles de entrepisos, cielos rasos y cielos falsos, altura de dinteles, altura de zócalos, indicación de materiales de acabado y revestimientos, mínimamente se deberá tener lo siguiente en uno o más planos, corte longitudinal y transversal, cortes en cada una de las escaleras, corte donde se vea el interior del quirófano. •Fachadas acotadas, alturas de antepechos, dimensión de vanos, altura total, indicación de materiales de acabado, codificación de puertas y ventanas. •Planos de detalle de todos los elementos constructivos que fueran necesarios para una correcta interpretación de las obras a ejecutar como: puertas, ventanas, pisos, gradas, rampas, barandas, balcones, elementos constructivos especiales, juntas de dilatación con tapajuntas, zócalos sanitarios o de media caña, detalles constructivos de pisos y muros y otros planos de construcción. Armarios, mamparas, divisiones, equipos de seguridad, arquitectura especial para personas con capacidades especiales que tengan acceso a toda la infraestructura y sus espacios adecuados a cada área y otros elementos fijos, materiales y especificaciones técnicas. •Por lo menos dos cortes de borde a escala 1:50, uno de ellos debe pasar por el ingreso principal. •Planos de acabados, pisos, muros y cielos falsos un plano por cada uno con la codificación y/o graficación por tipo de material, mostrando los cómputos métricos (áreas totales de cada material) •Planos de puertas y ventanas, por código que incluyan todos los datos necesarios, incluyendo las quincallerías, debe notarse de forma diferenciada las dimensiones del vano, así como de la hoja de la puerta, describir materiales y elementos especiales de protección o visores si corresponde. •Planos a mayor escala de ambientes particulares y ambientes tipo. •Planilla de acabados por ambiente. •Maqueta virtual con recorrido de interiores y exteriores •Elaboración de perspectivas a partir de planos digitalizados con la creación de ilustraciones y recorridos virtuales animados del proyecto arquitectónico en el que se aprecie el exterior y los interiores del mismo, con sonido y música de fondo en un video de duración no menor a 3 minutos. •Maqueta física a detalle a una escala no menor a 1:150 o mejor parecer de la Supervisión. •Planos de señalética, respetando la imagen institucional de la CSBP e indicando el detalle del diseño, símbolos y letreros, cumpliendo de acuerdo a la clasificación siguiente: Señalamiento Indicativo, Señalamiento Conductivo, Señalamiento Informativo, Señalamiento Restrictivo, Señalamiento Educativo. Esta señalización debe está enfocado para el personal del Hospital, para las personas con capacidades diferentes que requieren este tipo de señalamientos especiales, para el paciente interno y/o ambulatorio y para el público visitante, señalización para el sistema contraincendios, y de rutas de evacuación.. A.6 Diseño Estructural. La consultora deberá desarrollar el proyecto integral de ingeniería estructural del hospital considerando criterios de seguridad estructural, funcionalidad hospitalaria, durabilidad, resiliencia, continuidad operativa y protección sísmica de infraestructura crítica, conforme a normativa boliviana vigente y criterios internacionales aplicables para edificaciones hospitalarias.. La concepción y tipología estructural del Hospital deberá ajustarse integralmente al proyecto arquitectónico aprobado, priorizando la funcionalidad hospitalaria, la flexibilidad de espacios, la compatibilidad con instalaciones electromecánicas y la facilidad de mantenimiento futuro. En este sentido, la Consultora deberá evaluar técnica y económicamente alternativas estructurales que permitan optimizar la altura útil de entrepisos y minimizar interferencias con ductos, bandejas, redes hidrosanitarias, climatización, gases medicinales y demás instalaciones especiales hospitalarias.. Podrán considerarse soluciones estructurales de losas de entrepiso sin vigas aparentes, tales como losas planas, losas postensadas o sistemas equivalentes con ábacos, capiteles o refuerzos localizados, siempre que dichas soluciones permitan mantener espacios técnicos limpios y continuos para el paso ordenado de tuberías e instalaciones hospitalarias. La adopción de este tipo de tipologías estructurales deberá encontrarse plenamente justificada mediante memorias de cálculo, análisis estructural y verificación normativa, garantizando en todos los casos el cumplimiento de los criterios de seguridad estructural, control de deformaciones, vibraciones, punzonamiento, rigidez lateral y desempeño sísmico exigidos por la normativa boliviana vigente y reglamentos internacionales complementarios aplicables.. Asimismo, el diseño deberá verificar que la configuración estructural adoptada no genere irregularidades en planta o elevación que afecten el comportamiento sísmico global de la edificación hospitalaria, debiendo priorizarse soluciones estructurales regulares, redundantes y compatibles con los requerimientos de infraestructura esencial y continuidad operativa post evento sísmico.. El diseño estructural deberá basarse obligatoriamente en: •Resultados del estudio geotécnico. •Levantamiento topográfico. •Anteproyecto arquitectónico aprobado. •Estudios hidrológicos e hidráulicos cuando corresponda. •Condiciones climáticas y ambientales de Santa Cruz de la Sierra. •Requerimientos hospitalarios específicos. •Cargas especiales de equipamiento médico. •Criterios de Hospital Seguro OPS/OMS.. Normas El diseño estructural del proyecto deberá desarrollarse conforme a la normativa boliviana vigente y, de manera complementaria, a normas y estándares internacionales de reconocido prestigio, cuando la normativa nacional no contemple aspectos específicos o cuando así lo autorice la Supervisión. •Diseño Sísmico •NBDS-2023 – Norma Boliviana de Diseño Sísmico, o su versión vigente. •Diseño de Estructuras de Hormigón Armado •NB 1225001-1 – Hormigón Estructural – Parte 1: Especificaciones, o su versión vigente. •NB 1225001-2 – Hormigón Estructural – Parte 2: Comentarios, o su versión vigente. •Acciones sobre las Estructuras •NB 1225002-1 – Acciones sobre las Estructuras – Acciones Gravitacionales, Reológicas y Empujes del Terreno – Parte 1: Especificaciones, o su versión vigente. •NB 1225002-2 – Parte 2: Comentarios, o su versión vigente. •Acción del Viento •NB 1225003-1 – Acciones sobre las Estructuras – Acción del Viento – Parte 1: Especificaciones, o su versión vigente. •NB 1225003-2 – Parte 2: Comentarios, o su versión vigente. •Estudios Geotécnicos y Diseño de Cimentaciones •NBEG – Norma Boliviana de Estudios Geotécnicos, o su versión vigente. NOTA: Las siguientes normas podrán utilizarse como complemento de la normativa boliviana, siempre que no exista contradicción con ésta. •ASCE – American Society of Civil Engineers •ASCE/SEI 7 (versión vigente). Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. Establece los criterios para la determinación de cargas permanentes, sobrecargas de uso, viento, sismo, lluvia y demás acciones, así como sus combinaciones de carga. •ACI – American Concrete Institute •ACI 318 (versión vigente). Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary. Requisitos para el análisis, diseño y detallado de estructuras de hormigón armado. •ANSI/AISC – American Institute of Steel Construction •ANSI/AISC 360 (versión vigente). Specification for Structural Steel Buildings. Requisitos para el análisis y diseño de estructuras de acero mediante los métodos LRFD y ASD. •ANSI/AISC 341 (versión vigente). Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. Requisitos para el diseño sismorresistente de estructuras metálicas. •ANSI/AISC 358 (versión vigente). Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications. Requisitos para el diseño de conexiones precalificadas en pórticos resistentes a momento. •AISI – American Iron and Steel Institute •AISI S100 (versión vigente). North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members. Requisitos para el diseño de elementos estructurales conformados en frío. •AASHTO – American Association of State Highway and Transportation Officials •AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, versión vigente. Aplicable al diseño de puentes, pasos elevados, muros y otras estructuras de infraestructura vial cuando formen parte del proyecto.. La Consultora deberá considerar que la infraestructura hospitalaria corresponde a una edificación esencial o crítica, por lo que el diseño estructural deberá garantizar: •Continuidad operativa post evento sísmico. •Limitación de deformaciones. •Control de vibraciones. •Redundancia estructural. •Seguridad ante cargas extremas. •Protección de áreas críticas hospitalarias. •Compatibilidad con instalaciones especiales. •Posibilidad de ampliaciones futuras previstas en el diseño maestro. •Posibilidad de construcción en dos fases. Alcance del Proyecto Estructural El Proyecto Estructural deberá incluir el análisis, diseño, modelación, cálculo y documentación constructiva completa de todos los elementos estructurales necesarios para la ejecución integral del Hospital. La Consultora deberá desarrollar como mínimo: •Fundaciones superficiales. •Fundaciones profundas mediante pilotaje cuando corresponda. •Losas de fundación. •Zapatas aisladas. •Zapatas combinadas. •Plateas. •Vigas de fundación. •Encepados. •Pilotes. •Micropilotes si fueran necesarios. •Muros de contención. •Columnas. •Vigas. •Losas macizas. •Losas alivianadas. •Losas postensadas si corresponde. •Losas con ábacos o capiteles •Estructuras metálicas. •Estructuras mixtas. •Cubiertas. •Escaleras. •Rampas. •Tanques elevados. •Cisternas. •Cámaras técnicas. •Estructuras para equipos médicos. •Estructuras para HVAC. •Plataformas técnicas. •Estructuras de ascensores. •Cuartos técnicos. •Estructuras exteriores. •Cercos y obras complementarias.. Asimismo, deberá incluir estructuras especiales para: •Equipos de Imagenología. •Equipos pesados. •Quirófanos. •Laboratorios. •Áreas de aislamiento. •Áreas críticas hospitalarias. Todos estos diseños deberán ser justificados con los catálogos de los equipos propuestos a instalarse. Criterios Generales de Diseño El diseño estructural deberá considerar: •Cargas permanentes. •Sobrecargas de uso hospitalario. •Cargas sísmicas. •Cargas de viento. •Cargas de granizo. •Empujes de tierra. •Presiones hidrostáticas. •Cargas térmicas. •Vibraciones. •Impactos. •Cargas de equipos médicos. •Cargas dinámicas. •Efectos de retracción y fluencia. •Interacción suelo-estructura. •Asentamientos diferenciales. •Etapas constructivas.. La Consultora deberá justificar técnicamente: •Sistema estructural adoptado. •Regularidad estructural. •Configuración sísmica. •Distribución de rigidez. •Distribución de masas. •Juntas sísmicas. •Separaciones estructurales. •Compatibilización arquitectónica. •Compatibilización electromecánica.. Modelación y Análisis Estructural La Consultora deberá desarrollar modelos estructurales tridimensionales completos mediante software especializado reconocido internacionalmente. Se deberá indicar: •Programa utilizado. •Versión del software. •Hipótesis de modelación. •Criterios de discretización. •Condiciones de borde. •Consideraciones sísmicas. •Métodos de análisis. •Combinaciones de carga. •Parámetros dinámicos.. El análisis estructural deberá incluir como mínimo: •Análisis dinámico modal espectral. •Verificación torsional. •Análisis de derivas. •Control de desplazamientos. •Control de vibraciones. •Análisis P-Delta. •Verificación de irregularidades. •Verificación de estabilidad global. •Interacción suelo-estructura. Análisis de Interacción Suelo-Estructura La Consultora deberá desarrollar el análisis de interacción suelo-estructura (ISE) como parte integral del Proyecto de Cálculo Estructural, considerando el comportamiento combinado entre el terreno de fundación, las cimentaciones y la superestructura hospitalaria. El análisis de interacción suelo-estructura será obligatorio especialmente cuando existan: •Suelos blandos o compresibles. •Napa freática elevada. •Fundaciones profundas. •Pilotaje. •Plateas de fundación. •Edificaciones hospitalarias de gran magnitud. •Sótanos. •Equipos médicos sensibles a vibraciones. •Riesgo de asentamientos diferenciales. •Cargas concentradas importantes. •Sectores hospitalarios críticos.. El análisis deberá considerar: •Módulo de elasticidad del suelo. •Módulo de corte. •Coeficiente de Poisson. •Parámetros dinámicos. •Amortiguamiento. •Rigidez vertical y horizontal. •Rigidez rotacional. •Constantes de balasto cuando corresponda.. En caso de cimentaciones profundas mediante pilotaje deberán evaluarse adicionalmente: •Interacción pilote-suelo. •Interacción grupo de pilotes. •Eficiencia de grupo. •Distribución de cargas. •Fricción lateral. •Capacidad de punta. •Fricción negativa. •Desplazamientos laterales. •Asentamientos del grupo. •Efectos sísmicos sobre pilotes. •Licuación y pérdida de soporte lateral.. La Consultora deberá justificar técnicamente: •Modelo geotécnico adoptado. •Hipótesis de cálculo. •Parámetros utilizados. •Métodos de análisis. •Condiciones de borde. •Compatibilidad de deformaciones. •Modelos equivalentes utilizados.. El análisis podrá desarrollarse mediante: •Modelos de balasto. •Resortes equivalentes. •Elementos finitos. •Modelación tridimensional. •Modelos dinámicos. •Métodos analíticos reconocidos. •Métodos numéricos especializados.. Diseño de Fundaciones El diseño de fundaciones deberá desarrollarse conforme al estudio geotécnico aprobado y considerando las condiciones particulares de los suelos predominantes de Santa Cruz de la Sierra. La Consultora deberá evaluar técnica y económicamente: •Zapatas aisladas. •Zapatas combinadas. •Plateas. •Losas de fundación. •Pilotaje. •Micropilotes. •Sistemas de mejoramiento de suelo.. En caso de pilotaje deberá incluir: •Tipo de pilote. •Longitud. •Diámetro. •Separación. •Capacidad axial. •Capacidad lateral. •Fricción negativa. •Capacidad de grupo. •Asentamientos. •Diseño de encepados. •Procedimiento constructivo.. Asimismo, deberá verificarse: •Capacidad portante. •Asentamientos inmediatos. •Asentamientos diferidos. •Asentamientos diferenciales. •Estabilidad global. •Flotación por napa freática. •Licuación. •Empujes laterales.. Diseño Sísmico La Consultora deberá desarrollar el diseño sísmico conforme a normativa boliviana vigente y criterios de Hospital Seguro OPS/OMS. El análisis sísmico deberá considerar: •Zonificación sísmica. •Microzonificación. •Clasificación de sitio. •Espectro de diseño. •Factor de importancia hospitalaria. •Derivas admisibles. •Disipación de energía. •Redundancia. •Irregularidades. •Comportamiento dúctil.. Memoria Descriptiva El Proyecto Estructural deberá contar con una Memoria Descriptiva completa que incluya como mínimo: •Descripción general del proyecto. •Ubicación. •Características estructurales. •Sistema estructural adoptado. •Normativa utilizada. •Parámetros de diseño. •Características de materiales. •Criterios sísmicos. •Criterios geotécnicos. •Descripción de fundaciones. •Descripción de superestructura. •Descripción de cubiertas. •Descripción de estructuras especiales. •Procedimientos constructivos recomendados. •Restricciones técnicas. •Compatibilización interdisciplinaria. •Conclusiones y recomendaciones.. Memoria de Cálculo Estructural La Consultora deberá presentar Memorias de Cálculo completas, desarrolladas y sustentadas técnicamente. Las memorias deberán incluir: •Bases de diseño. •Hipótesis adoptadas. •Normativa aplicada. •Parámetros sísmicos. •Parámetros geotécnicos. •Parámetros de interacción suelo-estructura. •Criterios de modelación. •Combinaciones de carga. •Análisis estructural. •Resultados de modelación. •Verificación de derivas. •Diseño de elementos estructurales. •Diseño de conexiones. •Diseño de fundaciones. •Diseño de pilotaje. •Diseño de muros. •Diseño de losas. •Diseño de escaleras. •Diseño de rampas. •Diseño de tanques y estructuras de soporte •Diseño de estructuras metálicas. •Diseño de la estructura soporte y fosa de los ascensores. •Verificaciones de estabilidad. •Factores de seguridad. •Detalle de armaduras. •Cálculos manuales de validación. •Cuadros resumen. •Anexos técnicos. •Reportes de software. No se aceptarán únicamente reportes automáticos de software sin interpretación y sustento técnico.. Planos Estructurales La Consultora deberá desarrollar la totalidad de planos estructurales constructivos necesarios para la correcta ejecución de la obra.. Plano de cargas La Consultora deberá elaborar planos de cargas estructurales identificando la distribución de cargas consideradas en el diseño del Hospital. Los planos deberán incluir como mínimo: •Cargas muertas. •Sobrecargas de uso. •Cargas accidentales climáticas como granizo •Cargas de equipos médicos y electromecánicos. •Cargas de cubiertas y tanques. •Cargas concentradas y dinámicas cuando corresponda. •Sectores críticos hospitalarios. •Transferencia de cargas y reacciones en fundaciones.. Plano de estructura soporte y Fosas de ascensor En caso de requerir ascensores, la Consultora deberá desarrollar el diseño estructural de las fosas de ascensor considerando las recomendaciones del fabricante, normativa aplicable y requerimientos funcionales hospitalarios. El diseño deberá incluir como mínimo: •Dimensiones y niveles. •Cotas de fundación. •Muros estructurales. •Losa de fondo. •Impermeabilización. •Drenaje y bombeo cuando corresponda. •Refuerzo estructural. •Insertos y elementos de anclaje. •Protección contra napa freática. •Compatibilización con instalaciones electromecánicas y arquitectura.. Fundaciones •Plano de fundaciones. •Plano de pilotaje. •Plano de encepados. •Plano de vigas de fundación. •Plano de losas radier. •Plano de drenaje bajo fundación. •Plano de muros de contención.. Superestructura •Plantas estructurales por nivel. •Plano de columnas. •Plano de vigas. •Plano de losas. •Plano de cubiertas. •Plano de estructuras metálicas. •Plano de juntas sísmicas.. Elementos Especiales •Rampas. •Escaleras. •Tanques. •Cisternas. •Cuartos técnicos. •Plataformas. •Estructuras de equipos.. Cortes y Elevaciones •Cortes longitudinales. •Cortes transversales. •Elevaciones estructurales. •Cortes constructivos. •Detalles especiales.. Detalles •Detalles de armado. •Detalles de conexiones. •Detalles de anclajes. •Detalles de juntas. •Detalles de placas base. •Detalles de soldadura. •Detalles de pernos. •Detalles antisísmicos.. Los planos deberán incluir: •Ejes de replanteo. •Coordenadas. •Niveles. •Cotas. •Dimensiones. •Referencias cruzadas. •Cuadros de materiales. •Cuadros de cargas. •Simbología. •Notas generales. •Especificaciones de construcción. •Secuencia constructiva cuando corresponda. •Compatibilización con arquitectura e instalaciones.. Planillas de Acero y Armaduras La Consultora deberá desarrollar planillas completas de armaduras para todos los elementos estructurales. Las planillas deberán incluir: •Croquis de doblado. •Forma del elemento. •Diámetro. •Longitud. •Cantidad. •Peso unitario. •Peso total. •Identificación. •Referencia de plano. •Observaciones.. Software para el Análisis y Diseño Estructural El Consultor deberá emplear software especializado, legalmente licenciado y reconocido internacionalmente para el análisis, modelación, diseño y verificación de las estructuras proyectadas. La selección del software será responsabilidad del Consultor y deberá ser adecuada al sistema estructural propuesto, permitiendo desarrollar modelos tridimensionales, análisis estáticos y dinámicos, así como las verificaciones exigidas por la normativa vigente.. Los programas utilizados deberán ser compatibles con las normas nacionales e internacionales aplicables al proyecto y contar con capacidad para el diseño de estructuras de hormigón armado, acero estructural y demás sistemas que formen parte del alcance de la consultoría.. Como parte de los productos a entregar, el Consultor deberá proporcionar los archivos digitales originales del modelo estructural, incluyendo el proyecto completo del software utilizado, debidamente ejecutado ("programa corrido"), sin restricciones que impidan su apertura y revisión.. La entrega del modelo computacional deberá realizarse en el formato nativo del software empleado y, cuando sea posible, en formatos de intercambio compatibles que faciliten su revisión. La Supervisión podrá solicitar la comprobación del funcionamiento del modelo, la explicación de los criterios de modelación adoptados y la presentación de verificaciones adicionales cuando lo considere necesario.. A.7 Instalaciones Hidrosanitarias y sistemas especiales. La Empresa Consultora será responsable del diseño integral del componente hidrosanitario del Hospital, debiendo contar obligatoriamente con un Ingeniero Especialista Hidrosanitario con experiencia comprobada en diseño hospitalario. El diseño deberá garantizar la operatividad permanente, seguridad sanitaria, continuidad de servicio, eficiencia hidráulica, eficiencia energética, control de contaminación, sostenibilidad y cumplimiento de las normas bolivianas vigentes aplicables a infraestructura hospitalaria.. El componente hidrosanitario deberá contemplar el diseño integral de: •Sistema de agua potable. •Sistema de agua tratada y agua blanda. •Sistema de agua caliente y retorno. •Sistema de riego. •Sistema de evacuación de aguas residuales. •Sistema de ventilación sanitaria. •Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). •Sistema de drenaje pluvial. •Sistema de drenaje de aguas subterráneas. •Sistema contra incendios. •Sistema de disposición y manejo de residuos sólidos hospitalarios. •Equipos electromecánicos asociados. •Sistemas de reutilización y aprovechamiento eficiente del agua. •Sistemas de control y monitoreo hidráulico.. La Consultora deberá incorporar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, debiendo estudiar técnica y económicamente la pertinencia de implementar: •Sistemas de cosecha y almacenamiento de aguas pluviales. •Reutilización de aguas tratadas para riego y servicios complementarios. •Sistemas de riego tecnificado por goteo o alta eficiencia. •Equipos de bombeo de alta eficiencia energética. •Equipos con certificaciones internacionales de eficiencia. •Griferías y artefactos sanitarios de bajo consumo. •Inodoros con sistema de doble descarga. •Sistemas automatizados de control de consumo. •Sectorización hidráulica para optimización operativa. •Sistemas de monitoreo de fugas y pérdidas.. La Consultora deberá realizar las gestiones técnicas necesarias ante las entidades prestadoras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a objeto de: •Verificar factibilidades de conexión. •Confirmar capacidades de abastecimiento. •Verificar capacidad hidráulica de descarga. •Determinar condiciones actuales y futuras de prestación de servicios. •Identificar restricciones técnicas existentes. •Gestionar certificaciones y factibilidades requeridas.. Asimismo, debido a las características hidrogeológicas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la presencia frecuente de napa freática superficial, la Consultora deberá diseñar, cuando corresponda, un sistema temporal y/o permanente de drenaje de aguas subterráneas y evacuación pluvial para la etapa constructiva.. Normativa para el Diseño Será de aplicación obligatoria el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias (RENISDA), el cual establece los requisitos técnicos mínimos para la planificación, diseño, construcción y puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable, evacuación de aguas residuales y drenaje pluvial. Asimismo, deberán aplicarse las siguientes normas y reglamentos: 1.Norma Boliviana NB 512 – Reglamento para el Control de Calidad del Agua para Consumo Humano. 2.Norma Boliviana NB 688 – Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 3.Norma Boliviana NB 689 – Diseño para Sistemas de Agua Potable. 4.Normas bolivianas de materiales para saneamiento básico NB 213, NB 686, NB 687, NB 707, NB 708, NB 763, NB 764, NB 765, NB 1069 y NB 1070. 5.Reglamentos de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento. 6.Reglamentaciones municipales y normativas de la EPSA correspondiente. 7.Guías OPS/OMS para infraestructura hospitalaria. 8.Normativa ambiental boliviana vigente. 9.Normativa técnica internacional complementaria aplicable a hospitales.. Normativa de Calidad del Agua Según el Fin de Uso Considerando que en Bolivia no existe una normativa única específica para agua hospitalaria especializada, el diseño deberá complementarse con normativa internacional aplicable según el uso del agua hospitalaria.. Agua para Esterilización y Centrales de Reprocesamiento El agua utilizada para lavado de instrumental y alimentación de autoclaves deberá cumplir criterios de calidad que eviten incrustaciones, corrosión y contaminación microbiológica. Normativa de referencia: •UNE-EN 285. •UNE-EN ISO 15883. •Recomendaciones internacionales para agua purificada en hospitales.. Agua de Consumo Humano y Prevención de Contaminación Biológica El diseño deberá garantizar calidad microbiológica del agua conforme a la NB 512 y considerar medidas preventivas para evitar proliferación bacteriana en redes internas hospitalarias. Se deberán considerar: •Control de cloro residual. •Sistemas de recirculación. •Prevención de estancamientos. •Sectorización. •Protocolos de limpieza y desinfección. •Monitoreo de calidad. El uso de sistemas de tratamiento especial deberá estar plenamente justificado mediante criterios técnicos, sanitarios y operativos desarrollados por la Consultora.. Normativa de Regulación de Efluentes y PTAR La normativa principal aplicable será: •Ley N° 1333 de Medio Ambiente. •Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH). •Leyes N° 2029 y N° 2066. •Reglamentos ambientales vigentes. •Normativa de EPSA correspondiente.. La PTAR hospitalaria deberá contemplar tratamiento especial para aguas potencialmente patógenas provenientes de: •Quirófanos. •Terapias intensivas. •Esterilización. •Laboratorios. •Áreas infecciosas. •Áreas de aislamiento. •Lavandería hospitalaria. •Áreas biocontaminadas.. La Consultora deberá justificar técnicamente los procesos de tratamiento requeridos, pudiendo contemplarse: •Desinfección especializada. •Tratamientos físico-químicos. •Neutralización. •Tratamientos biológicos complementarios. •Sistemas de control bacteriológico. •Sistemas de manejo de lodos contaminados. No se permitirá la descarga directa de efluentes hospitalarios sin tratamiento previo adecuado.. Normativa Contra Incendios La normativa principal aplicable será: •Ley N° 449 de Bomberos. •Decreto Supremo N° 2995. •SIPPCI (Sistema de Prevención y Protección Contra Incendios). •Normas Bolivianas NB 58002. •Normas Bolivianas NB 58005. •Normas Bolivianas NB 517002. Complementariamente, podrán aplicarse criterios técnicos internacionales para infraestructura hospitalaria, incluyendo: •Normativa europea aplicable. •Normativa española aplicable. •Normas UNE. •Normas EN. •Criterios NFPA únicamente cuando resulten compatibles con el proyecto y con la normativa boliviana vigente. La Consultora deberá justificar técnicamente la adopción de criterios internacionales complementarios, particularmente cuando estos permitan optimizar el diseño hospitalario y evitar requerimientos no compatibles con la realidad urbana o normativa local, como la instalación innecesaria de hidrantes exteriores exigidos en algunos criterios NFPA.. El sistema contra incendios deberá considerar: •Reserva exclusiva contra incendio. •Sala de bombas. •Bombas principales, reserva y jockey. •Gabinetes. •Rociadores automáticos. •Sistemas de detección y alarma. •Sectorización. •Señalización. •Sistemas de evacuación. •Presurización de escaleras cuando corresponda.. Sistema Integral Hidrosanitario El Sistema Integral Hidrosanitario Hospitalario deberá garantizar: •Suministro continuo y seguro de agua. •Calidad sanitaria del agua. •Operación permanente de áreas críticas. •Eficiencia hidráulica y energética. •Evacuación segura de aguas residuales. •Manejo adecuado de efluentes contaminantes. •Protección contra incendios. •Drenaje eficiente de aguas pluviales. •Prevención de infecciones intrahospitalarias. •Facilidad de mantenimiento. •Redundancia operativa.. El diseño deberá considerar especialmente: •Quirófanos. •Laboratorios. •Esterilización. •Terapia intensiva. •Emergencias. •Lavandería. •Cocina. •Áreas de aislamiento. •Áreas biocontaminadas. •Todas las áreas húmedas.. Sistema de Agua Potable y Agua Tratada La Consultora deberá diseñar integralmente: •Sistema de agua fría. •Sistema de agua blanda. •Sistema de agua tratada. •Sistema de agua caliente y retorno.. El diseño deberá considerar: •Dotación hospitalaria. •Máxima demanda simultánea. •Reservas técnicas. •Reserva contra incendio. •Continuidad operativa. •Sectorización. •Seguridad sanitaria. •Eficiencia energética. •Automatización y monitoreo.. Sistema de Riego La Consultora deberá priorizar soluciones de bajo consumo hídrico y alta eficiencia, considerando: •Riego tecnificado por goteo. •Automatización. •Sensores de humedad. •Aprovechamiento de aguas pluviales tratadas. •Reutilización de aguas tratadas compatibles. •Optimización de consumo energético.. Sistema de Evacuación de Aguas Residuales y PTAR La Consultora deberá diseñar integralmente: •Redes de desagüe sanitario. •Redes de ventilación sanitaria. •Redes especiales hospitalarias. •Sistemas de bombeo. •Trampas especiales. •PTAR hospitalaria. La PTAR deberá contemplar tratamiento especializado para aguas hospitalarias potencialmente infecciosas.. Sistema Contra Incendios El diseño deberá cumplir la normativa boliviana vigente y complementarse con normativa internacional técnicamente justificada. La Consultora deberá desarrollar: •Reserva exclusiva contra incendio. •Cuarto de bombas. •Bombas principales, reserva y jockey. •Red de rociadores. •Gabinetes. •Válvula siamesa. •Sistemas de detección y alarma. •Sistemas de sectorización. •Señalización. •Sistemas de evacuación.. Sistema de Drenaje Pluvial y Drenaje Subterráneo El diseño deberá contemplar: •Captación de aguas pluviales. •Reutilización de aguas de lluvia. •Control de inundaciones. •Sistemas de retención. •Sistemas de bombeo. •Drenaje subterráneo. •Control de napa freática.. Aparatos Sanitarios La Consultora deberá especificar: •Aparatos hospitalarios de bajo consumo. •Inodoros de doble descarga. •Fluxómetros eficientes. •Griferías temporizadas o automáticas. •Equipos antivandálicos. •Accesorios inoxidables. •Equipamiento accesible. •Sistemas ahorradores de agua.. Equipos Electromecánicos Los equipos deberán priorizar: •Alta eficiencia energética. •Variadores de frecuencia. •Redundancia operativa. •Bajo mantenimiento. •Compatibilidad hospitalaria. •Monitoreo automático. •Integración BMS cuando corresponda.. Memorias de Cálculo y Planos Hidrosanitarios Las memorias de cálculo de las instalaciones hidrosanitarias deberán ser completas, desarrolladas en forma secuencial y debidamente sustentadas, de manera que permitan verificar los criterios de diseño, hipótesis adoptadas, metodología empleada y el cumplimiento de la normativa aplicable. No se aceptará la presentación únicamente de resultados finales o reportes resumidos generados por software sin su correspondiente desarrollo técnico.. Como mínimo, las memorias de cálculo deberán incluir: •Bases, criterios y parámetros de diseño. •Normativa nacional e internacional aplicada. •Descripción del sistema y criterios de funcionamiento. •Determinación de la demanda de agua potable, agua caliente sanitaria, agua tratada, agua de proceso y demás consumos, según corresponda. •Cálculo de dotaciones, población de diseño, simultaneidad y factores de demanda. •Cálculo de caudales máximos, medios y mínimos. •Cálculo de presiones disponibles y requeridas. •Verificación de velocidades, pérdidas de carga y gradientes hidráulicos. •Cálculo y dimensionamiento de redes de agua potable, agua caliente, agua de recirculación, agua para equipos médicos y otros sistemas hidráulicos especiales. •Cálculo y dimensionamiento de redes de alcantarillado sanitario, pluvial, drenajes especiales y ventilaciones. •Diseño y cálculo de estaciones de bombeo, cisternas, tanques elevados, tanques de almacenamiento y sistemas de presurización. •Selección, dimensionamiento y justificación técnica de bombas, equipos hidroneumáticos, válvulas, accesorios y demás equipos hidráulicos. •Cálculo y diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), cuando corresponda. •Cálculo y diseño de sistemas de tratamiento de aguas especiales hospitalarias, cuando sean requeridos por la normativa o el proceso hospitalario. •Cálculo y diseño del sistema de recolección y aprovechamiento de aguas pluviales, cuando corresponda. •Cálculo y diseño del sistema de protección contra incendios, incluyendo demanda de diseño, reserva de agua, redes, bombas, gabinetes, hidrantes, rociadores y demás componentes, conforme a la normativa aplicable. •Balance hidráulico general del proyecto. •Balance de cargas contaminantes y justificación del tratamiento propuesto. •Verificación de la eficiencia hidráulica y energética de los sistemas proyectados. •Evaluación de criterios de sostenibilidad, ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. •Justificación técnica de soluciones especiales, equipos, materiales y tecnologías propuestas. •Cuadros de cálculo, cuadros resumen y cuadros de equipos. •Diagramas hidráulicos unifilares y esquemas funcionales de todos los sistemas. •Planos isométricos de las redes que lo requieran. •Resultados de las simulaciones hidráulicas, cuando se utilice software especializado. •Archivos digitales de los modelos y memorias generadas mediante software de cálculo, en formato editable y nativo, incluyendo el proyecto completo ("programa corrido"), de manera que la Supervisión pueda reproducir, verificar y auditar íntegramente los cálculos realizados. •Conclusiones y recomendaciones técnicas para la operación, mantenimiento y futuras ampliaciones de los sistemas.. Toda la documentación deberá guardar correspondencia con los planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto y modelo BIM del proyecto, garantizando la consistencia técnica entre todos los documentos entregados.. Los planos deberán desarrollarse con el nivel de detalle suficiente para permitir la correcta interpretación, revisión, cuantificación y posterior construcción del proyecto, debiendo estar totalmente coordinados con las demás especialidades y con el modelo BIM.. Como mínimo, se deberán entregar los siguientes planos: •Plano general de implantación de las redes hidrosanitarias. •Planos de distribución de agua potable por nivel. •Planos de distribución de agua caliente sanitaria y sistema de recirculación, cuando corresponda. •Planos de redes de agua tratada, agua de proceso, agua desmineralizada, agua para hemodiálisis y otros sistemas especiales hospitalarios, cuando correspondan. •Planos de redes de alcantarillado sanitario por nivel. •Planos de redes de drenaje pluvial, superficial y subterráneo. •Planos de ventilación sanitaria. •Planos de drenajes especiales para equipos médicos, laboratorios, cocinas, lavandería, esterilización y demás áreas que lo requieran. •Planos de cuartos técnicos hidráulicos. •Planos de salas de bombas, sistemas hidroneumáticos, tanques de almacenamiento, cisternas y tanques elevados. •Planos de estaciones de bombeo y pozos de bombeo, cuando correspondan. •Planos del sistema de protección contra incendios, incluyendo redes, gabinetes, hidrantes, rociadores, válvulas, bombas, tanque de reserva y demás componentes. •Planos del sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR), cuando corresponda. •Planos de sistemas de tratamiento de aguas especiales hospitalarias. •Planos del sistema de recolección y aprovechamiento de aguas pluviales, cuando corresponda. •Planos de detalles constructivos de cámaras, cajas de inspección, sumideros, registros, válvulas, soportes, anclajes y demás elementos especiales. •Planos de detalles de montaje e instalación de equipos. •Isométricos de las redes hidráulicas y sanitarias que permitan verificar recorridos, niveles, pendientes, diámetros y conexiones. •Diagramas unifilares y esquemas funcionales de todos los sistemas hidráulicos y sanitarios. •Perfiles longitudinales de tuberías exteriores y colectores principales, indicando cotas, pendientes, profundidades y estructuras complementarias. •Cortes, elevaciones y detalles necesarios para la correcta comprensión de la instalación. •Planos de coordinación interdisciplinaria con las especialidades de arquitectura, estructura, electromecánica, gases medicinales, climatización y demás instalaciones. •Planos de señalización e identificación de tuberías, válvulas, equipos y sentidos de flujo. •Cuadros de simbología, notas generales, especificaciones, materiales, diámetros, pendientes y niveles. •Cuadros de cantidades y listado de equipos principales. Todos los planos deberán elaborarse conforme a la metodología BIM y al Nivel de Desarrollo (LOD) establecido para el proyecto, manteniendo total correspondencia con las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, cronograma y modelo digital entregado. A.8 Instalación Eléctrica. La consultora deberá desarrollar el diseño completo de las instalaciones eléctricas hospitalarias de media y baja tensión, corrientes normales y esenciales, sistemas especiales y respaldo energético. El diseño eléctrico debe garantizar: •Continuidad operativa. •Seguridad eléctrica para pacientes y personal médico. •Alta confiabilidad y redundancia en áreas críticas. •Eficiencia energética y sostenibilidad. •Integración con sistemas inteligentes y BMS. •Cumplimiento estricto de normativas nacionales e internacionales aplicables a establecimientos de salud.. Normativas aplicables Las normas a ser utilizadas en el presente proyecto, deben ser en su última versión vigente: •NB 777 (2024) Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. •NB 148001 Instalaciones eléctricas en baja tensión - Tableros individuales de medición y protección - Requisitos y métodos de ensayo. •NB 148007-04 Instalaciones eléctricas. Sistema de puesta a tierra •Reglamento de la AETN •Reglamentos de la distribuidora de energía eléctrica local •NB IEC aplicables. •Código NEC/NFPA 70. •NFPA 99 (Health Care Facilities Code). •NFPA 110 (Emergency and Standby Power Systems) •NFPA 101 (Life Safety Code) •IEC 60364 •IEC 61439 •IEC 62305 •IEEE 80 •IEEE 141 •IEEE 242 •IEEE 399 •IEEE 493 •IEEE 519 •IEEE aplicables. •Reglamentación de seguridad eléctrica vigente. •Normativa de eficiencia energética aplicable. •ANSI/TIA aplicables •ASHRAE aplicables para coordinación HVAC •ISO 9001(Certificación para fabricantes) Calidad de los materiales y componentes para las instalaciones.. Alcance técnico del área eléctrica •La empresa consultora deberá recopilar la información arquitectónica y funcional del proyecto, coordinar con las especialidades de arquitectura, sanitaria, HVAC, gases medicinales, telecomunicaciones y equipamiento biomédico. •Identificar los requerimientos eléctricos de equipos médicos críticos, revisar la disponibilidad y condiciones del suministro eléctrico local. •Deberá coordinar la factibilidad de suministro con la empresa distribuidora local. •Deberá elaborar el diseño de la acometida en media tensión, teniendo en cuenta el nivel de tensión según la distribuidora local, el diseño del sistema de alimentación principal y alternativa, canalizaciones eléctricas, cámaras eléctricas, celdas de protección y maniobra, sistema de medición, sistema de transferencia automática. •Deberá diseñar la subestación eléctrica principal, transformadores de potencia (secos o en aceite ecológico), con configuración redundante (cargas críticas y no criticas separadas o presentar una alternativa confiable), las barras de distribución, ventilación y extracción, protección contra incendio, cubetos de contención si aplica, monitoreo térmico, sistema SCADA/BMS. •El sistema de baja tensión deberá diseñar los tableros generales de baja tensión principales, tableros normales, tableros esenciales, tableros críticos, tableros de aislamiento médico, tableros UPS, tableros HVAC, tableros de fuerza, tableros de iluminación, teniéndose en cuenta que todos los tableros deben cumplir la norma IEC 61439. •El sistema eléctrico esencial hospitalario debe cumplir las normativas NFPA 99 Y NFPA 110, donde la empresa consultora, debe realizar la clasificación de cargas esenciales como ramas críticas, rama de vida y seguridad, y rama de equipos en base al listado de ambientes y servicios presentados en el presente TDR. •Deberá realizar el diseño de un sistema robusto de respaldo (grupo electrógeno de emergencia y sistema UPS), el grupo electrógeno de emergencia debe contar con una configuración redundante N+1, con transferencia automática ATS, con una autonomía mínima según lo recomendado por la NB 777, además de con un tanque principal y un tanque diario (debe evaluarse según el requerimiento de autonomía), sistema anti incendio, atenuación acústica, sincronización automática supervisión remota. •El sistema de UPS debe considerar UPS online doble conversión redundante N+1 para quirófanos, UTI’s, Imagenología, Data Center, Telecomunicaciones, Equipos biomédicos críticos, con una autonomía mínima según lo recomendado por la NB 777. •Deberá realizar el diseño del sistema de puesta a tierra teniendo en cuenta la malla de tierra hospitalaria, tierra limpia, tierra de potencia, tierra electrónica, equipotencializacion médica, puesta a tierra de quirófanos, puesta a tierra de gases medicinales, protección de equipos sensibles, la resistencia máxima deberá cumplir con la NFPA 99, IEEE 80, IEC 60364. •Deberá realizar el diseño de sistema de protección contra descargas atmosféricas de acuerdo a la IEC 62305 y normas nacionales, realizando una evaluación de riesgo, sistema de captación, bajantes, malla equipotencial, protección externa, protección interna, DPS tipo I, II y III, protección de data center y equipos médicos. •Deberá diseñar la iluminación interior mediante software especializado, teniendo en cuenta los niveles de iluminación hospitalarios, el índice de reproducción cromática, temperatura de color, confort visual, iluminación quirúrgica, iluminación UTI, iluminación neonatal, iluminación de laboratorios. •Deberá diseñar la iluminación de emergencia con una autonomía mínima de acuerdo a normativas para pasillo y puntos de evacuación, escaleras, salidas, áreas críticas. •Deberá diseñar la iluminación exterior, como ser parqueos, circulaciones, áreas perimetrales, seguridad. •La empresa consultora deberá tomar muy en cuenta la eficiencia energética y en el diseño incorporar luminarias LED hospitalarias, sensores de presencia, control automático de iluminación, variadores de velocidad, arrancadores suaves, corrección automática del factor de potencia, monitoreo energético sectorizado, sistema inteligente de gestión, optimización de consumo HVAC, integración de energías renovables, análisis preliminar de sostenibilidad energética, factibilidad técnica económica, generación distribuida, interconexión con la red eléctrica, respaldo parcial de cargas. •Deberá diseñar la implementación del BMS, monitoreo energético, automatización hospitalaria, medición inteligente, monitoreo remoto.. Criterios específicos para áreas criticas Los quirófanos deberán contemplar de manera no limitativa: sistema IT médico, transformador de aislamiento, monitor de aislamiento, barra equipotencial, UPS dedicada, iluminación quirúrgica redundante, tomas hospitalarias codificadas. Los ambientes UTI y Neonatología deberán contemplar de manera no limitativa: redundancia eléctrica, tomas normales y esenciales separadas, UPS, puesta a tierra equipotencial, Monitoreo continuo. Los ambientes de imagenología, deben considerarse blindajes, calidad de energía, tierra aislada, control de armónicos.. Memorias y estudios La empresa consultora deberá elaborar una Memoria de Cálculo del Componente Eléctrico completa, desarrollada de forma secuencial y debidamente sustentada, que permita verificar los criterios de diseño adoptados, las hipótesis consideradas, la metodología empleada, el cumplimiento de la normativa vigente y la correcta selección y dimensionamiento de todos los sistemas eléctricos del establecimiento de salud. Asimismo, deberá presentar una Memoria Descriptiva en la que se describa la filosofía de operación del sistema eléctrico hospitalario, los criterios de diseño adoptados, la clasificación de cargas, las alternativas técnicas evaluadas, la justificación de la solución seleccionada, la coordinación con las demás especialidades y las recomendaciones para la operación, mantenimiento y futuras ampliaciones. Complementariamente, deberá elaborar las Especificaciones Técnicas de todos los materiales, equipos, sistemas y procedimientos de instalación, definiendo las características técnicas mínimas, criterios de calidad, normas de fabricación, pruebas, puesta en marcha y condiciones de aceptación.. No se aceptará únicamente la presentación de reportes generados por software o resultados finales sin el correspondiente desarrollo técnico que sustente el diseño. Como mínimo, la memoria de cálculo deberá contener: Información General •Objeto y alcance del diseño. •Descripción general del proyecto. •Normativa nacional e internacional aplicada. •Bases y criterios de diseño. •Vida útil de diseño. •Clasificación del establecimiento de salud y nivel de criticidad de sus instalaciones.. Estudio de Demanda Eléctrica Hospitalaria •Inventario de cargas eléctricas. •Requerimientos de equipos biomédicos. •Clasificación de cargas normales, esenciales, críticas, de vida y seguridad. •Factores de demanda, simultaneidad y diversidad. •Balance general de cargas. •Proyección de crecimiento y reserva para futuras ampliaciones.. Sistema de Alimentación en Media Tensión •Coordinación técnica con la empresa distribuidora de energía. •Verificación de disponibilidad de potencia. •Gestión de factibilidad del suministro eléctrico. •Cálculo y dimensionamiento de la acometida en media tensión. •Selección del nivel de tensión. •Cálculo de conductores. •Canalizaciones. •Cámaras eléctricas. •Celdas de protección y maniobra. •Sistema de medición. •Sistema de transferencia automática.. Subestación Eléctrica •Dimensionamiento de transformadores. •Configuración redundante. •Barras principales. •Sistemas de protección. •Ventilación y extracción. •Protección contra incendios. •Monitoreo y supervisión. •Integración con el sistema BMS.. Sistema de Distribución en Baja Tensión •Dimensionamiento de alimentadores. •Cálculo de conductores. •Canalizaciones. •Caídas de tensión. •Dimensionamiento de tableros. •Balance de fases. •Coordinación y selectividad de protecciones. •Verificación de capacidad de conducción. •Dimensionamiento de circuitos terminales.. Sistema Eléctrico Esencial Hospitalario •Clasificación de cargas conforme a NFPA 99 y NFPA 110. •Rama de vida y seguridad. •Rama crítica. •Rama de equipos. •Verificación de continuidad del servicio. •Criterios de redundancia. •Esquemas de alimentación.. Sistema de Respaldo Eléctrico •Dimensionamiento de grupos electrógenos. •Configuración redundante N+1. •Cálculo de autonomía. •Dimensionamiento de tanques de combustible. •Sistemas ATS. •Sincronización automática. •Supervisión remota. •Ventilación y atenuación acústica.. Sistema UPS •Clasificación de cargas respaldadas. •Dimensionamiento de UPS. •Configuración redundante N+1. •Banco de baterías. •Autonomía. •Calidad de energía. •Reserva para crecimiento futuro.. Sistema de Puesta a Tierra •Estudio de resistividad del terreno. •Diseño de la malla de puesta a tierra. •Tierra hospitalaria. •Tierra limpia. •Tierra electrónica. •Tierra de potencia. •Equipotencialización médica. •Puesta a tierra de quirófanos. •Protección de equipos sensibles. •Verificación de tensiones de paso y contacto.. Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas •Evaluación de riesgo. •Nivel de protección. •Sistema de captación. •Bajantes. •Malla equipotencial. •Protección interna y externa. •Selección de DPS Tipo I, II y III. •Protección de Data Center y equipos biomédicos.. Sistema de Iluminación •Diseño y cálculo luminotécnico mediante software especializado. •Alumbrado interior. •Alumbrado exterior. •Alumbrado de emergencia. •Verificación de niveles de iluminación. •Uniformidad. •Índice de reproducción cromática. •Temperatura de color. •Índice de deslumbramiento. •Requisitos específicos para áreas críticas.. Eficiencia Energética •Balance energético. •Corrección del factor de potencia. •Estudio de armónicos. •Calidad de energía. •Variadores de velocidad. •Arrancadores suaves. •Monitoreo energético. •Integración de energías renovables. •Evaluación técnico-económica de generación distribuida. •Análisis preliminar de sostenibilidad energética.. Sistema BMS •Arquitectura del sistema. •Integración de instalaciones. •Protocolos de comunicación. •Monitoreo energético. •Automatización hospitalaria. •Supervisión remota. •Variables de control.. Áreas Críticas Hospitalarias •Verificación del cumplimiento de los requisitos eléctricos específicos para quirófanos, salas de procedimientos, UTI, neonatología, imagenología, laboratorios, banco de sangre, central de esterilización, Data Center y demás áreas críticas, incluyendo sistemas IT médicos, transformadores de aislamiento, monitores de aislamiento, barras equipotenciales, UPS dedicadas, redundancia eléctrica y requisitos especiales de calidad de energía.. Estudios Técnicos Especializados La memoria deberá incorporar los resultados y conclusiones de los siguientes estudios desarrollados mediante software especializado, según corresponda: •Estudio de demanda eléctrica hospitalaria. •Estudio de calidad de energía. •Estudio de flujo de carga. •Estudio de cortocircuito. •Estudio de coordinación y selectividad de protecciones. •Estudio de arco eléctrico (Arc Flash). •Estudio del factor de potencia. •Estudio de armónicos. •Estudio de confiabilidad eléctrica hospitalaria. •Estudio del sistema de puesta a tierra. •Estudio luminotécnico. •Verificación de caídas de tensión. •Estudio de generación distribuida y energías renovables, cuando corresponda.. Cuadros Resumen •Balance de cargas. •Conductores. •Canalizaciones. •Alimentadores. •Tableros. •Transformadores. •UPS. •Grupos electrógenos. •Protecciones. •Equipos principales. •Consumos energéticos.. Conclusiones y Recomendaciones •Verificación del cumplimiento normativo. •Justificación técnica de las soluciones adoptadas. •Recomendaciones para operación, mantenimiento y futuras ampliaciones.. Anexos La memoria deberá incluir los reportes completos de los programas de cálculo, simulaciones, hojas de verificación, fichas técnicas, catálogos, curvas características de los equipos y toda la documentación utilizada para el desarrollo del diseño. Como parte de la entrega final, la empresa consultora deberá proporcionar los archivos digitales editables y los modelos desarrollados en software especializado, incluyendo el proyecto completo y ejecutado ("programa corrido"), con todos los datos de entrada, hipótesis de cálculo, simulaciones y resultados, permitiendo a la Supervisión reproducir, verificar y auditar íntegramente el proceso de análisis y diseño.. Planos del proyecto Como mínimo, deberán entregarse los siguientes planos: •Plano general de implantación del sistema eléctrico. •Plano de acometida en media tensión y punto de conexión con la empresa distribuidora. •Plano de canalizaciones eléctricas exteriores y cámaras de inspección. •Plano de subestación eléctrica, incluyendo transformadores, celdas de protección y maniobra, sistema de medición, barras principales, equipos auxiliares y obras complementarias. •Plano de sala de grupos electrógenos, incluyendo tanques de combustible, sistemas auxiliares, ventilación, escape de gases, protección contra incendios y detalles de instalación. •Plano de salas de UPS, bancos de baterías y tableros asociados. •Planos de distribución en baja tensión por cada nivel del edificio. •Planos de fuerza y tomacorrientes por nivel. •Planos de alimentación de equipos electromecánicos. •Planos de alimentación de equipos biomédicos. •Planos de tableros eléctricos normales, esenciales, críticos, de aislamiento médico, HVAC, fuerza, iluminación y demás tableros requeridos. •Diagramas unifilares generales y unifilares por tablero. •Diagramas trifilares cuando sean necesarios para la correcta interpretación del diseño. •Diagramas de control, protección, medición y automatización. •Diagramas de transferencia automática (ATS) y sincronización de grupos electrógenos. •Diagramas del sistema eléctrico esencial hospitalario, identificando las ramas de vida y seguridad, rama crítica y rama de equipos. •Planos del sistema de puesta a tierra, equipotencialización hospitalaria y tierras especiales (tierra limpia, tierra electrónica y tierra de potencia). •Planos del sistema de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos), incluyendo sistema de captación, bajantes, malla de tierra y dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS). •Planos de iluminación interior por cada nivel. •Planos de iluminación de emergencia. •Planos de iluminación exterior. •Planos de alumbrado de áreas críticas (quirófanos, UTI, neonatología, laboratorios, imagenología y otras áreas especiales). •Planos de canalizaciones eléctricas (bandejas portacables, ductos, tuberías, canaletas y registros). •Planos de rutas de alimentadores principales y secundarios. •Planos de cuartos eléctricos y centros de distribución. •Planos de detalles constructivos de tableros, canalizaciones, cámaras eléctricas, registros, soportes, anclajes, bases de equipos, cruces de instalaciones y demás elementos especiales. •Planos de detalles de montaje de transformadores, grupos electrógenos, UPS, tableros, celdas de media tensión y equipos principales. •Planos de coordinación interdisciplinaria con arquitectura, estructuras, instalaciones hidrosanitarias, HVAC, gases medicinales, telecomunicaciones, seguridad electrónica y demás especialidades. •Planos de interferencias y coordinación BIM. •Planos de identificación y codificación de circuitos, alimentadores, tableros, equipos y canalizaciones. •Cuadros de cargas por tablero. •Cuadros de balance de cargas. •Cuadros de alimentadores y conductores. •Cuadros de canalizaciones. •Cuadros de tableros eléctricos. •Cuadros de luminarias, tomacorrientes y equipos. •Cuadros de protecciones eléctricas y dispositivos de maniobra. •Cuadros de simbología, notas generales, especificaciones técnicas y leyendas. Todos los planos deberán elaborarse bajo metodología BIM y el Nivel de Desarrollo (LOD) establecido para el proyecto, manteniendo total coherencia con las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma y demás documentos del expediente técnico.. A.9 Sistemas Telecomunicaciones y corrientes débiles. La Empresa Consultora deberá desarrollar la ingeniería de detalle y el diseño final de la infraestructura de telecomunicaciones, comunicaciones y sistemas de corrientes débiles de la Clínica, garantizando la integración, disponibilidad, confiabilidad, seguridad, escalabilidad y continuidad operativa de todos los sistemas tecnológicos que conforman el establecimiento de salud.. El diseño deberá contemplar la infraestructura física y lógica necesaria para soportar los sistemas clínicos, administrativos, tecnológicos, biomédicos y de automatización del edificio, asegurando la interoperabilidad entre las diferentes plataformas mediante estándares abiertos y protocolos de comunicación reconocidos internacionalmente.. Infraestructura de Telecomunicaciones y Cableado Estructurado •Diseño del sistema de cableado estructurado para voz, datos y comunicaciones, conforme a la categoría establecida por la normativa vigente y las necesidades de capacidad de la Clínica. •Diseño del backbone de fibra óptica para la interconexión del Centro de Datos Principal (MDF), los distribuidores de telecomunicaciones (IDF), edificios y demás áreas de la Clínica, considerando redundancia, alta disponibilidad y capacidad para futuras ampliaciones. •Diseño de canalizaciones, ductos, bandejas portacables, gabinetes, racks, cuartos de telecomunicaciones y espacios técnicos. •Diseño de la infraestructura de telecomunicaciones para soportar la integración del Sistema de Gestión del Edificio (BMS), automatización hospitalaria y demás sistemas especiales. •Definición de criterios de certificación y desempeño del sistema de cableado estructurado. •Elaboración de la matriz de puntos de telecomunicaciones por ambiente, indicando como mínimo tipo de punto, cantidad, ubicación, servicio asociado y requerimientos especiales. •Consideración de reservas de capacidad, puertos, canalizaciones y espacios para futuras ampliaciones. •Diseño considerando los requerimientos específicos de áreas críticas y especiales del establecimiento de salud.. Arquitectura Lógica de Red y Ciberseguridad •Diseño de la arquitectura lógica de la red hospitalaria. •Elaboración del esquema de direccionamiento IP y segmentación lógica. •Segmentación de la red mediante VLAN u otras tecnologías equivalentes, diferenciando los sistemas clínicos, administrativos, biomédicos, automatización, seguridad electrónica, servicios y usuarios visitantes. •Diseño de mecanismos de control de acceso a la red. •Diseño de políticas de priorización y calidad de servicio (QoS) para voz, video y aplicaciones clínicas críticas. •Diseño de la infraestructura de comunicación para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de la Clínica. •Diseño de la arquitectura de ciberseguridad, contemplando control de accesos, autenticación, protección perimetral, segmentación, redundancia, respaldo y recuperación de la información. •Consideración de medidas específicas de seguridad para dispositivos biomédicos conectados a la red. •Diseño de infraestructura de alta disponibilidad y tolerancia a fallas para los equipos críticos de comunicaciones. •Diseño de mecanismos de monitoreo, gestión y supervisión de la infraestructura de red.. Infraestructura para Sistemas Clínicos y Biomédicos El diseño deberá contemplar la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la implementación e integración de los sistemas clínicos y hospitalarios, incluyendo, según corresponda: •Sistema de Información Hospitalaria (HIS). •Sistemas de información de laboratorio (LIS). •Sistemas de información radiológica (RIS). •Sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes médicas (PACS). •Infraestructura para equipos biomédicos conectados a la red. •Infraestructura para sistemas de farmacia. •Infraestructura para sistemas de gestión de pacientes. •Infraestructura para telemedicina y teleconsulta. •Infraestructura para sistemas de monitoreo clínico. •Infraestructura para dispositivos IoT hospitalarios. •Infraestructura para futuras tecnologías de interoperabilidad clínica. La Consultora deberá coordinar estos requerimientos con el especialista de equipamiento médico y con las demás especialidades involucradas, así como con la Supervisión para definir la necesidad y/o pertinencia de implementar esta infraestructura.. Integración del Sistema de Gestión del Edificio (BMS) El diseño deberá prever la integración del BMS con los sistemas e instalaciones de la Clínica, incluyendo como mínimo: •Sistema eléctrico. •Sistemas HVAC. •Gases medicinales. •Sistemas hidrosanitarios. •Sistemas de protección contra incendios. •Sistemas de seguridad electrónica. •Sistemas electromecánicos. •Sistemas de energía de respaldo. •Data Center y salas técnicas. •Ascensores y sistemas de transporte vertical, cuando corresponda. •Sistemas de monitoreo ambiental. •Demás sistemas que requieran monitoreo y control centralizado. La integración deberá realizarse mediante protocolos abiertos e interoperables, evitando soluciones propietarias que limiten futuras ampliaciones o la integración con otros fabricantes.. Red Inalámbrica •Diseño de la red inalámbrica institucional con cobertura en todas las áreas del establecimiento. •Elaboración de estudio de cobertura Wi-Fi y capacidad de usuarios. •Consideración de áreas de alta densidad y áreas críticas. •Segmentación de redes para personal médico, administrativo, equipos biomédicos, automatización y usuarios visitantes. •Diseño considerando capacidad, disponibilidad, seguridad y crecimiento futuro. •Definición de criterios de roaming y continuidad de conexión en áreas clínicas. •Previsión de infraestructura para futuras tecnologías inalámbricas.. Sistemas de Seguridad Electrónica El diseño deberá incluir la infraestructura necesaria para los siguientes sistemas: •Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). •Control de accesos. •Sistema de intrusión. •Integración con el sistema de detección y alarma contra incendios. •Monitoreo centralizado mediante el BMS, cuando corresponda. •Control y monitoreo de áreas restringidas. •Infraestructura para sistemas de identificación y gestión de visitantes, cuando corresponda.. Sistemas de Comunicación Hospitalaria •Sistema de telefonía IP. •Sistema de llamado de enfermeras. •Sistema de audio, perifoneo y evacuación por voz. •Sistemas de comunicación interna y de emergencia. •Infraestructura para telemedicina y videoconferencia. •Sistemas de comunicación para áreas críticas. •Sistema de comunicación de emergencia y/o código azul, cuando corresponda. •Sistema de reloj maestro hospitalario y sincronización horaria de los sistemas tecnológicos. •Infraestructura para sistemas de comunicación destinados a pacientes, personal médico y administrativo.. Sistemas Multimedia y Atención al Usuario •Infraestructura para televisión institucional, IPTV u otros sistemas equivalentes. •Sistema de cartelería digital. •Infraestructura para sistemas audiovisuales de auditorios, salas de capacitación y áreas de atención al público, cuando corresponda. •Sistemas de información y orientación al paciente y visitantes, cuando corresponda.. Centro de Datos (Data Center) y Salas de telecomunicaciones El Consultor deberá desarrollar la ingeniería de detalle del Centro de Datos Principal (MDF) y de los cuartos de telecomunicaciones (IDF), considerando criterios de disponibilidad, confiabilidad, seguridad física y continuidad operativa. Como mínimo deberá contemplarse: •Distribución arquitectónica y funcional. •Infraestructura de cableado. •Racks y gabinetes. •Canalizaciones. •Piso técnico, cuando corresponda. •Sistema exclusivo de alimentación eléctrica. •Sistema UPS. •Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones. •Climatización de precisión. •Monitoreo ambiental. •Sistema de detección y extinción de incendios mediante agente limpio. •Control de accesos. •Videovigilancia. •Monitoreo mediante el sistema BMS. •Capacidad para crecimiento futuro. •Redundancia de los servicios críticos. •Monitoreo de temperatura, humedad, apertura de puertas, humo, fugas de agua y demás parámetros que correspondan. •Sistema de gestión y monitoreo de infraestructura tecnológica.. Requisitos Generales El diseño deberá garantizar: •Alta disponibilidad y continuidad operativa de los servicios de telecomunicaciones. •Escalabilidad para futuras ampliaciones. •Redundancia de la infraestructura crítica. •Interoperabilidad entre fabricantes mediante estándares abiertos. •Facilidad de operación y mantenimiento. •Compatibilidad con la metodología BIM y el nivel de desarrollo (LOD) establecido para el proyecto. •Coordinación integral con las especialidades de arquitectura, estructuras, electricidad, hidrosanitarias, HVAC, gases medicinales, equipamiento médico, seguridad electrónica y automatización. •Accesibilidad para mantenimiento y reposición de equipos. •Identificación y etiquetado normalizado de todos los componentes. •Documentación completa de la infraestructura física y lógica. •Previsión de crecimiento y ampliación de capacidad. •Protección de los sistemas críticos frente a fallas de alimentación, comunicaciones y equipos. •Compatibilidad electromagnética y adecuada coordinación con las instalaciones eléctricas y equipos médicos.. Normativa y Estándares de Referencia El diseño de las instalaciones de telecomunicaciones, comunicaciones y sistemas de corrientes débiles deberá desarrollarse conforme a la normativa boliviana vigente y, de manera complementaria, a normas y estándares internacionales de reconocido prestigio, garantizando la interoperabilidad, continuidad operativa, seguridad, confiabilidad y escalabilidad de los sistemas tecnológicos del establecimiento de salud.. Normativa Nacional NB 777 – Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, o su versión vigente, en los aspectos aplicables a canalizaciones, alimentación eléctrica, protección y puesta a tierra de los sistemas de telecomunicaciones y corrientes débiles. Normativa, reglamentos y disposiciones emitidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para el diseño e implementación de redes y servicios de telecomunicaciones. Normas, reglamentos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Deportes para establecimientos de salud. Normativa emitida por la empresa distribuidora de energía eléctrica y por los operadores de telecomunicaciones cuando corresponda. Demás Normas Bolivianas (NB) y reglamentos vigentes aplicables al proyecto.. Normativa Internacional Complementaria Infraestructura de Telecomunicaciones Hospitalarias ANSI/TIA-1179 (versión vigente). Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure Standard. Norma específica para el diseño de infraestructura de telecomunicaciones en establecimientos de salud. ANSI/TIA-568 (versión vigente). Sistema de cableado estructurado para edificios comerciales. ANSI/TIA-569 (versión vigente). Diseño de canalizaciones, ductos y espacios destinados a telecomunicaciones. ANSI/TIA-606 (versión vigente). Administración, identificación y etiquetado de la infraestructura de telecomunicaciones. ANSI/TIA-607 (versión vigente). Sistemas de puesta a tierra y equipotencialización para telecomunicaciones. ISO/IEC 11801 (versión vigente). Sistema internacional de cableado estructurado. Centros de Datos (Data Center) ANSI/TIA-942 (versión vigente). Infraestructura de telecomunicaciones para centros de datos. ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments (versión vigente). Requisitos para el diseño ambiental y de climatización de centros de datos. Sistemas de Seguridad Electrónica NFPA 70 – National Electrical Code (NEC) (versión vigente), para los aspectos eléctricos relacionados con los sistemas de telecomunicaciones y corrientes débiles. NFPA 72 – National Fire Alarm and Signaling Code (versión vigente), para el diseño de los sistemas de detección, alarma y notificación de incendios. NFPA 2001 – Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems (versión vigente), para la protección de Data Centers, salas de telecomunicaciones y otras áreas críticas mediante agentes limpios. Cableado y Componentes ICEA (Insulated Cable Engineers Association), versión vigente, para especificaciones técnicas de cables de telecomunicaciones, fibra óptica y conductores especiales, cuando corresponda.. En todos los casos deberá emplearse la versión vigente de las normas citadas al momento de la elaboración del diseño. Cuando la normativa boliviana no contemple requisitos específicos para determinados sistemas hospitalarios, podrán aplicarse las normas internacionales indicadas, siempre que no contravengan la legislación nacional y cuenten con la conformidad de la Supervisión.. Memoria Descriptiva y Justificativa, incluyendo el alcance del diseño, bases y criterios de diseño, normativa aplicada, descripción de la arquitectura física y lógica de la red, filosofía de operación, criterios de redundancia, disponibilidad, ciberseguridad, interoperabilidad, escalabilidad, alternativas evaluadas y justificación técnica de la solución adoptada.. Memorias de Cálculo Debidamente desarrolladas y sustentadas, incluyendo como mínimo: •Cálculo del dimensionamiento del cableado estructurado. •Cálculo del backbone de fibra óptica. •Cálculo de pérdidas y presupuesto óptico de los enlaces de fibra. •Dimensionamiento de canalizaciones, bandejas portacables y ductos. •Dimensionamiento de racks, gabinetes y cuartos de telecomunicaciones. •Cálculo de ocupación y reserva de canalizaciones. •Cálculo de capacidad y crecimiento de la infraestructura. •Balance de consumo eléctrico de los equipos de telecomunicaciones. •Cálculo de carga térmica de MDF e IDF. •Dimensionamiento de UPS para telecomunicaciones. •Dimensionamiento del sistema de climatización de salas técnicas. •Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra y equipotencialización para telecomunicaciones. •Cálculo de cobertura, capacidad y densidad de usuarios de la red inalámbrica (Wi-Fi). •Dimensionamiento de enlaces de comunicación y ancho de banda. •Dimensionamiento de la capacidad de puertos de switches, patch panels y equipos activos de red. •Cálculo de capacidad de almacenamiento para sistemas de CCTV y demás sistemas que generen información, cuando corresponda. •Cálculo de autonomía y capacidad de respaldo de los sistemas críticos de telecomunicaciones. •Estudios de disponibilidad, redundancia y continuidad operativa. •Análisis de puntos críticos y criterios de tolerancia a fallas. •Evaluación de ciberseguridad de la infraestructura tecnológica. •Análisis de segmentación y capacidad de las redes destinadas a sistemas clínicos, administrativos, biomédicos, seguridad electrónica y visitantes. •Dimensionamiento de la infraestructura de conectividad requerida por los equipos biomédicos que requieran conexión a la red. •Cálculo de capacidad de almacenamiento y retención de grabaciones del sistema CCTV, de acuerdo con los criterios establecidos para el proyecto. •Cálculo de capacidad de los sistemas de comunicación hospitalaria, incluyendo telefonía IP y llamado de enfermeras, cuando corresponda. •Cálculo de cobertura y niveles de servicio de los sistemas inalámbricos en áreas críticas y de alta densidad. •Cálculos y verificaciones necesarios para la integración de los sistemas de telecomunicaciones con el BMS. •Justificación técnica de los criterios de redundancia, escalabilidad y crecimiento futuro adoptados.. Planos de Ingeniería de Detalle •Plano general de la infraestructura de telecomunicaciones. •Planos de canalizaciones por nivel. •Planos de bandejas portacables. •Planos de ductos, tuberías y registros. •Planos de distribución del cableado horizontal. •Planos del backbone de fibra óptica. •Planos de ubicación de MDF, IDF y salas técnicas. •Planos de ubicación de racks y gabinetes. •Planos de puntos de voz, datos, Wi-Fi y fibra óptica. •Planos de ubicación de equipos activos de red. •Planos de conectividad de equipos biomédicos que requieran conexión a la red. •Planos del sistema de telefonía IP. •Planos del sistema de llamado de enfermeras. •Planos del sistema de audio, perifoneo y evacuación por voz. •Planos del sistema de comunicación de emergencia, cuando corresponda. •Planos del sistema de reloj maestro y sincronización horaria, cuando corresponda. •Planos del sistema IPTV y cartelería digital, cuando corresponda. •Planos de CCTV. •Planos del sistema de control de accesos. •Planos del sistema de intrusión. •Planos de integración con el BMS. •Planos de infraestructura para sistemas de información hospitalaria, cuando corresponda. •Planos de infraestructura para telemedicina y videoconferencia, cuando corresponda. •Planos de cobertura y ubicación de puntos de acceso Wi-Fi. •Planos de ubicación y distribución de equipos de red. •Diagramas unifilares de la red de telecomunicaciones. •Diagramas de arquitectura lógica de la red. •Diagramas de segmentación de redes y VLAN. •Diagramas de interconexión de sistemas. •Diagramas de elevación (Rack Elevation) de MDF e IDF. •Diagramas de fibra óptica. •Diagramas de distribución y conexión de patch panels. •Diagramas de redundancia y rutas principales y secundarias de comunicaciones. •Cuadros de puertos, patch panels y conexiones. •Cuadros de identificación y etiquetado. •Matriz de puntos de telecomunicaciones por ambiente. •Matriz de conectividad de equipos biomédicos. •Matriz de integración de sistemas. •Cuadros de capacidad, reserva y crecimiento. •Detalles constructivos y de montaje. •Detalles de ingreso de canalizaciones a MDF, IDF y salas técnicas. •Detalles de puesta a tierra y equipotencialización de telecomunicaciones. •Detalles de racks, gabinetes, bandejas, patch panels y organización del cableado. •Detalles de instalación de puntos de acceso Wi-Fi. •Detalles de instalación de cámaras CCTV. •Detalles de lectores, controladores y dispositivos de control de accesos. •Detalles de instalación de dispositivos del sistema de llamado de enfermeras. Archivos Digitales Editables, incluyendo todos los planos, memorias, especificaciones, bases de datos, modelos BIM, archivos de configuración, modelos de simulación y archivos originales generados mediante software especializado, permitiendo la revisión, verificación y auditoría integral del diseño por parte de la Supervisión.. A.10 Sistema de instalaciones de Aire acondicionado y ventilación mecánica (HVAC). Todas las instalaciones y equipos se deberán diseñar de acuerdo con las normas internacionales vigentes. Normativa y criterios de diseño: El diseño deberá desarrollarse conforme a: •ASHRAE 170. •ASHRAE Fundamentals. •ASHRAE 62.1. •NFPA 90A. •ISO 14644. •HTM 03-01 (referencial). •Buenas prácticas internacionales hospitalarias.. El diseño deberá además considerar todas aquellas normas complementarias y criterios técnicos internacionales que, en base a su experiencia y especialidad, correspondan aplicar para garantizar un sistema seguro, eficiente y técnicamente robusto. Se debe desarrollar un diseño integral de las Instalaciones de Sistemas de Climatización, Ventilación Mecánica y Control Ambiental Hospitalario para la Clínica Regional del Centro de Seguro de la Banca Privada, bajo criterios de bioseguridad, continuidad operativa, eficiencia energética, flexibilidad funcional, compatibilidad con infraestructura hospitalaria crítica y POLIVALENCIA CLÍNICA (Flexibilidad de presión, Habitaciones convertibles, parámetros HVAC, Presurización, retos HVAC, control BMS, Flujo Laminar). Asimismo, el diseño deberá contemplar criterios de: •Control microbiológico •Protección al paciente •Protección del instrumental •Confort quirúrgico •Escenarios críticos •Incremento de demanda •Pandemias •Terapia respiratoria avanzada •Seguridad operativa. •Facilidad de mantenimiento. •Eficiencia operativa. •Coordinación interdisciplinaria.. Sistema de Aire Acondicionado: El sistema de aire acondicionado (HVAC) deberá desarrollarse bajo criterios de: •Operación continua 24/7. •Alta disponibilidad. •Redundancia operativa. •Bioseguridad hospitalaria. •Polivalencia funcional. •Flexibilidad clínica. •Control microbiológico. •Control termo-higrométrico. •Control de contaminación cruzada. •Escalabilidad futura. •Eficiencia energética. •Integración electromecánica hospitalaria. •Facilidad de mantenimiento. Las habitaciones y quirófanos polivalentes deberán diseñarse contemplando capacidad ampliada y posibilidad de reconversión futura sin modificaciones significativas de infraestructura.. El diseño del sistema de aire acondicionado y/o ventilación mecánica para los ambientes de Data Center (norma ANSI/TIA 942-A), Centro Quirúrgico y Salas de Operaciones, Centro Obstétrico, Salas de Partos, Salas de Recuperación, Salas de Observaciones, Unidad de Cuidados Críticos, Neonatología, Emergencia, Laboratorios de Anatomía Patológica, Patología Clínica, Banco de Sangre, Farmacia, Hemodiálisis, Equipos de ayuda para el Diagnóstico (Tomógrafo, Mamógrafo, Densitómetro, Ecógrafo) Control de Esterilización, Material Estéril, Hospitalización, Rayos X, Central de Comunicaciones, Cuartos de Comunicaciones y otros servicios según los requerimientos de cada ambiente, considerando la asepsia que deben mantener los ambientes, renovación de aire o recirculación, presión positiva o negativa, con control de humedad y temperatura, filtros absolutos según los requerimientos de cada ambiente, para lo cual deberá efectuar lo siguiente: •Cálculo de carga térmica •Cálculo psicométrico de calor latente y calor sensible •Determinación de tipo y capacidades de equipos, indicando características técnicas y parámetros de funcionamiento •Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de suministro y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación •Dispositivos de protección, control de humedad y temperatura •Definición de los sistemas de aire acondicionado con los requerimientos compatibilizados con los requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias •Especificaciones técnicas y cotización de equipos, dispositivos y materiales •Planos de plantas y esquemas verticales (isométricas) •Cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto. Los documentos mínimos para entregar en esta actividad a ser validados por Supervisión son los descritos arriba. Sistema de Ventilación Mecánica El sistema de ventilación mecánica (HVAC) deberá desarrollarse bajo criterios de: •Número de renovaciones por hora. •Balance de aire. •Selección de ventiladores e inyectores. •Cálculo justificativo de ductos. •Diseño de rejillas y difusores. •Diseño de dampers. •Diseño de extracción localizada. •Diseño de campanas extractoras de vahos y grasas. •Sistemas de mitigación de ruido y vibración. •Sistemas de control y protección. •Facilidad de mantenimiento.. Se deberá desarrollar sistemas de ventilación mecánica mediante inyección y extracción de aire para ambientes de apoyo y servicios hospitalarios. •Diseño de los sistemas de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extracción de aire según el caso, para los ambientes de; Cuartos de Aislados, TBC, VIH, Laboratorios, Sala de Esterilización, Tópico, Escalera de Evacuación, Sala de Espera, Corredores, Almacenes, Talleres, Salas de Máquinas, Archivos, Cocina, Lavandería, Servicios Higiénicos y otros servicios que no cuenten con ventilación natural, compatibilizando con la especialidad de arquitectura teniendo en cuenta las Normas de uso racional de Energía y Ecoeficiencia, para lo cual deberá presentar lo siguiente: - Número de renovaciones de aire por hora - Selección de los equipos ventiladores e inyectores - Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de inyección y extracción de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación - Sistema y dispositivos de control y protección - Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales - Planos de plantas y esquemas verticales (isométricas) - Cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto.. Memorias de Cálculo Sistema HVAC (Aire Acondicionado y Control Ambiental) •Bases de diseño climático y hospitalario •Cálculo de cargas térmicas (sensible y latente) •Cálculo psicrométrico •Zonificación térmica hospitalaria •Balance de aire por ambientes •Cálculo de renovaciones de aire •Presurización (positiva, negativa y neutra) •Dimensionamiento de ductos (suministro, retorno, extracción) •Selección de equipos (UTA, chillers, fan coils, extractores) •Filtración hospitalaria (HEPA / ULPA) •Control de humedad y temperatura •Evaluación energética del sistema •Integración con BMS. Sistema de Ventilación Mecánica •Cálculo de caudales de inyección y extracción •Renovaciones de aire por hora por ambiente •Balance de presiones •Pérdidas de carga en ductos •Selección de ventiladores e inyectores •Cálculo acústico (ruido y vibración) •Dimensionamiento de rejillas, difusores y dampers •Extracción localizada (cocinas, laboratorios, residuos) •Control de contaminantes, olores y bioseguridad. Planos Sistema HVAC •Plantas generales por nivel (ductería completa) •Cortes y esquemas verticales •Isométricos de ductos •Zonificación de presiones hospitalarias •Ubicación de equipos HVAC principales •Detalles de difusores, rejillas y retornos •Esquemas de control y automatización (BMS) •Detalles de salas críticas (quirófanos, UTI, aislamiento). Planos Sistema de Ventilación Mecánica •Plantas de ventilación por ambientes •Rutas de inyección y extracción •Isométricos de ductos de ventilación •Ubicación de extractores y ventiladores •Detalles de campanas extractoras •Esquemas de control de ventilación •Extracción en áreas especiales (cocinas, laboratorios, residuos). A.11 Gas Natural y Medicinales. Todas las instalaciones y equipos se deberán diseñar de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. Normativa y criterios de diseño •Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH •Recomendaciones empresa distribuidora YPFB •NFPA 54 •EN 1775 •NAG-201 •El diseño está conformado por el puente de regulación y medición PRM y por las líneas de alimentación a la sala de fuerza (calderas), área de cocina, sala de calentadores (calentadores de agua solar y a gas) o los Boiler de HVAC para calefacción.. Establecer los requerimientos del uso de Gas Natural GN para los servicios de cocina, laboratorio, agua caliente y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá presentar lo siguiente: •Cálculo justificativo para determinar el tamaño del PRM •Cálculo justificativo para determinar el diámetro de las tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio •Selección de los dispositivos de control, válvulas reguladoras de primera y segunda etapa, válvulas de servicio y dispositivo del sistema GN •Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales •Sistema y dispositivos de control y protección •Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales •Planos de plantas y esquemas verticales (isométricas) •Cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto.. Instalaciones Gases Medicinales Normativa y criterios de diseño El diseño deberá desarrollarse conforme a: •NFPA – NFPA 99 Health Care Facilities Code. •ISO 7396-1 Medical Gas Pipeline Systems. •IMSS Instituto Mexicano de Seguridad Social. •ASSE 6000 Series.. El diseño deberá además considerar todas aquellas normas complementarias y criterios técnicos internacionales que, en base a su experiencia y especialidad, correspondan aplicar para garantizar un sistema seguro, eficiente y técnicamente robusto. Se debe desarrollar un diseño integral cubriendo el 100% de las Instalaciones de Gases Medicinales para la Clínica Regional del Centro de Seguro de la Banca Privada, bajo criterios de seguridad hospitalaria, continuidad operativa, flexibilidad funcional, POLIVALENCIA CLÍNICA (redundancia operativa, incremento de demanda, mayor cantidad de tomas, CO2 quirúrgico (de considerar el hospital necesario), válvulas sectoriales, Integración BMS) y compatibilidad futura.. El diseño deberá considerar la complejidad funcional de un Hospital de Segundo Nivel Mejorado, incluyendo áreas críticas, quirúrgicas, neonatales, emergencias y hospitalización especializada. Asimismo, el diseño deberá contemplar criterios de: •Alta disponibilidad. •Escalabilidad futura. •Continuidad de servicio. •Seguridad del paciente. •Seguridad operativa. •Facilidad de mantenimiento. •Eficiencia operativa. •Coordinación interdisciplinaria.. El diseño de las instalaciones de gases medicinales comprende las siguientes especialidades: Sistema de Oxigeno Medicinal Incluyendo: •Central principal de suministro. •Planta generadora PSA. (si corresponde). •Tanque criogénico (si corresponde). •Manifold de respaldo. •Redes de distribución. •Regulación y control. •Alarmas maestras y de área. •Monitoreo y supervisión. •Tomas terminales.. Sistema de Vacio Medicinal Incluyendo: •Centrales de vacío. •Bombas redundantes. •Tanques de vacío. •Sistemas bacteriológicos. •Redes de distribución. •Alarmas. •Tomas terminales.. Sistema de Aire Medicinal Incluyendo: •Centrales de aire medicinal. •Compresores redundantes. •Secadores. •Filtros. •Tanques pulmón. •Redes de distribución. •Alarmas y monitoreo. •Tomas terminales.. Sistema de evacuación de Gases Anestésicos (AGSS/WAGD) Incluyendo: •Sistemas de captación. •Redes de evacuación. •Sistemas de descarga. •Sistemas de control y monitoreo.. Los documentos mínimos para entregar en esta actividad a ser validados por Supervisión son: •Memorias de cálculo. •Especificaciones técnicas de los equipos y materiales. •Planos de plantas y esquemas verticales (isométricas) •Planos y especificaciones técnicas de equipos que se requieren de acuerdo con las necesidades del hospital, como tanques de oxígeno, compresores, equipos de medición y control, etc. •Cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto.. Memorias de Calculo Sistema de Gas Natural (GN) •Demanda total y por subsistema •Cálculo del PRM (Puente de Regulación y Medición) •Dimensionamiento de redes de distribución •Cálculo de diámetros de tuberías •Caídas de presión en red •Selección de reguladores y válvulas de seguridad •Evaluación de consumo simultáneo •Seguridad de instalaciones •Integración con sistemas térmicos hospitalarios. Memorias de Calculo Sistema de Gases Medicinales •Demanda por gas (O₂, aire medicinal, vacío, AGSS) •Dimensionamiento de redes de distribución •Cálculo de caídas de presión •Selección de centrales de suministro •Redundancia N+1 •Capacidad de compresores y bombas de vacío •Tanques pulmón y sistemas de respaldo •Balance por áreas críticas hospitalarias •Alarmas maestras y locales •Integración con BMS hospitalario. Planos Sistema de Gas Natural (GN) •Planta general de red GN •Isométricos de tuberías de gas •Ubicación del PRM •Detalles de válvulas de corte y regulación •Ubicación de puntos de consumo •Esquemas de seguridad y ventilación •Diagramas por sectores (cocina, calderas, agua caliente). Planos Sistema de Gases Medicinales •Planta general de distribución de gases medicinales •Isométricos por cada gas (O₂, aire, vacío, AGSS) •Ubicación de centrales (oxígeno, aire medicinal, vacío) •Ubicación de tomas terminales hospitalarias •Esquemas de alarmas maestras y de área •Diagramas de válvulas sectoriales •Redes en áreas críticas (quirófanos, UTI, neonatología). A.12 Equipamiento. La Empresa consultora deberá desarrollar el Componente Integral de Equipamiento Médico Hospitalario, incluyendo: •Equipamiento médico mayor, menor y especializado •Equipamiento no médico o industrial de soporte hospitalario •Instrumental médico y quirúrgico •Mobiliario clínico •Mobiliario general •Equipos biomédicos críticos e interconectados •Equipamiento asociado a infraestructura electromecánica y digital El diseño deberá ser coherente con la cartera de servicios hospitalarios, tipología de establecimiento, modelo de atención, y proyección de demanda, garantizando interoperabilidad con arquitectura, ingeniería y sistemas MEP.. Normativa Nacional (Bolivia) •Reglamento de Aparatos y Equipos de Salud (RAES) •Normativa NB-ISO aplicable •Normativa de seguridad eléctrica hospitalaria vigente •Guía Técnica para Diseño de Establecimientos de Salud (Seguridad Social de Corto Plazo) •Política Nacional de Calidad en Salud •Modelo de Gestión Hospitalaria •Normativa y regulaciones ASSUS. Normativa Internacional •ISO 13485 (Gestión de calidad de dispositivos médicos) •ISO 14971 (Gestión de riesgos en dispositivos médicos) •IEC 60601 (Seguridad de equipos electromédicos) •WHO – Medical Device Technical Series •ECRI Institute Guidelines •HTM (Health Technical Memoranda – Reino Unido) •FGI Guidelines for Hospitals •Joint Commission International (JCI) •OPS/OMS lineamientos para América Latina •Buenas prácticas de ingeniería clínica. Programa de Equipamiento Médico Debe incluir: •Identificación de tecnología por servicio hospitalario •Selección tecnológica basada en: - Funcionalidad clínica - Interoperabilidad - Mantenibilidad - Ciclo de vida tecnológico •Clasificación del equipamiento por nivel de criticidad •Priorización tecnológica (alta, media y baja complejidad) •Evaluación de sostenibilidad económica y operativa •Compatibilidad con sistemas hospitalarios inteligentes •Vinculación con el modelo arquitectónico y funcional - Justificación y Cuantificación de Equipos Debe contener: •Dimensionamiento de equipamiento por servicio Relación con: - Cartera de servicios - Demanda proyectada - Producción hospitalaria - Perfil epidemiológico •Equipamiento “room by room” (ambiente por ambiente) •Codificación única de cada equipo •Listado total consolidado de equipamiento hospitalario •Jerarquización: - Equipamiento crítico - Equipamiento operativo - Equipamiento de soporte. Matriz de Condiciones de Preinstalación Para cada equipo deberá elaborarse una matriz técnica que incluya: •Requerimientos eléctricos: - Potencia instalada - Tipo de alimentación (monofásica / trifásica) - Calidad de energía •Requerimientos hidráulicos: - Agua potable / tratada / filtrada / cruda - Caudal y presión •Requerimientos de gases medicinales •Requerimientos de HVAC: - Temperatura - Humedad - Presurización •Requerimientos estructurales: - Carga estática y dinámica - Vibraciones - Anclajes •Requerimientos de espacio: - Dimensiones en transporte y operación - Accesos para mantenimiento •Requerimientos TIC: - Interoperabilidad - Conectividad con red hospitalaria y BMS. Especificaciones Técnicas de Equipos Las especificaciones deberán ser completas, verificables y compatibles con múltiples proveedores, incluyendo mínimo 3 marcas comerciales. Cada equipo deberá contener: •Descripción técnica funcional •Características técnicas obligatorias •Normas de fabricación y seguridad aplicables •Requisitos de instalación (arquitectónicos y MEP) •Condiciones de operación •Requerimientos de energía y servicios auxiliares •Condiciones de mantenimiento •Garantía mínima y postventa: - Tiempo de garantía - Repuestos - Servicio técnico - Capacitación •Plan de mantenimiento preventivo y correctivo •Vida útil estimada •Accesorios y complementos obligatorios. Presupuesto Referencial Debe incluir: •Precio unitario referencial por equipo •Precio total por servicio hospitalario •Presupuesto consolidado general del equipamiento •Clasificación por: - Equipamiento médico - Equipamiento no médico - Instrumental - Mobiliario clínico - Mobiliario general. Planos de Equipamiento (Room By Room) Los planos deberán estar completamente codificados y coordinados con arquitectura e instalaciones. Incluyen: •Plano de equipamiento por ambiente (room by room) •Ubicación exacta de cada equipo •Codificación de equipos (ID único) •Distribución funcional por servicio •Planos por nivel hospitalario •Planos de áreas críticas (quirófanos, UTI, emergencias) •Compatibilización con instalaciones: - Eléctricas - Sanitarias - HVAC - Gases medicinales - TIC / BMS •Diagramas de relación funcional entre equipos. Segmentación del Equipamiento El componente deberá estructurarse en: •Equipamiento médico: - Mayor - Menor - Especializado •Equipamiento no médico o industrial •Instrumental médico-quirúrgico •Mobiliario clínico •Mobiliario general hospitalario 19. Ingeniería Biomédica. A.13 Gestión Ambiental. La finalidad del estudio de impacto ambiental es prever los efectos que sobre el medio ambiente se generarían con una intervención de la magnitud de este proyecto, evaluarlos y determinar medidas minimizadoras, correctivas o compensatorias para la realización del proyecto en las mejores condiciones posibles de sustentabilidad ambiental. El informe del estudio de impacto ambiental será desarrollado tomando en cuenta lo establecido en el PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL y el PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL, que forman parte del Informe de Gestión Ambiental y Social del Programa, los lineamientos de gestión ambiental del Reglamento Operativo del programa, y contendrá también lo indicado en el capítulo IV (DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL) contenido en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley de Medio Ambiente Nº1333 :. ARTICULO 23º En caso de que se determine que debe realizarse un EEIA, éste tendrá los siguientes elementos: a) Descripción del proyecto, obra o actividad, y sus objetivos. Justificación de la elección del sitio del proyecto y estudio de sitios alternativos si corresponde, análisis de estudios preliminares, si éstos están disponibles, compatibilidad con las normas y regulaciones del ordenamiento territorial vigentes; b) Diagnóstico del estado inicial del ambiente existente (Situación antes de la ejecución del Proyecto); consideración de otros EEIA que se hubiesen ejecutado en el área del proyecto; c)identificación de los impactos; consideración de las recomendaciones que sean fruto de la participación ciudadana; d) Predicción de impactos; información cualitativa relacionada con los tipos de impacto e información cuantitativa disponible o posible de generar, relativa a los factores ambientales y de salud; además, se debe incluir información concerniente a técnicas de predicción empleadas, y a datos básicos requeridos para su utilización; e) Análisis de Riesgo y Plan de Contingencias, siempre y cuando el proyecto, obra o actividad involucre, la explotación, extracción, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final de sustancias peligrosas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento f) Actividades con Sustancias Peligrosas; o que involucre alto riesgo sobre núcleos poblacionales g) Evaluación de impactos: con base en la predicción de impactos y para interpretarlos y evaluarlos, se debe considerar información relativa a normas técnicas, criterios, y parámetros cualitativos en lo concerniente a factores ambientales, socioeconómicos y de salud; h) propuestas de medidas de mitigación de los impactos negativos, discusión de alternativas, y justificación de la solución elegida; i) Programa de Prevención y Mitigación; j) Estimación del costo de las medidas de prevención y mitigación; k) Análisis de los impactos socioeconómicos del proyecto, obra o actividad; l) Análisis costo-beneficio del proyecto, obra o actividad que considere factores económicos, sociales y ambientales; m) Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental; n) Programa de cierre de operación y restauración del área, si fuese pertinente; o) Identificación de la legislación aplicable; p) Indicación de los vacíos de información; q) Bibliografía, referencias científicas, técnicas, y de los métodos utilizados y fuentes de información; r) Informe completo del EEIA y documento resumen y de divulgación para el público en general; Los EEIA, se realizarán sobre la globalidad de los factores del sistema ambiental en el caso de un EEIA Analítico Integral, y de uno o más de los subsistemas del sistema ambiental en el caso de un EEIA Analítico Específico, de conformidad con el Art. 17 del presente Reglamento. En función al tipo de proyecto, obra o actividad, se deberán incluir memorias de cálculo, mapas, diagramas de flujo, fotografías y cualquier otro material gráfico que facilite la comprensión del proyecto, obra o actividad motivo del EEIA.. El Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar considerando lo dispuesto en la Ley 1333 (Ley de Medio Ambiente) y sus Reglamentos: •Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) •Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) •Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) •Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP) •Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) •Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH). El presente estudio deberá consolidarse con la gestión y obtención de la Licencia Ambiental correspondiente y la documentación que permitió la obtención de la misma (i.- en caso de ser categorizada III le corresponde elaborar un PPM-PASA Plan de Prevención y Mitigación –Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental o ii.- si es categorizada II debe desarrollarse un EEIA Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental). A.14 Seguridad Hospitalaria. La Empresa Consultora deberá incorporar criterios de seguridad hospitalaria en el diseño integral del establecimiento de salud, considerando la protección de pacientes, personal, visitantes, infraestructura, equipamiento y la continuidad de los servicios hospitalarios. El diseño deberá contemplar medidas preventivas y de mitigación de riesgos, considerando aspectos relacionados con seguridad contra incendios, evacuación, accesibilidad, control de circulación y flujos hospitalarios, seguridad de áreas críticas, protección de instalaciones esenciales y cumplimiento de la normativa técnica aplicable. Asimismo, la Consultora deberá garantizar la coordinación de los criterios de seguridad con las diferentes especialidades del proyecto, incluyendo arquitectura, estructuras, instalaciones, equipamiento médico y demás disciplinas involucradas, de manera que los productos desarrollados permitan contar con un establecimiento hospitalario seguro, funcional y operativo.. A.15 Determinación de Cantidades De Obra, Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Cronograma De Ejecución. La Consultora deberá medir, cuantificar y presupuestar todos los componentes de obra civil, instalaciones, equipamiento fijo, obras exteriores, infraestructura técnica y sistemas especiales contemplados Toda la documentación económica y técnica deberá encontrarse plenamente compatible con: •Planos constructivos. •Memorias descriptivas. •Memorias de cálculo. •Especificaciones técnicas. •Modelos BIM cuando corresponda. •Estudios técnicos complementarios cuando corresponda. La Consultora deberá presentar todas las cantidades de obra y especificaciones técnicas debidamente respaldadas mediante memorias de cálculo, criterios de diseño, detalles constructivos y documentación técnica complementaria de todas las especialidades desarrolladas. También deberá incluirse el costo referencial del equipamiento hospitalario, equipamiento electromecánico, mobiliario médico, mobiliario administrativo y equipamiento técnico considerado como base de diseño para el dimensionamiento arquitectónico y funcional del Hospital.. Cantidades de Obra y Cómputos Métricos La Consultora deberá elaborar el cómputo métrico integral del proyecto hospitalario considerando todas las especialidades y componentes constructivos desarrollados en el Diseño Final. Las cantidades de obra deberán encontrarse plenamente coordinadas con: •Planos constructivos. •Modelos BIM. •Especificaciones técnicas. •Memorias de cálculo. •Análisis de precios unitarios según formato normalizado •Presupuesto general.. Los metrados deberán presentarse de manera desglosada por: •Arquitectura •Sistema o Ingeniería •Por bloque Asimismo, deberán incluir: •Respaldo gráfico. •Planillas de cálculo. •Cuadros resumen. •Referencias cruzadas con planos. •Codificación presupuestaria. •Identificación de ítems. La Consultora deberá elaborar y presentar planos específicos de cómputos métricos en formato Revit y/o AutoCAD editable (*.dwg), debidamente coordinados con todas las especialidades del proyecto, los cuales deberán permitir la identificación, verificación y trazabilidad de todas las cantidades de obra consideradas en el presupuesto general.. Los planos de cómputos métricos deberán contener como mínimo: •Identificación de áreas computadas. •Ejes y niveles de referencia. •Dimensionamiento general. •Cuadros de superficies. •Longitudes de elementos estructurales. •Longitudes de tuberías y canalizaciones. •Cuantificación de excavaciones y rellenos. •Cuantificación de hormigón, acero y encofrados. •Cuantificación de muros, tabiques y revestimientos. •Cuantificación de cubiertas y carpinterías. •Cuantificación de redes exteriores. •Identificación de volúmenes y áreas por ambientes. •Referencias de ítems presupuestarios. •Codificación compatible con el presupuesto y las planillas de cantidades. Los planos deberán presentarse organizados por especialidad, niveles, sectores y capítulos de obra, debidamente acotados, rotulados y con nomenclatura técnica uniforme, permitiendo la revisión y validación de los metrados por parte de la Supervisión y la Entidad Contratante. Asimismo, la documentación de cómputos métricos deberá ser compatible con los modelos BIM y bases de datos de presupuesto cuando corresponda, garantizando consistencia entre planos, metrados, memorias de cálculo y análisis de precios unitarios.. Especificaciones Técnicas Las especificaciones técnicas deberán desarrollarse de forma completa, clara y detallada para cada ítem de obra, contemplando como mínimo: •Descripción del ítem. •Alcance de ejecución. •Normativa aplicable. •Materiales permitidos. •Calidad mínima exigida. •Ensayos y controles de calidad. •Procedimientos constructivos. •Equipos mínimos requeridos. •Mano de obra especializada. •Tolerancias admisibles. •Condiciones de almacenamiento y transporte. •Protección de materiales. •Requisitos de instalación. •Pruebas de funcionamiento. •Protocolos de puesta en marcha. •Criterios de aceptación y rechazo. •Unidad de medición. •Forma de pago.. La Consultora deberá incorporar criterios de eficiencia hídrica y energética, evaluando técnica y económicamente la pertinencia de implementar: •Sistemas de cosecha y almacenamiento de aguas pluviales. •Reutilización de aguas tratadas para riego y servicios complementarios. •Sistemas de riego por goteo. •Equipos de alta eficiencia energética. •Bombas con variadores de frecuencia. •Artefactos sanitarios de bajo consumo. •Griferías temporizadas. •Fluxómetros eficientes. •Inodoros de doble descarga. •Sistemas automatizados de control de consumo. •Equipos con certificaciones internacionales de eficiencia energética.. Presupuesto General de Obra El presupuesto deberá presentarse de manera integral, ordenada y desglosada por capítulos de obra, especialidades y sistemas constructivos. Como mínimo deberá incluir: •Obras preliminares. •Movimiento de tierras. •Fundaciones. •Estructura. •Arquitectura. •Instalaciones hidrosanitarias. •Instalaciones eléctricas. •Instalaciones mecánicas. •Gases medicinales. •Sistema contra incendios. •Sistema HVAC. •Sistemas especiales. •Equipamiento electromecánico. •Obras exteriores. •Urbanización. •Mitigación ambiental. •Seguridad industrial. •Señalización. •Equipamiento hospitalario. •Mobiliario médico y administrativo. Cada capítulo deberá contener: •Ítem. •Descripción. •Unidad. •Cantidad. •Precio unitario. •Precio parcial. •Precio total. Deberá incluirse un capítulo específico referido a: •Mitigación ambiental. •Manejo de residuos. •Seguridad ocupacional. •Bioseguridad hospitalaria. •Protección de infraestructura existente. •Medidas de contingencia constructiva.. Análisis de Precios Unitarios (APU) Los APU deberán elaborarse de manera detallada e incluir: •Materiales. •Transporte. •Mano de obra. •Rendimientos. •Herramientas. •Equipos. •Desperdicios. •Costos indirectos. •Costos de operación. •Seguridad industrial. •Bioseguridad. •Protección ambiental. •Costos de importación cuando corresponda. •Costos de instalación especializada. •Costos de pruebas y puesta en marcha.. Los precios deberán obtenerse mediante: •Cotizaciones reales del mercado local. •Proformas de proveedores. •Precios actualizados de materiales. •Salarios vigentes conforme legislación boliviana. •Costos regionales de Santa Cruz de la Sierra.. Listado de Precios Básicos El presupuesto deberá incluir un anexo con: •Precios básicos de materiales. •Precios de mano de obra. •Tarifas de equipos. •Tarifas de transporte. •Costos de combustible. •Índices utilizados. •Fuentes de cotización. •Fecha de actualización de precios.. Equipamiento Médico y Mobiliario La Consultora deberá presentar un listado referencial del equipamiento hospitalario y mobiliario considerado en el diseño, incluyendo: •Equipamiento médico. •Equipamiento biomédico. •Equipamiento de esterilización. •Equipamiento de lavandería. •Equipamiento de cocina. •Equipamiento electromecánico. •Mobiliario clínico. •Mobiliario administrativo. •Equipamiento fijo hospitalario. El listado deberá incluir: •Descripción. •Cantidad. •Características técnicas. •Requerimientos de instalación. •Consumo eléctrico. •Requerimientos hidrosanitarios. •Peso referencial. •Costos referenciales.. Cronograma de Ejecución de Obras La Consultora deberá desarrollar un cronograma integral de ejecución física y financiera del proyecto hospitalario. El cronograma deberá considerar: •Ruta crítica. •Secuencia constructiva. •Compatibilización interdisciplinaria. •Etapas constructivas. •Hitos de control. •Procura de equipos. •Instalación de sistemas especiales. •Pruebas y puesta en marcha. •Comisionamiento hospitalario. •Capacitación operativa. •Entrega final. Asimismo, deberán contemplarse: •Condiciones climáticas de Santa Cruz de la Sierra. •Riesgos constructivos. •Interferencia entre especialidades. •Restricciones operativas. •Tiempos de importación. •Tiempos de fabricación especial. •Ensayos y certificaciones. •El cronograma deberá presentarse mediante: •Diagramas Gantt.. A.16 MODELADO BIM - Requerimientos BIM. El desarrollo integral del proyecto deberá ejecutarse bajo la metodología Building Information Modeling (BIM), utilizando modelos digitales coordinados de todas las especialidades involucradas. Como mínimo, el nivel de desarrollo de los modelos deberá corresponder a un LOD 350, conforme a los lineamientos establecidos en la serie de normas ISO 19650 y a las especificaciones BIM aplicables al proyecto. Garantizar la compatibilización técnica de todas las especialidades del proyecto, mediante procesos de coordinación BIM, revisión de interferencias y validación conjunta con el diseño arquitectónico, asegurando soluciones constructivas viables y libres de conflictos en obra. La Empresa Consultora será responsable de desarrollar, coordinar e integrar los modelos BIM de arquitectura, estructuras, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, electromecánicas, HVAC, gases medicinales, protección contra incendios, telecomunicaciones, equipamiento y demás especialidades requeridas, asegurando la detección y resolución de interferencias (clash detection) antes de la emisión de los planos constructivos. Todos los planos, memorias, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y demás documentos del Diseño Final deberán ser consistentes con el modelo BIM, garantizando la coherencia entre la documentación gráfica, técnica y cuantitativa. Como parte de los entregables, se deberá proporcionar los modelos BIM nativos y en formato abierto (IFC), los reportes de coordinación, los informes de detección y resolución de interferencias, así como cualquier otro archivo necesario para la correcta revisión, supervisión y utilización del modelo durante las etapas posteriores del proyecto. Se deberá garantizar la entrega de modelos digitales completamente coordinados • Modelo BIM por disciplina – LOD 300 O 350 • Modelo BIM federado – LOD 350 • Reporte de interferencias (clash detection) • Informe de coordinación BIM. A.17 Productos esperados. La Empresa Consultora deberá desarrollar y entregar los siguientes subproductos como parte integral del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la Nueva Clínica Regional Santa Cruz de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP). Se adjunta, como referencia, un contenido preliminar mínimo de carácter referencial y orientativo, el cual servirá como base para la estructuración de los entregables.. El mismo será ajustado, complementado y validado de acuerdo con los formatos, lineamientos y contenidos exigidos por la Supervisión al inicio de la consultoría, en coordinación con la Entidad Contratante, sin que ello implique la reducción del alcance mínimo establecido en los presentes Términos de Referencia. Todos subproductos entregados por la Empresa Consultora deberán estar acompañados de un Informe Ejecutivo, el cual constituirá un documento de síntesis técnica que describa de manera clara y ordenada el desarrollo integral del correspondiente subproducto. Dicho informe deberá presentar el objetivo y alcance de los trabajos realizados, la metodología aplicada, las principales actividades ejecutadas, los resultados obtenidos, los criterios técnicos adoptados y los aspectos más relevantes considerados durante su elaboración, así como las dificultades o limitaciones identificadas, cuando corresponda. Asimismo, deberá incluir las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo desarrollado, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y una relación de la documentación técnica que conforma la entrega.. El Informe Ejecutivo deberá permitir a la Supervisión y a la Entidad Contratante contar con una visión general, clara y suficiente del contenido del subproducto, facilitando su revisión, evaluación y proceso de aprobación. A los diez (10) días calendario, computables a partir de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, la empresa deberá presentar el Plan de Trabajo y el Cronograma de Actividades actualizado y ajustado a la fecha efectiva de inicio del servicio, en concordancia con el plazo contractual y los productos establecidos en los Términos de Referencia.. Subproducto 1 (15 días.): Comprende el desarrollo de actividades orientadas a la recopilación, revisión, análisis y validación de toda la información base necesaria para la formulación del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Incluye la evaluación integral de la documentación técnica proporcionada por la CSBP y del Programa Médico Arquitectónico preliminar, así como el análisis normativo aplicable a nivel municipal, nacional e internacional, con especial énfasis en la normativa del sector salud. Asimismo, contempla la realización de estudios técnicos preliminares, tales como levantamientos topográficos y estudios de mecánica de suelos y geotecnia, que permitan caracterizar adecuadamente el terreno destinado al proyecto. De manera complementaria, se elabora un Informe Situacional del predio, que incorpora la inspección in situ, el diagnóstico de condiciones físicas, urbanísticas, técnicas y de servicios básicos, la evaluación de accesibilidad y flujos, la gestión de factibilidades de servicios, así como la identificación de restricciones, riesgos y condiciones del entorno. Finalmente, se desarrolla y/o actualiza el Programa Médico Arquitectónico (PMA), definiendo la organización funcional del hospital, el dimensionamiento de áreas, la matriz de interrelaciones, los diagramas funcionales y la sectorización del establecimiento, asegurando su compatibilización con la normativa vigente y los requerimientos del proyecto.. Índice Preliminar de Contenido Mínimo – Informe del Subproducto 1: 1. Diagnóstico y análisis de información base 1.1. Revisión de documentación técnica y normativa 1.2. Análisis de la normativa municipal para intervención en el predio 2. Estudios técnicos preliminares 2.1. Estudio topográfico 2.2. Estudio de mecánica de suelos y geotecnia 3. Informe situacional del predio 3.1. Inspección y diagnóstico del terreno 3.2. Factibilidad de servicios básicos 3.3. Análisis de accesibilidad y condiciones del entorno 4. Programa Médico Arquitectónico (PMA) 4.1. Organización funcional y dimensionamiento 4.2. Matriz de interrelaciones y diagrama funcional 5. Anexos y planos. Subproducto 2 (30 días) La Consultora deberá desarrollar propuestas arquitectónicas del proyecto, incluyendo la formulación, evaluación y desarrollo de la alternativa seleccionada, en base al Programa Médico Arquitectónico (PMA), el Informe Situacional y la normativa vigente aplicable. Para ello, deberá elaborar y evaluar al menos tres (3) alternativas arquitectónicas preliminares, considerando criterios de implantación, organización funcional, volumetría, circulación, accesibilidad y relación con el entorno Asimismo, se deberá seleccionar y desarrollar la alternativa arquitectónica más adecuada, incorporando el diseño integral del proyecto hospitalario, con definición de áreas, ambientes, relaciones funcionales, criterios de diseño, volumetría e implantación general. El diseño deberá ser compatible con el PMA y con los requerimientos de infraestructura, equipamiento médico, instalaciones especiales y sistemas complementarios del establecimiento de salud.. Índice Preliminar De Contenido Mínimo – Informe del Subproducto2 Desarrollo de Propuestas Arquitectónicas 1. Propuestas arquitectónicas preliminares 1.1. Alternativas de implantación general 1.2. Alternativas de organización funcional 1.3. Alternativas de volumetría y composición arquitectónica 1.4. Evaluación comparativa de alternativas 2. Selección de alternativa arquitectónica 2.1. Justificación técnica de la alternativa seleccionada 2.2. Compatibilización con el Programa Médico Arquitectónico (PMA) 2.3. Criterios funcionales, normativos y operativos Diseño de la Alternativa Seleccionada - Proyecto arquitectónico integral 3.1 Implantación general y zonificación 3.2 Plantas arquitectónicas por nivel 3.3 Cortes y elevaciones 3.4 Cuadro de áreas y flujos funcionales 3.5 Compatibilización con ingenierías e instalaciones 3.6 Modelo BIM y coordinación digital del proyecto. Subproducto 3 (60 días) Desarrollo de ingenierías y especialidades técnicas Proyecto a diseño final. Desarrollo a nivel de memorias de cálculo y detalle constructivo de todas las disciplinas (Arquitectura, Estructuras, Sanitaria, Eléctrica, Termomecánica, Gases Medicinales y todos sus documentos técnicos aplicando metodología BIM. Índice Preliminar de Contenido Mínimo – Informe del Subproducto 3 Desarrollo de Ingenierías y Especialidades Técnicas (Proyecto a Diseño Final) 1.Memorias de cálculo por especialidad 1.1 Arquitectura 1.2 Estructuras 1.3 Instalaciones sanitarias 1.4 Instalaciones eléctricas 1.5 Sistema termomecánico (HVAC) 1.6 Gases medicinales 1.7 Instalaciones Especiales 2.Planos de ingeniería a diseño final 2.1 Arquitectura constructiva 2.2 Estructuras 2.3 Sanitarias 2.4 Eléctricas 2.5 Termomecánica (HVAC) 2.6 Gases medicinales 3.Detalles constructivos y especificaciones técnicas 3.1 Detalles arquitectónicos y constructivos 3.2 Detalles de estructuras e interferencias 3.3 Detalles de instalaciones especiales 4.Coordinación interdisciplinaria BIM 4.1 Modelo BIM integrado por disciplinas 4.2 Coordinación y detección de interferencias (clash detection) 4.3 Compatibilización entre especialidades 4.4 Entregables digitales (modelos y formatos interoperables). Subproducto 4 (25 dias) Proyecto de Equipamiento médico y Estudio Ambiental, Especificaciones técnicas, manuales, planos de preinstalación y presupuesto del equipamiento médico, electromecánico y mobiliario. Índice Preliminar de Contenido Mínimo – Informe del Subproducto 4 Ingeniería Biomédica, Equipamiento Hospitalario 1. Ingeniería Biomédica – Equipamiento Hospitalario 1.1 Desarrollo del plan de equipamiento médico y hospitalario 1.2 Identificación y especificación de requerimientos técnicos de equipamiento 1.3 Definición de preinstalaciones y requerimientos especiales (eléctricos, sanitarios, gases medicinales, datos, entre otros) 1.4 Compatibilización funcional entre infraestructura y equipamiento biomédico 1.5 Zonificación y distribución del equipamiento por servicios hospitalarios 1.6 Listado detallado de equipamiento médico por ambiente 1.7 Especificaciones técnicas del equipamiento médico, electromecánico y mobiliario 1.8 Planos de preinstalación de equipamiento médico y electromecánico 1.9 Presupuesto referencial del equipamiento médico, electromecánico y mobiliario 1.10 Manuales técnicos de operación y requerimientos de instalación del equipamiento Componente Ambiental 2. Componente Ambiental 2.1 Identificación de impactos ambientales del proyecto 2.2 Medidas de prevención, mitigación y control ambiental 2.3 Gestión de residuos sólidos hospitalarios y peligrosos 2.4 Gestión de emisiones, efluentes y ruido 2.5 Lineamientos ambientales para fase de construcción y operación 2.6 Cumplimiento de normativa ambiental vigente aplicable. Subproducto 5 (15 días) Determinación de Cantidades De Obra, Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Cronograma De Ejecución. Índice Preliminar de Contenido Mínimo – Informe del Subproducto 5 Determinación de Cantidades de Obra Cómputos métricos del proyecto 1.1 Cómputos por rubros de obra 1.2 Cuantificación general de partidas Análisis de precios unitarios (APU) 2.1 Mano de obra 2.2 Materiales 2.3 Equipos y herramientas Precios elementales 3.1 Materiales de construcción 3.2 Mano de obra 3.3 Equipos y servicios Presupuesto del proyecto 4.1 Presupuesto general de obra civil 4.2 Presupuesto de instalaciones y especialidades 4.3 Presupuesto de contingencias y generales Presupuesto de equipamiento 5.1 Equipamiento médico 5.2 Equipamiento no médico y mobiliario Cronograma de ejecución de obra 6.1 Programación física de obra 6.2 Programación financiera 6.3 Ruta crítica del proyecto Especificaciones técnicas 7.1 Especificaciones técnicas de obra civil 7.2 Especificaciones técnicas de instalaciones 7.3 Especificaciones técnicas de equipamiento. Los subproductos del 1 al 5 deben ser entregados: •Impresos en 2 copias firmados por los especialistas y en archivos digitales en (AutoCAD, Revit o equivalente) en formatos editables que permitan su revisión.. Subproducto 6 (5 días) Es el expediente técnico definitivo que consolida •El diseño arquitectónico final •Todas las ingenierías (estructural, sanitaria, eléctrica, HVAC, gases, etc.) •El equipamiento médico y mobiliario •El presupuesto total del proyecto •El cronograma de ejecución •Estudios base (suelo, topografía, diagnóstico) •El modelo BIM •Las especificaciones técnicas completas Presentación del Subproducto 6 1. Documento impreso en 2 copias firmados por especialistas y Gerente del proyecto visados y/o aprobados por las instancias competentes. •Volúmenes separados o un documento consolidado •Encuadernado o empastado si es físico •Con índice general y numeración clara •Portada institucional •Firmas del equipo técnico responsable 2. Planos técnicos •Arquitectura •Estructuras •Instalaciones (sanitaria, eléctrica, HVAC, gases) •Equipamiento •Urbanismo e implantación Formato: PDF + DWG (AutoCAD), Escalas normadas, Cajetín completo (responsables, firmas, fecha, revisión) 3. Modelos y archivos digitales (BIM) •Modelo arquitectónico y de ingenierías (coordinado) •Formato IFC u original (Revit u otro) •Planos generados desde BIM •Reportes de interferencias (clash detection) 4. Archivos técnicos complementarios •Memorias de cálculo (PDF+Word) •Presupuesto (Excel + PDF) •APU y cómputos métricos •Cronograma (MS Project o similar) •Especificaciones técnicas 5. Este producto deberá contener, como mínimo, todos los documentos, estudios, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, planos, presupuestos y demás información requerida para cada especialidad, de conformidad con la normativa vigente y los contenidos mínimos aplicables exigidos por los respectivos Colegios de Ingenieros, las autoridades competentes y las entidades que correspondan, de manera que permita la gestión, revisión y obtención de la Licencia de Construcción, la Licencia Ambiental y las demás autorizaciones, aprobaciones y permisos necesarios para la ejecución del proyecto, sin requerir modificaciones sustanciales al producto entregado. 6.Maqueta física del proyecto arquitectónico, a escala adecuada, que represente la volumetría, implantación y relación con el entorno del establecimiento hospitalario. 7.Maqueta virtual del proyecto, incluyendo recorridos virtuales exteriores e interiores, que permitan la visualización integral del diseño arquitectónico y funcional del hospital. 8.Presentación ejecutiva editable en formato PowerPoint, que sintetice el proceso de desarrollo del proyecto, desde el diagnóstico hasta la definición del diseño final, incluyendo la concepción arquitectónica, criterios técnicos, soluciones adoptadas y principales características del proyecto. 9.Licencia ambiental aprobada (PPM-PASA) o el instrumento ambiental que corresponda según la normativa vigente, emitido por la autoridad competente.. Aprobación de los proyectos (30 días) El producto deberá incluir la presentación y aprobación del proyecto ante las instancias competentes que correspondan de acuerdo con la tipología, complejidad y ubicación del establecimiento de salud, incluyendo, entre otras, las siguientes: •Aprobación del proyecto hospitalario ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), cuando corresponda y en coordinación de CSBP. •Aprobación y/o conformidad de los proyectos por los Colegios Profesionales correspondientes •Obtención de la aprobación ambiental correspondiente, incluyendo la Licencia Ambiental y/o instrumento ambiental aplicable, PPM-PASA o EEIA según corresponda y demás documentación requerida por la Autoridad Ambiental Competente, conforme a la normativa vigente. •Gestión de las factibilidades y aprobaciones técnicas de las empresas prestadoras de servicios básicos para las conexiones definitivas de agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural y otros servicios necesarios para el funcionamiento del establecimiento de salud. •Atención y subsanación de las observaciones técnicas y administrativas formuladas por las entidades revisoras hasta la obtención de las aprobaciones finales. La obtención de todas las aprobaciones, permisos y licencias correrán a costo de la consultoría y deberá garantizar que el proyecto hospitalario se encuentre técnicamente habilitado y normativamente apto para el inicio de su ejecución física, conforme a la legislación vigente aplicable al sector salud y a las normas de construcción nacionales y municipales.. II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL. A. PERSONAL REQUERIDO. Equipo Técnico mínimo requerido (personal clave) Toda la información y experiencia será acreditada por documentación en fotocopia simple compuesta por ejemplo por: certificados, contratos, actas de conformidad. Adjuntar: Organigrama del Equipo Técnico. Gerente de Proyecto (Arquitecto) Especialista en Gerencia de Proyectos 1. Formación Académica • Licenciatura en Arquitectura. • Maestría en Gerencia de Proyectos, Gerencia de Construcción o Infraestructura Hospitalaria. Inscripción vigente en el Colegio de Arquitectos correspondiente. 2. Experiencia General Mínimo 10 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima en gerencia, coordinación o supervisión de al menos 3 proyectos de infraestructura hospitalaria.. Arquitecto Especialista en Proyecto de Hospitales 1. Formación Académica • Licenciatura en Arquitectura. • Postgrado en Infraestructura Hospitalaria. • Inscripción vigente en el Colegio de Arquitectos correspondiente. 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima en gerencia de obra, dirección de obra, supervisión y/o diseño de al menos 2 proyectos de infraestructura hospitalaria. Especialista en BIM 1. Formación Académica • Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería civil • Postgrado en Building Information Modeling (BIM), Gestión BIM, Coordinación BIM, Implementación BIM o especialidad relacionada 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad y por lo menos 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Estructural 1. Formación Académica • Licenciatura en Ingeniería Civil. • Postgrado en el área de su formación. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Hidráulico – Hidrosanitario 1. Formación Académica • Licenciatura en Ingeniería Civil. • Postgrado en el área de su formación. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Electromecánico o Mecánico 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Electromecánica o Mecánica • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero de Sistemas 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o ramas afines. • Inscripción vigente en el colegio profesional correspondiente. 2. Experiencia General Mínimo 5 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Eléctrico 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Eléctrica. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 5 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Biomédico (Especialista en Equipamiento Médico) 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Biomédica. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 5 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Especialista Ambiental 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Ambiental. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). • Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA). 2. Experiencia General Mínimo 3 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Especialista Geotécnico 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Civil. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y en la ABIG.2. Experiencia General 2. Experiencia General Mínimo 5 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad desarrollados sobre superficies de terreno mayores a 5.000 m². 1 proyecto de infraestructura hospitalaria. (*) Proyectos de infraestructura hospitalaria corresponde a Hospitales de Segundo, Tercer o Cuarto nivel, Clínicas Privadas de especialidad, Centros de Cuidados especializados y/o Hospitales Monográficos. (**) Se considera de similar complejidad a aeropuertos, laboratorios especializados, centros de investigación, edificios institucionales de alta complejidad, centros de datos (Data Centers), complejos universitarios, centros de convenciones y otras edificaciones que incorporen sistemas electromecánicos, instalaciones especiales, automatización, tecnologías de la información y coordinación multidisciplinaria de similar nivel al requerido para el presente proyecto.. El Personal Clave que se presente en más de una (1) propuesta, será causal de descalificación de dichas propuestas. La identificación, registros profesiones, RENCA y documentación de respaldo de todo el personal clave propuesto debe ser presentado junto a su propuesta de manera obligatoria, por lo que la falta de alguna de las declaraciones juradas o de sus documentos de respaldo (fotocopias simples) invalidará la propuesta. La experiencia solicitada será computada a partir de la obtención del Título en provisión nacional para profesionales bolivianos y en el caso de profesionales extranjeros, será computada a partir de la emisión del Título Profesional que lo habilita a ejercer su profesión. La empresa deberá garantizar que el equipo profesional antes descrito participe en toda la etapa de Preinversión; cualquier cambio de profesional del personal clave, la Empresa Consultora deberá hacerlo por un profesional con perfil igual o mejor al solicitado; previa autorización y aprobación de la Supervisión y Fiscalización del proyecto.. Personal de apoyo Técnico mínimo requerido La Empresa Consultora deberá complementar el personal profesional mínimo requerido con los especialistas, profesionales, técnicos y personal de apoyo que considere necesarios para garantizar el cumplimiento del alcance del trabajo, los plazos contractuales y la entrega oportuna de los productos establecidos para cada fase del proyecto. Para ello, deberá prever el personal suficiente que permita desarrollar de manera simultánea las diferentes especialidades involucradas en el diseño hospitalario, cuando la magnitud y complejidad de los trabajos así lo requieran, sin que ello represente costos adicionales para la Entidad Contratante.. Asimismo, la Empresa Consultora deberá garantizar, como mínimo, la participación de los siguientes profesionales de apoyo: •Profesional Ingeniero Hidrólogo y/o Hidrogeólogo. •Profesional Topógrafo. •Médico Salubrista con experiencia en planificación y diseño funcional de establecimientos de salud. •Profesional de Costos y Presupuesto •Dibujantes •Apoyo técnico administrativo, otros.. IV. CONDICIONES DEL SERVICIO. A. PLAZO. El plazo máximo establecido para la ejecución de la presente consultoría es de ciento ochenta (180) días calendario, por lo que la Empresa Consultora deberá prever y disponer oportunamente del personal profesional, técnico y de apoyo, así como de los insumos, equipos, herramientas y demás recursos necesarios que garanticen el cumplimiento del alcance del trabajo, los plazos establecidos y la entrega oportuna de los productos comprometidos.. En consideración a la complejidad del diseño hospitalario y al carácter multidisciplinario de las actividades a desarrollar, la Empresa Consultora deberá organizar sus recursos humanos y técnicos de manera que permita la ejecución simultánea y coordinada de las diferentes especialidades que intervienen en el proyecto.. Para este fin, el Proponente deberá reflejar en su Propuesta Técnica y Plan de Trabajo la metodología de ejecución, la asignación del personal profesional, técnico y de apoyo, la programación de actividades y los recursos previstos para garantizar el cumplimiento del plazo contractual máximo de ciento ochenta (180) días calendario, asumiendo plena responsabilidad por la adecuada planificación y disponibilidad de los mismos.. Cronograma de presentación de productos (referencial). B. GARANTIAS. Garantía de seriedad de propuesta, detallada en la página 8 del presente Pliego de condiciones. Para garantizar la entrega del producto final objeto del contrato, la empresa proponente adjudicada deberá entregar la Garantía de Cumplimiento de Contrato a Primer Requerimiento la misma que representa el 7% del monto total del contrato.. C. CONTRAPARTE Y PLAZOS DE RESPUESTA. Todos los productos y entregables deberán ser presentados para la revisión de la Supervisión y Fiscalización es la contraparte técnica de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), quienes verificarán el cumplimiento de los alcances y requisitos establecidos. La Empresa Consultora será responsable de realizar las correcciones, ajustes, aclaraciones y complementaciones solicitadas, hasta la emisión de la conformidad y aprobación correspondiente de los productos entregados.. Supervisión del Proyecto La realización del estudio será supervisada por la Gerencia del Proyecto Diseño y Construcción de la Nueva Clínica Administración Regional Santa Cruz de la CSBP, verificando el cumplimiento del alcance del trabajo, la calidad técnica de los productos entregables y el cronograma de ejecución establecido. La conformidad técnica otorgada por la Supervisión no eximirá a la Empresa Consultora de la responsabilidad técnica emergente de los estudios realizados.. Fiscalización del Proyecto La Fiscalización está a cargo de personal designado mediante memorándum por la Caja de Salud de la Banca Privada quienes serán responsable del seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, administrativas y de los plazos establecidos para la ejecución de la consultoría.. Plazos de revisión y respuestas Toda comunicación técnica y administrativa entre la Empresa Consultora y la Supervisión y/o Fiscalización deberá ser realizada mediante nota formal, correspondencia física y/o digital u otro medio oficialmente establecido por la Entidad Contratante, constituyéndose ésta en el medio oficial para el registro y seguimiento de las actuaciones desarrolladas durante la ejecución de la consultoría.. 1. La Supervisión dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos para la revisión de cada informe o producto presentado por la Empresa Consultora, computables a partir del día hábil siguiente de su recepción oficial. Concluida la revisión, la Supervisión podrá: •Otorgar la conformidad correspondiente. •Formular observaciones técnicas o administrativas. •Solicitar aclaraciones o documentación complementaria. En caso de existir observaciones, la Empresa Consultora dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos para su absolución y presentación de la documentación corregida, salvo que la complejidad técnica de las mismas justifique un plazo mayor, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión. La Fiscalización dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos para aprobación del producto presentado por la Supervisión del Proyecto, computables a partir del día hábil siguiente de su recepción oficial.. 2. Las notas, solicitudes de información, requerimientos técnicos y administrativos, consultas y demás comunicaciones cursadas por cualquiera de las partes deberán ser atendidas dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos, computables a partir de su recepción oficial. Cuando las comunicaciones se encuentren relacionadas con aspectos que puedan afectar el cronograma contractual o la continuidad del desarrollo del estudio, la Supervisión y/o Fiscalización podrán establecer un plazo menor para su atención, el cual será señalado expresamente en la comunicación emitida. La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos no eximirá a la Empresa Consultora del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, ni constituirá causal automática para la ampliación del plazo contractual, salvo disposición expresa emitida por la Entidad Contratante.. D. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA CONSULTORÍA. Oficinas y equipamiento La Empresa Consultora deberá contar con una oficina operativa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, destinada a la coordinación, seguimiento y desarrollo de las actividades de la presente consultoría, la cual deberá encontrarse adecuadamente equipada con el mobiliario, equipos tecnológicos, equipos de impresión, software especializado, medios de comunicación y demás recursos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de las actividades previstas. Asimismo, la Empresa Consultora deberá garantizar la disponibilidad permanente y participación efectiva de todos los profesionales, especialistas y personal técnico considerados en su propuesta, quienes deberán intervenir conforme a la programación establecida en su Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución.. El personal profesional deberá atender oportunamente los requerimientos de la Supervisión y/o Fiscalización, incluyendo reuniones técnicas de coordinación, talleres interdisciplinarios, presentaciones de avance, revisiones y compatibilización de diseños, inspecciones, visitas de campo y cualquier otra actividad necesaria para garantizar el adecuado desarrollo de la consultoría. Las actividades de coordinación podrán desarrollarse de manera presencial o mediante medios virtuales, previa coordinación con la Supervisión. Sin embargo, cuando la complejidad de los temas técnicos o la necesidad de coordinación multidisciplinaria lo requiera, la Supervisión podrá solicitar la presencia física de los profesionales responsables en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, debiendo la Empresa Consultora garantizar su participación oportuna.. Todos los costos relacionados con la instalación y funcionamiento de la oficina, equipamiento, operación, movilización, traslado y participación del personal profesional y técnico serán asumidos íntegramente por la Empresa Consultora, formando parte de sus obligaciones contractuales y sin que ello genere costos adicionales para la Entidad Contratante.. E. RÉGIMEN DE MULTAS Y SANCIONES. La Empresa Consultora deberá cumplir estrictamente con los plazos establecidos para la entrega de subproductos, informes, planos, estudios y demás documentos técnicos, así como con todas las instrucciones emitidas por la entidad contratante y la supervisión del proyecto. En caso de retraso injustificado en la entrega de productos o hitos contractuales, se aplicará una multa equivalente al cero punto tres por ciento (0,3%) del monto total del contrato por cada día calendario de atraso, con un límite máximo acumulado del veinte por ciento (20%) del monto contractual. Alcanzado dicho límite, la entidad contratante podrá resolver el contrato por incumplimiento atribuible a la Consultora.. Asimismo, todo cambio o incorporación de personal que no forme parte de la propuesta presentada por la CONSULTORA y no cuente con la previa autorización de la SUPERVISIÓN, será sujeto a una penalidad económica que consiste en la aplicación de una multa de Bs 10.000.- (Diez Mil 00/100 bolivianos), por caso.. El incumplimiento de las instrucciones técnicas, observaciones, recomendaciones o requerimientos emitidos por la Supervisión y/o la Contraparte, debidamente comunicados por escrito, dará lugar a la emisión de llamadas de atención formales a la Consultora. La acumulación de tres (3) llamadas de atención por la misma causa y atribuibles a la Consultora constituirá causal suficiente, previa evaluación de los antecedentes y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato, pueda disponer la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de la aplicación de las multas, sanciones y demás acciones que correspondan.. F. FORMA DE PAGO. El monto de la consultoría no se establece de manera fija en el presente documento; éste será definido en función de la propuesta económica presentada por el proponente que resulte adjudicado, conforme a las condiciones y criterios de evaluación del proceso de contratación. Los porcentajes de pagos parciales correspondientes a los subproductos constituyen pagos por avance de la consultoría. Cada subproducto deberá contener como mínimo el desarrollo completo de una parte o componente del producto general correspondiente, de manera que represente un avance técnico verificable y susceptible de revisión y aprobación por la Supervisión y Fiscalización. La aprobación de cada subproducto no implica la aceptación definitiva del producto general, el cual será considerado concluido únicamente con la entrega y aprobación del producto final consolidado.. Los pagos serán realizados de la siguiente manera:. ## G. Propiedad Intelectual y confidencialidad. ## Queda establecido en los presentes términos de referencia, los mismos que por ser parte indivisible del contrato al que se anexa, que toda la documentación o producción intelectual resultante del trabajo realizado por la empresa Consultora, así como los informes que emita y toda otra información complementaria será considerada desde su elaboración como propiedad de la Caja de Salud de la Banca Privada, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar, modificar o difundir los mismos. Este derecho continuará vigente aún concluida la relación contractual entre partes. ## La Empresa consultora se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, o a la información que se genere durante el proceso de ejecución de la consultoría..

LINK TDRS DE REFERENCIA: https://portal.csbp.com.bo/web/content/1115718?access_token=79f8a672-87e5-449f-be3a-42fcb46dcb0a&unique=1be7e94ae52ca7e68a9dc6357ebef4be13a513a5&download=true

ANEXOS

| PARTE VI FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA |  |
| --- | --- |
| FORMULARIO 1 | CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES |
| FORMULARIO 2 | IDENTIFICACION DEL PROPONENTE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE “ASOCIACIONES ACCIDENTALES” |
| FORMULARIO 3 | PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| FORMULARIO 4 | PROPUESTA ECONÓMICA |
| FORMULARIO 5 | EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA |
| FORMULARIO 6 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA |

FORMULARIO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

Lugar y fecha________________________

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente. -

Ref.:  Invitación Pública SC-IP-009-2026 “ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA NUEVA CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA”

A nombre de (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la Invitación de referencia, por lo que:

- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de este documento

- Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos.

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los siguientes documentos.

*Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

a)	Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrado ante la instancia competente.

b)	Testimonio de Poder, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos, registrado ante la instancia competente.

c)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

d)	Número de Identificación Tributaria (NIT).

e)	Cédula de Identidad vigente del Representante Legal.

f)	Documentación técnica presentada en fotocopia simple.

g)            Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato

*Para empresas Unipersonales

a)	Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrado ante la instancia competente.

b)	Testimonio de Poder, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos, registrado ante la instancia competente.

c)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

d)	Número de Identificación Tributaria (NIT).

d)	Cédula de Identidad vigente del representante legal o propietario.

e)	Documentación técnica presentada en fotocopia simple.

f)             Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato

Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de ………(indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

- Nombre o razón social _______________________________________

- Dirección principal ___________________________________________

- Ciudad _______________________ País ________________________

- Teléfonos ___________________Celular: ______________

- Fax ___________________________________

- Número de Identificación Tributaria (NIT) _________________________

- Dirección electrónica _________________________________________

- Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________

- Nombre del representante legal _________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

____(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

- Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*

- Denominación de la Asociación Accidental____________________________

- Asociados

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental

_________(colocar número, lugar y fecha)_________

- Nombre de la empresa líder ________________________________________

- Dirección principal _______________________________________________

- Ciudad _______________________ País _____________________________

- Teléfonos ______________________________

- Fax  ___________________________________

- Dirección electrónica _____________________________________________

- Nombre del representante legal de la asociación accidental

______________________________________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

_______________________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empr

FORMULARIO N°3

PROPUESTA TÉCNICA

| REQUISITOS NECESARIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Características Técnicas | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL SERVICIO. ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA NUEVA CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA. II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. A. REQUISITOS DEL SERVICIO. A.1 REQUISITOS HABILITANTES. El incumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos implicará la descalificación automática de la propuesta:. • Empresa legalmente constituida, con documentación vigente que acredite su personería jurídica. • Registro activo en SEPREC o equivalente (para empresas extranjeras, documentación homologable). • NIT activo y habilitado. Experiencia General La empresa consultora deberá acreditar una experiencia general mínima de Diez (10) años en la prestación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios de preinversión, estudios de diseño técnico, diseños, supervisión, gerencia y/o fiscalización de proyectos de infraestructura hospitalaria pública o privada y/o de similar complejidad, tanto a nivel nacional como internacional. (*) Proyectos de infraestructura hospitalaria corresponde a Hospitales de Segundo, Tercer o Cuarto nivel, Clínicas Privadas de especialidad o Centros de Cuidados especializados (**) Se considera de similar complejidad a aeropuertos, laboratorios especializados, centros de investigación, edificios institucionales de alta complejidad, centros de datos (Data Centers), complejos universitarios, centros de convenciones y otras edificaciones que incorporen sistemas electromecánicos, instalaciones especiales, automatización, tecnologías de la información y coordinación multidisciplinaria de similar nivel al requerido para el presente proyecto.. Requisitos Excluyentes La empresa consultora proponente deberá acreditar experiencia específica en la elaboración de estudios de preinversión, estudios de diseño técnico, diseño, supervisión, gerencia de al menos tres (3) proyectos específicos de infraestructura hospitalaria, mediante la presentación de contratos, certificados de cumplimiento, actas de conformidad, certificados de recepción o documentación equivalente que respalde la participación de la empresa. Se valorará favorablemente que la empresa proponente cuente con experiencia comprobada en la aplicación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en proyectos de infraestructura hospitalaria de similar complejidad, así como la disponibilidad de personal, procedimientos y herramientas que permitan su implementación durante el desarrollo del proyecto. (*) Proyectos de infraestructura hospitalaria corresponde a Hospitales de Segundo, Tercer o Cuarto nivel, Clínicas Privadas de especialidad, Centros de Cuidados especializados y/o o institutos de especialidad médica.. A.2 ALCANCE TÉCNICO DEL DISEÑO. A.2.1 Diagnóstico y Análisis de Información Base. Revisión, análisis y validación de la documentación técnica proporcionada por la CSBP: •Plan Medico Funcional •Programa Médico Arquitectónico •Condiciones físicas, urbanísticas y normativas del predio destinado al proyecto. •Normativa municipal de construcción regida por el Código de Urbanismo y Obras (CUO). •Formatos de entrega con las diferentes instancias de Aprobación de Proyectos arquitectónicos e Ingenierías •Identificación de restricciones técnicas, legales, normativas y operativas para el desarrollo del proyecto. •Análisis de la normativa nacional e internacional referida a infraestructura hospitalaria y específicamente normativa de la ASSUS.. A.2.2 Estudio Topográfico. La empresa Consultora deberá ejecutar el levantamiento topográfico integral del terreno destinado al proyecto hospitalario, incluyendo el relevamiento de las edificaciones existentes, infraestructura, redes de servicios, interferencias y elementos naturales presentes en el área de intervención, con el objeto de generar la información técnica necesaria para el desarrollo del expediente técnico, diseño arquitectónico, estructural, sanitario, electromecánico, vial y de infraestructura complementaria del establecimiento de salud. Los trabajos deberán desarrollarse conforme a las Normas Bolivianas vigentes, reglamentaciones municipales aplicables del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, normativa técnica del Instituto Geográfico Militar (IGM), normativa hospitalaria vigente y demás disposiciones técnicas aplicables a proyectos de infraestructura hospitalaria. El levantamiento topográfico deberá estar georreferenciado en sistema oficial WGS84 UTM Zona 20 Sur o el sistema oficial vigente en Bolivia, debiendo indicar las precisiones, tolerancias y metodología empleadas en el levantamiento.. La Empresa Consultora deberá llevar registro permanente de los trabajos de campo mediante libreta o bitácora de campo, presentando además de los planos correspondientes, una memoria descriptiva detallada de los trabajos ejecutados, metodología utilizada, equipos empleados, precisiones obtenidas y conclusiones técnicas. El levantamiento deberá reflejar de manera precisa: •La configuración y forma del terreno. •Curvas de nivel y desniveles existentes. •Accidentes topográficos naturales y artificiales. •Construcciones existentes dentro y fuera del predio. •Características de los terrenos colindantes. •Elementos urbanos y viales. •Redes e infraestructura de servicios existentes. •Interferencias superficiales y subterráneas. •Condiciones hidráulicas y pluviales del terreno.. Asimismo, deberá incluir la ubicación y características de: •Redes de agua potable. •Redes de alcantarillado sanitario y pluvial. •Redes eléctricas de baja y media tensión. •Redes de telecomunicaciones y fibra óptica. •Subestaciones eléctricas. •Cámaras de inspección y cajas de registro. •Pozos, tanques, cisternas y sistemas sépticos. •Acometidas existentes. •Postes, ductos y canalizaciones. •Infraestructura enterrada existente. •Cualquier otra interferencia que pudiera afectar el diseño y ejecución de las obras.. En el caso de cámaras sanitarias, pluviales y cajas de registro, se deberá indicar obligatoriamente: •Cota de tapa. •Cota de fondo. •Profundidad. •Dirección de flujo. •Estado operativo. •Dimensiones y características constructivas.. La Empresa Consultora deberá verificar la operatividad de las redes públicas existentes e identificar las entidades concesionarias de los servicios básicos. Asimismo, deberá identificar cualquier interferencia superficial o subterránea que pudiera afectar el diseño arquitectónico, estructural, sanitario, eléctrico, electromecánico o de fundaciones del proyecto hospitalario.. Sistema de Referencia y Bancos de Nivel La Consultora deberá fijar en terreno un Banco de Marca (BM) principal de referencia mediante hito permanente de hormigón simple de dimensiones mínimas 40x40x60 cm, con placa metálica identificatoria, debidamente protegido y ubicado en un sitio estable y visible que garantice su permanencia durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente, deberán establecerse como mínimo dos (2) puntos de control o referencia secundarios permanentes para replanteo y control de obra.. Levantamiento de Terrenos Colindantes y Entorno Se deberán relevar las condiciones topográficas de los terrenos colindantes hasta una distancia mínima de 3,00 m fuera de los límites del predio y, en el caso de vías públicas, en todo el ancho de las mismas. Se deberá incluir: •Curvas de nivel de predios vecinos. •Niveles de calles y aceras. •Cunetas y drenajes existentes. •Pendientes de acceso. •Radios de giro. •Elementos urbanos. •Obstáculos existentes. •Infraestructura vial circundante.. Cuando existan construcciones vecinas, se deberá identificar: •Tipo de construcción. •Material predominante. •Número de niveles. •Alturas aproximadas. •Estado de conservación. •Tipo aparente de cimentación. •Elementos estructurales visibles.. Evaluación Hidráulica y Pluvial Debido a las condiciones climáticas y de drenaje características de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, La Consultora deberá identificar y evaluar: •Escurrimientos superficiales naturales. •Sentido de evacuación pluvial. •Áreas de acumulación de agua. •Posibles zonas inundables. •Niveles históricos de anegamiento, si existieran antecedentes. •Cotas críticas para diseño hospitalario. •Niveles de calles circundantes. •Relación hidráulica con terrenos vecinos. •Puntos de descarga pluvial existentes. Asimismo, deberá verificarse la existencia de flujo pluvial dentro o próximo al predio, indicando cotas de evacuación y condiciones de drenaje respecto a la topografía existente.. Inventario Ambiental y Elementos Naturales La Consultora deberá realizar el inventario de elementos naturales existentes dentro del predio, incluyendo: •Árboles. •Vegetación relevante. •Especies existentes. •Diámetros aproximados. •Estado fitosanitario. •Elementos ambientales relevantes. Se deberán identificar los elementos que puedan requerir preservación, traslado o autorización para intervención conforme normativa ambiental vigente.. Modelo Digital del Terreno y Compatibilidad BIM La Consultora deberá generar el Modelo Digital del Terreno (MDT) compatible con software de diseño y metodología BIM, permitiendo su utilización para el desarrollo multidisciplinario del proyecto hospitalario. La información digital deberá entregarse en formatos editables con nube de puntos de origen, cuando corresponda. La información topográfica deberá ser compatible con el modelado BIM del proyecto en niveles de desarrollo LOD requeridos para diseño hospitalario.. Coordinación con Estudios Geotécnicos El levantamiento topográfico deberá coordinarse con los estudios geotécnicos del proyecto, identificando y referenciando: •Calicatas. •Sondeos. •Perforaciones. •Ensayos de campo. •Puntos de exploración geotécnica. Las coordenadas y cotas deberán incorporarse a los planos y bases digitales del proyecto.. Contenido Mínimo de los Planos La documentación mínima a presentar comprenderá: Plano de Ubicación y Localización •Plano de ubicación escala 1:500 o 1:1000. •Plano de localización escala 1:10.000. •Vías de acceso. •Referencias urbanas. •Norte magnético. •Coordenadas. •Ruta óptima de acceso.. Plano Topográfico General El plano topográfico deberá contener como mínimo: •Forma y configuración del terreno. •Área total. •Linderos y dimensiones. •Coordenadas de vértices. •Propiedades vecinas. •Altitud sobre el nivel del mar. •Curvas de nivel. •Norte magnético. •Infraestructura existente. •Redes de servicios. •Elementos urbanos. •Construcciones existentes. •Vegetación relevante. •Interferencias identificadas.. Plano de Infraestructura y Redes Se deberá incluir: •Redes de agua potable. •Alcantarillado sanitario. •Alcantarillado pluvial. •Redes eléctricas. •Telecomunicaciones. •Cámaras de inspección. •Cajas de registro. •Postes. •Ductos. •Sentido de emisores. •Cotas de tapa y fondo. •Profundidades. •Estado operativo.. Plano de Accesos y Entorno Urbano Deberá incluir: •Calles y avenidas. •Aceras. •Bordillos. •Pendientes. •Accesos vehiculares. •Accesos peatonales. •Radios de giro. •Obstáculos urbanos. •Infraestructura vial existente.. Cortes Topográficos Se deberán presentar cortes longitudinales y transversales representativos del terreno, indicando: •Pendientes. •Niveles. •Taludes. •Depresiones. •Escurrimientos. Las curvas de nivel se presentarán cada 0,50 m; en terrenos con pendientes mayores al 10%, cada 0,25 m.. Memoria Descriptiva La Memoria Descriptiva deberá contener como mínimo: •Descripción general del área. •Ubicación geográfica. •Superficie y linderos. •Características urbanas del entorno. •Altitud sobre el nivel del mar. •Características topográficas. •Descripción de trabajos de campo. •Metodología utilizada. •Equipos empleados. •Sistema geodésico utilizado. •Precisiones y tolerancias obtenidas. •Descripción de redes e infraestructura existente. •Evaluación hidráulica y pluvial. •Descripción de construcciones existentes. •Registro de interferencias. •Descripción del BM y puntos de control. •Coordinación con estudios geotécnicos. •Conclusiones y recomendaciones técnicas. Se deberá adjuntar registro panorámicas, de detalle del terreno y fotografías de las construcciones existentes. Las fotografías deberán incluir vistas generales, accesos, colindancias, redes, infraestructura existente, construcciones y elementos relevantes del terreno. Finalmente, la Empresa Consultora será responsable de prever cualquier contingencia técnica relacionada con la ubicación, características y condiciones del terreno, debiendo considerar en su propuesta todos los recursos, alcances, tiempos y costos necesarios para la correcta ejecución del levantamiento topográfico del proyecto hospitalario.. A.2.3. Estudio de Mecánica de Suelos. El Estudio Geotécnico deberá ejecutarse conforme a las Normas Bolivianas vigentes aplicables a estudios geotécnicos, cimentaciones y diseño sismo resistente, incluyendo la Norma Boliviana de Estudios Geotécnicos, el Reglamento Boliviano de Construcciones, la normativa boliviana de diseño sísmico vigente, reglamentaciones municipales aplicables y demás disposiciones técnicas relacionadas con infraestructura hospitalaria. Asimismo, deberán considerarse las recomendaciones de la OPS/OMS respecto a Hospitales Seguros y protección antisísmica de infraestructura crítica, además de normas ASTM aplicables para ensayos de campo y laboratorio y criterios técnicos internacionales complementarios cuando corresponda.. La Consultora deberá considerar las características particulares de los suelos predominantes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, caracterizados frecuentemente por estratos compresibles, presencia de capa freática superficial, limos, arcillas blandas, rellenos heterogéneos y posibles asentamientos diferenciales, debiendo evaluar expresamente la factibilidad técnica y económica de cimentaciones superficiales y profundas. Asimismo, deberá analizar alternativas de cimentación mediante: •Zapatas aisladas y combinadas. •Plateas o losas de fundación. •Cimentaciones profundas mediante sistemas de pilotaje, debiendo la Empresa Consultora evaluar y recomendar el tipo de pilote más adecuado de acuerdo con las condiciones geotécnicas del terreno, magnitud de cargas, nivel freático, asentamientos admisibles y criterios constructivos usualmente aplicados en Bolivia, considerando entre otros: pilotes perforados vaciados “in situ”, pilotes prefabricados hincados, micro pilotes, pilotes CFA (Continuous Flight Auger) u otros sistemas técnicamente viables. •Sistemas de mejoramiento de suelo. •Otras soluciones técnicamente viables.. La profundidad de exploración deberá alcanzar estratos competentes para cimentación y/o pilotaje, o hasta una profundidad donde los incrementos de esfuerzos inducidos por la estructura sean menores al diez por ciento (10%) del esfuerzo efectivo existente. En caso de cimentaciones profundas, la investigación deberá alcanzar profundidades suficientes para evaluar: •Capacidad de punta. •Fricción lateral. •Fricción negativa. •Asentamientos. •Comportamiento de grupo de pilotes. •Interacción suelo-estructura.. El estudio de mecánica de suelos deberá efectuarse conforme a lo establecido en la Norma Boliviana de Estudios Geotécnicos, considerando un mínimo de puntos (de acuerdo a normativa vigente en el País) y su cantidad definitiva de exploraciones, profundidad de investigación, frecuencia de ensayos y alcances mínimos deberán justificarse técnicamente en función de: •Complejidad estructural del Hospital. •Magnitud de cargas. •Número de niveles. •Sectores críticos. •Variabilidad estratigráfica. •Condiciones hidrogeológicas. •Existencia de sótanos o estructuras especiales.. La investigación deberá incluir obligatoriamente ensayos SPT (Standard Penetration Test), ejecutados conforme a normas ASTM aplicables, realizándose como mínimo cada 1,50 m de profundidad y en cada cambio significativo de estrato. Asimismo, la Empresa Consultora deberá complementar la investigación geotécnica mediante ensayos especializados cuando los resultados preliminares de prospección, las condiciones estratigráficas del terreno, la presencia de napa freática, la complejidad estructural del Hospital o las recomendaciones derivadas de la exploración inicial así lo requieran, pudiendo incluir entre otros: •CPT (Cone Penetration Test). •Ensayos de penetración dinámica. •Ensayos geofísicos. •Ensayos de permeabilidad. •Ensayos sísmicos. •Ensayos presiométricos. •Otros ensayos especializados técnicamente necesarios para la adecuada caracterización geotécnica del terreno y el análisis de cimentaciones superficiales y profundas.. El estudio deberá contener como mínimo los siguientes parámetros básicos del suelo: •Clasificación completa del suelo. •Capacidad portante del terreno. •Ángulo de fricción interna. •Cohesión. •Nivel freático. •Peso unitario. •Densidad. •Contenido de humedad. •Parámetros de resistencia al corte. •Parámetros de deformación y consolidación. •Permeabilidad. •Asentamientos inmediatos y diferidos. •Asentamientos diferenciales. •Parámetros de comportamiento dinámico del suelo e interacción suelo-estructura.. La Empresa Consultora deberá evaluar expresamente: •Riesgo de licuación. •Suelos colapsables. •Arcillas expansivas. •Presencia de rellenos no controlados. •Materiales orgánicos. •Riesgos de consolidación y asentamientos a largo plazo.. Asimismo, deberá evaluar las condiciones hidrogeológicas del terreno considerando: •Nivel freático. •Variación estacional. •Permeabilidad. •Riesgo de saturación. •Agresividad química del agua subterránea, cuando corresponda.. En caso de identificarse napa freática superficial, la Consultora deberá emitir recomendaciones relacionadas con: •Excavaciones. •Bombeo. •Subdrenes. •Impermeabilización. •Protección de cimentaciones. •Procedimientos constructivos.. La Consultora deberá efectuar análisis específicos para descarte de licuación del suelo y evaluar los efectos sísmicos conforme a la normativa boliviana vigente y recomendaciones de Hospital Seguro OPS/OMS.. Investigación de Campo En un plano general del terreno se mostrará la ubicación exacta de las calicatas, sondeos, perforaciones y ensayos ejecutados, de manera tal que permita identificar su posición respecto a hitos topográficos, coordenadas georreferenciadas y edificaciones existentes. Como resultado de la exploración se presentarán perfiles estratigráficos longitudinales y transversales del terreno, relacionando las exploraciones efectuadas con el levantamiento topográfico y el anteproyecto arquitectónico. Se indicarán claramente: •Número de exploraciones. •Profundidad de exploraciones. •Número de muestras. •Clasificación SUCS. •Espesor de estratos. •Nivel freático. •Resultados SPT. •Presencia de rellenos. •Materiales orgánicos. •Estratos blandos. •Arcillas expansivas. •Materiales colapsables.. Ensayos de Laboratorio Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: •Análisis granulométrico. •Clasificación Unificada de Suelos (SUCS). •Contenido de humedad. •Límites de Atterberg. •Peso unitario. •Densidad. •Ensayo Proctor. •CBR para diseño de pavimentos. •Ensayo de corte directo. •Compresión inconfinada. •Ensayos triaxiales según corresponda. •Ensayos edométricos. •Ensayos de consolidación. •Ensayos de permeabilidad. •Análisis químico de agresividad del suelo. •Sulfatos. •Cloruros. •Sales solubles. •pH. •Ensayos de expansión y colapsabilidad. Asimismo, se deberán ejecutar los ensayos necesarios para: •Evaluación de resistencia al corte. •Estimación de asentamientos. •Evaluación de compresibilidad. •Evaluación geotécnica integral del terreno. La omisión de estudios complementarios que pudieran implicar deficiencias en el proyecto y problemas durante la construcción será responsabilidad de la Firma Consultora.. A.2.4. Estudio Geotécnico. La Consultora deberá recomendar técnica y económicamente el sistema de cimentación más adecuado para la infraestructura hospitalaria. El análisis deberá considerar: •Magnitud de cargas. •Sistema estructural. •Número de niveles. •Sectores críticos hospitalarios. •Equipos médicos especiales. •Asentamientos admisibles. •Asentamientos diferenciales. •Condiciones hidrogeológicas. •Condiciones sísmicas. •Etapas constructivas.. Se indicará la profundidad mínima de fundación y el tipo de cimentación recomendado. En caso de existir alternativas técnicamente viables, deberá indicarse la alternativa adoptada para el cálculo de capacidad admisible y asentamientos. En el Estudio de Mecánica de Suelos se mostrarán los cálculos para la determinación de: •Capacidad admisible. •Factores de seguridad. •Asentamientos. •Hipótesis de cálculo. •Parámetros utilizados. •Métodos empleados.. Cuando se recomiende pilotaje, el estudio deberá incluir: •Tipo de pilote recomendado. •Longitud estimada. •Diámetro. •Capacidad axial. •Capacidad lateral. •Fricción negativa. •Capacidad de grupo. •Asentamientos. •Separación recomendada. •Recomendaciones constructivas.. La Empresa Consultora deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de asentamientos producidos por la presión inducida, señalando parámetros utilizados y fuentes de información. Se deberán determinar los asentamientos diferenciales permisibles para estructuras hospitalarias. Cuando el asentamiento esperado sea mayor al asentamiento tolerable, deberá reformularse la capacidad admisible y recomendarse medidas de mitigación o mejoramiento. La Consultora deberá presentar el análisis químico del suelo indicando: •Sulfatos. •Cloruros. •Sales. •Elementos agresivos.. En función de dichos resultados deberá recomendar: •Tipo de cemento. •Protección anticorrosiva. •Tratamientos especiales. •Medidas de durabilidad.. En caso de presencia de capa freática, deberá incluirse el análisis químico del agua subterránea y recomendaciones constructivas correspondientes. Asimismo, la Consultora deberá emitir recomendaciones relacionadas con: •Compactación. •Subrasante. •Rellenos estructurales. •Material granular. •Geotextiles. •Mejoramiento de suelos. •Vibrocompactación. •Precargas. •Columnas de grava. •Drenajes. •Control de humedad. •Control de asentamientos.. Elaboración de Carpeta Geotécnica Obtenida la información de campo y laboratorio, la Consultora procederá a elaborar la Carpeta Geotécnica que contendrá toda la documentación necesaria para el entendimiento integral de las condiciones del terreno y las recomendaciones técnicas para el diseño y construcción de la infraestructura hospitalaria. La Carpeta Geotécnica deberá contener como mínimo: •Descripción detallada de las características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas del área de estudio. •Plano de ubicación y localización de exploraciones. •Plano de calicatas, sondeos y perforaciones. •Perfiles estratigráficos longitudinales y transversales. •Resultados de ensayos de campo y laboratorio. •Interpretación y análisis de resultados. •Evaluación hidrogeológica. •Evaluación sísmica y geodinámica. •Definición de tipos de cimentación. •Nivel de fundación recomendado. •Evaluación comparativa de cimentaciones superficiales y profundas. •Evaluación de alternativas de pilotaje. •Recomendaciones constructivas. •Recomendaciones de drenaje y control de agua. •Mapa geológico y perfiles litológicos. •Resumen del estudio de suelos con respaldo de laboratorio. •Conclusiones y recomendaciones.. Asimismo, el estudio deberá presentar: •Memoria descriptiva. •Planos. •Perfiles estratigráficos. •Resultados de ensayos “in situ”. •Resultados de laboratorio. •Recomendaciones técnicas para diseño y construcción. Geología y Sismicidad Se deberán describir los aspectos geológicos, geomorfológicos y geodinámicos más importantes del área de estudio, identificando aquellos aspectos que pudieran incidir en la estabilidad y comportamiento de la obra. La Consultora deberá adjuntar: •Mapas geológicos. •Mapas de microzonificación. •Zonificación sísmica. •Clasificación de sitio. •Parámetros sísmicos de diseño. •Evaluación de amplificación sísmica.. El estudio deberá considerar las recomendaciones de la OPS/OMS respecto a Hospitales Seguros y protección antisísmica de infraestructura crítica hospitalaria. Asimismo, se deberán presentar como mínimo las siguientes tablas: •Resumen de trabajos de campo. •Cantidad de ensayos de laboratorio. •Resumen de ensayos de laboratorio. •Elementos químicos agresivos para la cimentación. •Parámetros geotécnicos adoptados.. Memoria Descriptiva La Memoria Descriptiva deberá contener: •Datos generales del terreno. •Ubicación. •Accesos. •Características urbanas. •Características del entorno. •Descripción general del proyecto. •Descripción de exploraciones. •Número de calicatas y perforaciones. •Ensayos efectuados. •Clasificación SUCS. •Nivel freático. •Estratigrafía. •Parámetros geotécnicos. •Evaluación hidrogeológica. •Evaluación sísmica. •Alternativas de cimentación. •Recomendaciones técnicas. •Conclusiones.. Se presentará como mínimo: •Fotografías de cada calicata. •Fotografías de perforaciones. •Fotografías de ensayos. •Fotografías panorámicas. •Registro fotográfico georreferenciado.. Todos los documentos, certificados y ensayos deberán estar firmados por los profesionales responsables y avalados por la Firma Consultora.. La Consultora deberá recomendar, cuando corresponda: •Colocación de capa de afirmado. •Material granular. •Espesores mínimos. •Grados de compactación. •Tratamiento de subrasante. •Recomendaciones para pisos interiores y exteriores. •Recomendaciones para pavimentos y áreas de circulación hospitalaria.. Una vez concluidos los trabajos de investigación, la Consultora deberá clausurar las exploraciones efectuadas y restituir las áreas intervenidas, dejando la zona en condiciones similares a las encontradas inicialmente. Como conclusiones y recomendaciones se indicará claramente: •Tipo de cimentación recomendado. •Profundidad de fundación. •Capacidad admisible. •Asentamientos admisibles. •Recomendaciones de pilotaje. •Tipo de cemento. •Recomendaciones de drenaje. •Mejoramiento de suelos. •Recomendaciones constructivas. •Restricciones geotécnicas del proyecto. •Recomendaciones para ejecución y control de obra.. A.3 Informe Situacional. La Empresa Consultora deberá realizar los estudios de campo necesarios y elaborar el correspondiente Informe Situacional, el cual constituirá la base para el desarrollo del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Para tal efecto, deberá efectuar las inspecciones, verificaciones, análisis y gestiones necesarias, considerando como mínimo las siguientes actividades: •Realizar la inspección integral del terreno y la verificación in situ, evaluando las condiciones físicas, topográficas, geotécnicas, hidrológicas, urbanísticas, legales, de accesibilidad y demás características que puedan incidir en el desarrollo del proyecto. •Elaborar un diagnóstico integral de las condiciones existentes para la construcción de la clínica, incluyendo la evaluación de la infraestructura existente, los servicios básicos, las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, electromecánicas, instalaciones especiales, sistemas tecnológicos, equipamiento médico, equipamiento complementario y demás componentes requeridos para el adecuado funcionamiento del establecimiento de salud. •Gestionar, realizar el seguimiento y obtener los parámetros urbanísticos, lineamientos técnicos de construcción, certificados, autorizaciones, aprobaciones y demás requisitos exigidos por las entidades competentes para el desarrollo, revisión y aprobación del proyecto, cuando corresponda. •Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, fibra óptica, tecnologías de la información, gases medicinales, sistema de protección contra incendios, climatización (HVAC), disposición final de residuos hospitalarios y cualquier otro servicio requerido para el adecuado funcionamiento del establecimiento de salud, emitidas por las entidades competentes. •Evaluar las condiciones climatológicas, hidrológicas, geológicas y las características de las vías de comunicación existentes y proyectadas, incluyendo la disponibilidad de materiales de construcción, las fuentes de abastecimiento y las condiciones de transporte que puedan influir en la ejecución del proyecto. •Realizar el análisis del flujo vehicular y peatonal, considerando la accesibilidad al predio, la capacidad de las vías existentes, los accesos y salidas, la circulación de ambulancias, vehículos de emergencia, transporte público, pacientes, visitantes, personal, abastecimiento y servicios, proponiendo las alternativas técnicas necesarias para garantizar una operación segura, eficiente y funcional del establecimiento hospitalario. •Identificar, revisar, compatibilizar, actualizar y complementar los estudios básicos a nivel de factibilidad, así como evaluar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos derivados de fenómenos naturales y/o antrópicos que puedan afectar la ejecución, operación y sostenibilidad del proyecto. •Incorporar cualquier otro estudio, análisis, inspección, gestión o actividad técnica que resulte necesaria para garantizar la viabilidad técnica, económica, legal y operativa del proyecto, así como el cumplimiento de la normativa vigente y de los requisitos establecidos por las entidades competentes para la aprobación del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.. A.4 Programa Médico Arquitectónico. La Empresa Consultora deberá validar y/o actualizar el Programa Médico Arquitectónico (PMA), tomando como base el Plan Medico Funcional proporcionado por la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), los resultados del Informe Situacional, la cartera de servicios, la normativa nacional vigente y las normas y recomendaciones aplicables para infraestructura hospitalaria. Como mínimo, deberá desarrollar las siguientes actividades: •Revisar, validar, actualizar y/o complementar el Plan Medico Funcional proporcionado por la CSBP, verificando su consistencia con la cartera de servicios, la demanda proyectada, el modelo de atención y los requerimientos técnicos del Establecimiento de Salud a ser proyectado. •Determinar el dimensionamiento de las áreas y ambientes, considerando la capacidad instalada, la proyección de la demanda, el equipamiento médico y no médico, el personal requerido, la normativas vigentes y recomendaciones internacionales enfocadas al dimensionamiento hospitalario. •Elaborar la Matriz de Interrelaciones Funcionales, identificando las relaciones de proximidad, dependencia y compatibilidad entre los diferentes servicios y unidades funcionales del hospital. •Elaborar el Diagrama Funcional, representando los flujos operativos, funcionales y de circulación de pacientes, personal, visitantes, suministros, residuos, ropa limpia y sucia, alimentos y demás procesos hospitalarios, garantizando la separación de circuitos limpios y contaminados. •Definir los criterios de sectorización y zonificación funcional del establecimiento, asegurando una adecuada integración entre las diferentes áreas asistenciales, administrativas, de apoyo diagnóstico, tratamiento y servicios generales. •Compatibilizar el Programa Médico Arquitectónico con los requerimientos de infraestructura, equipamiento, instalaciones especiales y tecnologías de la información y comunicación previstas para el proyecto. •Incorporar las observaciones y recomendaciones formuladas por la Contraparte y por las entidades competentes, efectuando los ajustes necesarios hasta obtener la conformidad del Programa Médico Arquitectónico, el cual servirá de base para el desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico y del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. El PMA será un documento dinámico y consensuado constantemente con la Supervisión y el personal designado por la C.S.B.P.. A.5 Diseño Arquitectónico. La entidad ejecutora o consultora, desarrollará en primera instancia: •Revisión y validación del Programa Medico Arquitectónico •Generará la Matriz de interrelación funcional •El diagrama Funcional. Con estos documentos aprobados por supervisión elaboraran por lo menos 3 alternativas de solución arquitectónica, tomando en cuenta las vías principales, ingreso público, técnico, circulación vehicular restringida, ingreso diferenciado de emergencias, asoleamiento y en general la funcionalidad y distribución de ambientes, acompañado de recomendaciones. Una vez seleccionada la alternativa más adecuada, la empresa deberá elaborar la alternativa cuidando los detalles de diseño y respetando las áreas mínimas establecidas en el PMA aprobado.. Se deberá considerar en todo momento que esta es una infraestructura hospitalaria y se deben cuidar todas las características de bioseguridad, particularidades funcionales, diferenciación de circulaciones, acabados de grado hospitalario, instalaciones especiales, y otros que están ligados al diseño hospitalario. Además de la parte gráfica, se presentará una MEMORIA DESCRIPTIVA en la que se justifique la aplicación del programa arquitectónico, partido adoptado, su descripción y características principales, asoleamiento, circulaciones diferenciadas, ingresos, el volumen y el dimensionamiento de la edificación.. El diseño arquitectónico, así como las ingenierías de la clínica regional de referencia deberá integrar criterios de Eficiencia Energética y sostenibilidad ambiental. La empresa adjudicada garantizará la optimización del ciclo de vida del edificio mediante el uso de energías renovables, sistemas de alta eficiencia térmica, gestión integral de residuos y la reducción de la huella de carbono, alineándose con las certificaciones internacionales de construcción energéticamente eficiente.. Respecto al Proyecto Ejecutivo, la parte referente a la Arquitectura deberá desarrollar la totalidad del proyecto en metodología BIM, los planos y documentos técnicos a ser entregados deberán contener todos los detalles constructivos, cómputos métricos, estudio de costos y especificaciones necesarias para una perfecta interpretación de todos los elementos que incluirá mínimamente lo siguiente: •Plano de sitio mostrando la ubicación de la edificación o conjunto de edificaciones que incluya los accesos peatonales y vehiculares, definiendo los espacios exteriores (muros, gradas, rampas, circulaciones, aceras, áreas de parqueo, servicio, jardineras) así como su ubicación, dimensiones, asoleamiento y materiales. •Plano de ubicación mostrando la relación del lote con su entorno, las edificaciones existentes y los servicios que desarrollan y la relación con la infraestructura existente, la estructura vial y accesos circundantes al terreno. •Plano de trazo indicando los ejes representativos de todas las edificaciones que se van a realizar en el predio determinado. •Plantas acotadas de todos los pisos mostrando los ejes y donde cada ambiente tenga nombre además de una codificación única, sin muebles y con la cantidad suficiente de cotas internas de cada ambiente y pasillo, las áreas útiles de cada ambiente, cotas exteriores, niveles de pisos, codificación de puertas y ventanas y otros que se consideren necesarios. •Plantas de todos los pisos amoblados, con graficacion de giros de camilla, perímetro de movimiento de sillas de ruedas, abatimiento de puertas y cualquier otro que permita entender claramente la correcta funcionalidad de la clínica, mostrando ubicación de equipamiento fijo, equipamiento médico hospitalario (debidamente codificado), artefactos sanitarios, instalaciones, calderos, transformadores, mobiliario mayor y ubicación de camas de internación y se considere el área de hospedaje para los familiares acompañantes. •Planos de techos, indicando material, pendientes y sentido de escurrimiento de las aguas, ubicación de canaletas, sumideros, bajantes, tanques, domos y otros elementos, tipo de impermeabilización (si es el caso), juntas de dilatación, con especificación de materiales y toda información que se considere conveniente. •Cortes mostrando cotas de piso acabado, alturas interiores útiles y detalles de entrepisos, cielos rasos y cielos falsos, altura de dinteles, altura de zócalos, indicación de materiales de acabado y revestimientos, mínimamente se deberá tener lo siguiente en uno o más planos, corte longitudinal y transversal, cortes en cada una de las escaleras, corte donde se vea el interior del quirófano. •Fachadas acotadas, alturas de antepechos, dimensión de vanos, altura total, indicación de materiales de acabado, codificación de puertas y ventanas. •Planos de detalle de todos los elementos constructivos que fueran necesarios para una correcta interpretación de las obras a ejecutar como: puertas, ventanas, pisos, gradas, rampas, barandas, balcones, elementos constructivos especiales, juntas de dilatación con tapajuntas, zócalos sanitarios o de media caña, detalles constructivos de pisos y muros y otros planos de construcción. Armarios, mamparas, divisiones, equipos de seguridad, arquitectura especial para personas con capacidades especiales que tengan acceso a toda la infraestructura y sus espacios adecuados a cada área y otros elementos fijos, materiales y especificaciones técnicas. •Por lo menos dos cortes de borde a escala 1:50, uno de ellos debe pasar por el ingreso principal. •Planos de acabados, pisos, muros y cielos falsos un plano por cada uno con la codificación y/o graficación por tipo de material, mostrando los cómputos métricos (áreas totales de cada material) •Planos de puertas y ventanas, por código que incluyan todos los datos necesarios, incluyendo las quincallerías, debe notarse de forma diferenciada las dimensiones del vano, así como de la hoja de la puerta, describir materiales y elementos especiales de protección o visores si corresponde. •Planos a mayor escala de ambientes particulares y ambientes tipo. •Planilla de acabados por ambiente. •Maqueta virtual con recorrido de interiores y exteriores •Elaboración de perspectivas a partir de planos digitalizados con la creación de ilustraciones y recorridos virtuales animados del proyecto arquitectónico en el que se aprecie el exterior y los interiores del mismo, con sonido y música de fondo en un video de duración no menor a 3 minutos. •Maqueta física a detalle a una escala no menor a 1:150 o mejor parecer de la Supervisión. •Planos de señalética, respetando la imagen institucional de la CSBP e indicando el detalle del diseño, símbolos y letreros, cumpliendo de acuerdo a la clasificación siguiente: Señalamiento Indicativo, Señalamiento Conductivo, Señalamiento Informativo, Señalamiento Restrictivo, Señalamiento Educativo. Esta señalización debe está enfocado para el personal del Hospital, para las personas con capacidades diferentes que requieren este tipo de señalamientos especiales, para el paciente interno y/o ambulatorio y para el público visitante, señalización para el sistema contraincendios, y de rutas de evacuación.. A.6 Diseño Estructural. La consultora deberá desarrollar el proyecto integral de ingeniería estructural del hospital considerando criterios de seguridad estructural, funcionalidad hospitalaria, durabilidad, resiliencia, continuidad operativa y protección sísmica de infraestructura crítica, conforme a normativa boliviana vigente y criterios internacionales aplicables para edificaciones hospitalarias.. La concepción y tipología estructural del Hospital deberá ajustarse integralmente al proyecto arquitectónico aprobado, priorizando la funcionalidad hospitalaria, la flexibilidad de espacios, la compatibilidad con instalaciones electromecánicas y la facilidad de mantenimiento futuro. En este sentido, la Consultora deberá evaluar técnica y económicamente alternativas estructurales que permitan optimizar la altura útil de entrepisos y minimizar interferencias con ductos, bandejas, redes hidrosanitarias, climatización, gases medicinales y demás instalaciones especiales hospitalarias.. Podrán considerarse soluciones estructurales de losas de entrepiso sin vigas aparentes, tales como losas planas, losas postensadas o sistemas equivalentes con ábacos, capiteles o refuerzos localizados, siempre que dichas soluciones permitan mantener espacios técnicos limpios y continuos para el paso ordenado de tuberías e instalaciones hospitalarias. La adopción de este tipo de tipologías estructurales deberá encontrarse plenamente justificada mediante memorias de cálculo, análisis estructural y verificación normativa, garantizando en todos los casos el cumplimiento de los criterios de seguridad estructural, control de deformaciones, vibraciones, punzonamiento, rigidez lateral y desempeño sísmico exigidos por la normativa boliviana vigente y reglamentos internacionales complementarios aplicables.. Asimismo, el diseño deberá verificar que la configuración estructural adoptada no genere irregularidades en planta o elevación que afecten el comportamiento sísmico global de la edificación hospitalaria, debiendo priorizarse soluciones estructurales regulares, redundantes y compatibles con los requerimientos de infraestructura esencial y continuidad operativa post evento sísmico.. El diseño estructural deberá basarse obligatoriamente en: •Resultados del estudio geotécnico. •Levantamiento topográfico. •Anteproyecto arquitectónico aprobado. •Estudios hidrológicos e hidráulicos cuando corresponda. •Condiciones climáticas y ambientales de Santa Cruz de la Sierra. •Requerimientos hospitalarios específicos. •Cargas especiales de equipamiento médico. •Criterios de Hospital Seguro OPS/OMS.. Normas El diseño estructural del proyecto deberá desarrollarse conforme a la normativa boliviana vigente y, de manera complementaria, a normas y estándares internacionales de reconocido prestigio, cuando la normativa nacional no contemple aspectos específicos o cuando así lo autorice la Supervisión. •Diseño Sísmico •NBDS-2023 – Norma Boliviana de Diseño Sísmico, o su versión vigente. •Diseño de Estructuras de Hormigón Armado •NB 1225001-1 – Hormigón Estructural – Parte 1: Especificaciones, o su versión vigente. •NB 1225001-2 – Hormigón Estructural – Parte 2: Comentarios, o su versión vigente. •Acciones sobre las Estructuras •NB 1225002-1 – Acciones sobre las Estructuras – Acciones Gravitacionales, Reológicas y Empujes del Terreno – Parte 1: Especificaciones, o su versión vigente. •NB 1225002-2 – Parte 2: Comentarios, o su versión vigente. •Acción del Viento •NB 1225003-1 – Acciones sobre las Estructuras – Acción del Viento – Parte 1: Especificaciones, o su versión vigente. •NB 1225003-2 – Parte 2: Comentarios, o su versión vigente. •Estudios Geotécnicos y Diseño de Cimentaciones •NBEG – Norma Boliviana de Estudios Geotécnicos, o su versión vigente. NOTA: Las siguientes normas podrán utilizarse como complemento de la normativa boliviana, siempre que no exista contradicción con ésta. •ASCE – American Society of Civil Engineers •ASCE/SEI 7 (versión vigente). Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. Establece los criterios para la determinación de cargas permanentes, sobrecargas de uso, viento, sismo, lluvia y demás acciones, así como sus combinaciones de carga. •ACI – American Concrete Institute •ACI 318 (versión vigente). Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary. Requisitos para el análisis, diseño y detallado de estructuras de hormigón armado. •ANSI/AISC – American Institute of Steel Construction •ANSI/AISC 360 (versión vigente). Specification for Structural Steel Buildings. Requisitos para el análisis y diseño de estructuras de acero mediante los métodos LRFD y ASD. •ANSI/AISC 341 (versión vigente). Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. Requisitos para el diseño sismorresistente de estructuras metálicas. •ANSI/AISC 358 (versión vigente). Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications. Requisitos para el diseño de conexiones precalificadas en pórticos resistentes a momento. •AISI – American Iron and Steel Institute •AISI S100 (versión vigente). North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members. Requisitos para el diseño de elementos estructurales conformados en frío. •AASHTO – American Association of State Highway and Transportation Officials •AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, versión vigente. Aplicable al diseño de puentes, pasos elevados, muros y otras estructuras de infraestructura vial cuando formen parte del proyecto.. La Consultora deberá considerar que la infraestructura hospitalaria corresponde a una edificación esencial o crítica, por lo que el diseño estructural deberá garantizar: •Continuidad operativa post evento sísmico. •Limitación de deformaciones. •Control de vibraciones. •Redundancia estructural. •Seguridad ante cargas extremas. •Protección de áreas críticas hospitalarias. •Compatibilidad con instalaciones especiales. •Posibilidad de ampliaciones futuras previstas en el diseño maestro. •Posibilidad de construcción en dos fases. Alcance del Proyecto Estructural El Proyecto Estructural deberá incluir el análisis, diseño, modelación, cálculo y documentación constructiva completa de todos los elementos estructurales necesarios para la ejecución integral del Hospital. La Consultora deberá desarrollar como mínimo: •Fundaciones superficiales. •Fundaciones profundas mediante pilotaje cuando corresponda. •Losas de fundación. •Zapatas aisladas. •Zapatas combinadas. •Plateas. •Vigas de fundación. •Encepados. •Pilotes. •Micropilotes si fueran necesarios. •Muros de contención. •Columnas. •Vigas. •Losas macizas. •Losas alivianadas. •Losas postensadas si corresponde. •Losas con ábacos o capiteles •Estructuras metálicas. •Estructuras mixtas. •Cubiertas. •Escaleras. •Rampas. •Tanques elevados. •Cisternas. •Cámaras técnicas. •Estructuras para equipos médicos. •Estructuras para HVAC. •Plataformas técnicas. •Estructuras de ascensores. •Cuartos técnicos. •Estructuras exteriores. •Cercos y obras complementarias.. Asimismo, deberá incluir estructuras especiales para: •Equipos de Imagenología. •Equipos pesados. •Quirófanos. •Laboratorios. •Áreas de aislamiento. •Áreas críticas hospitalarias. Todos estos diseños deberán ser justificados con los catálogos de los equipos propuestos a instalarse. Criterios Generales de Diseño El diseño estructural deberá considerar: •Cargas permanentes. •Sobrecargas de uso hospitalario. •Cargas sísmicas. •Cargas de viento. •Cargas de granizo. •Empujes de tierra. •Presiones hidrostáticas. •Cargas térmicas. •Vibraciones. •Impactos. •Cargas de equipos médicos. •Cargas dinámicas. •Efectos de retracción y fluencia. •Interacción suelo-estructura. •Asentamientos diferenciales. •Etapas constructivas.. La Consultora deberá justificar técnicamente: •Sistema estructural adoptado. •Regularidad estructural. •Configuración sísmica. •Distribución de rigidez. •Distribución de masas. •Juntas sísmicas. •Separaciones estructurales. •Compatibilización arquitectónica. •Compatibilización electromecánica.. Modelación y Análisis Estructural La Consultora deberá desarrollar modelos estructurales tridimensionales completos mediante software especializado reconocido internacionalmente. Se deberá indicar: •Programa utilizado. •Versión del software. •Hipótesis de modelación. •Criterios de discretización. •Condiciones de borde. •Consideraciones sísmicas. •Métodos de análisis. •Combinaciones de carga. •Parámetros dinámicos.. El análisis estructural deberá incluir como mínimo: •Análisis dinámico modal espectral. •Verificación torsional. •Análisis de derivas. •Control de desplazamientos. •Control de vibraciones. •Análisis P-Delta. •Verificación de irregularidades. •Verificación de estabilidad global. •Interacción suelo-estructura. Análisis de Interacción Suelo-Estructura La Consultora deberá desarrollar el análisis de interacción suelo-estructura (ISE) como parte integral del Proyecto de Cálculo Estructural, considerando el comportamiento combinado entre el terreno de fundación, las cimentaciones y la superestructura hospitalaria. El análisis de interacción suelo-estructura será obligatorio especialmente cuando existan: •Suelos blandos o compresibles. •Napa freática elevada. •Fundaciones profundas. •Pilotaje. •Plateas de fundación. •Edificaciones hospitalarias de gran magnitud. •Sótanos. •Equipos médicos sensibles a vibraciones. •Riesgo de asentamientos diferenciales. •Cargas concentradas importantes. •Sectores hospitalarios críticos.. El análisis deberá considerar: •Módulo de elasticidad del suelo. •Módulo de corte. •Coeficiente de Poisson. •Parámetros dinámicos. •Amortiguamiento. •Rigidez vertical y horizontal. •Rigidez rotacional. •Constantes de balasto cuando corresponda.. En caso de cimentaciones profundas mediante pilotaje deberán evaluarse adicionalmente: •Interacción pilote-suelo. •Interacción grupo de pilotes. •Eficiencia de grupo. •Distribución de cargas. •Fricción lateral. •Capacidad de punta. •Fricción negativa. •Desplazamientos laterales. •Asentamientos del grupo. •Efectos sísmicos sobre pilotes. •Licuación y pérdida de soporte lateral.. La Consultora deberá justificar técnicamente: •Modelo geotécnico adoptado. •Hipótesis de cálculo. •Parámetros utilizados. •Métodos de análisis. •Condiciones de borde. •Compatibilidad de deformaciones. •Modelos equivalentes utilizados.. El análisis podrá desarrollarse mediante: •Modelos de balasto. •Resortes equivalentes. •Elementos finitos. •Modelación tridimensional. •Modelos dinámicos. •Métodos analíticos reconocidos. •Métodos numéricos especializados.. Diseño de Fundaciones El diseño de fundaciones deberá desarrollarse conforme al estudio geotécnico aprobado y considerando las condiciones particulares de los suelos predominantes de Santa Cruz de la Sierra. La Consultora deberá evaluar técnica y económicamente: •Zapatas aisladas. •Zapatas combinadas. •Plateas. •Losas de fundación. •Pilotaje. •Micropilotes. •Sistemas de mejoramiento de suelo.. En caso de pilotaje deberá incluir: •Tipo de pilote. •Longitud. •Diámetro. •Separación. •Capacidad axial. •Capacidad lateral. •Fricción negativa. •Capacidad de grupo. •Asentamientos. •Diseño de encepados. •Procedimiento constructivo.. Asimismo, deberá verificarse: •Capacidad portante. •Asentamientos inmediatos. •Asentamientos diferidos. •Asentamientos diferenciales. •Estabilidad global. •Flotación por napa freática. •Licuación. •Empujes laterales.. Diseño Sísmico La Consultora deberá desarrollar el diseño sísmico conforme a normativa boliviana vigente y criterios de Hospital Seguro OPS/OMS. El análisis sísmico deberá considerar: •Zonificación sísmica. •Microzonificación. •Clasificación de sitio. •Espectro de diseño. •Factor de importancia hospitalaria. •Derivas admisibles. •Disipación de energía. •Redundancia. •Irregularidades. •Comportamiento dúctil.. Memoria Descriptiva El Proyecto Estructural deberá contar con una Memoria Descriptiva completa que incluya como mínimo: •Descripción general del proyecto. •Ubicación. •Características estructurales. •Sistema estructural adoptado. •Normativa utilizada. •Parámetros de diseño. •Características de materiales. •Criterios sísmicos. •Criterios geotécnicos. •Descripción de fundaciones. •Descripción de superestructura. •Descripción de cubiertas. •Descripción de estructuras especiales. •Procedimientos constructivos recomendados. •Restricciones técnicas. •Compatibilización interdisciplinaria. •Conclusiones y recomendaciones.. Memoria de Cálculo Estructural La Consultora deberá presentar Memorias de Cálculo completas, desarrolladas y sustentadas técnicamente. Las memorias deberán incluir: •Bases de diseño. •Hipótesis adoptadas. •Normativa aplicada. •Parámetros sísmicos. •Parámetros geotécnicos. •Parámetros de interacción suelo-estructura. •Criterios de modelación. •Combinaciones de carga. •Análisis estructural. •Resultados de modelación. •Verificación de derivas. •Diseño de elementos estructurales. •Diseño de conexiones. •Diseño de fundaciones. •Diseño de pilotaje. •Diseño de muros. •Diseño de losas. •Diseño de escaleras. •Diseño de rampas. •Diseño de tanques y estructuras de soporte •Diseño de estructuras metálicas. •Diseño de la estructura soporte y fosa de los ascensores. •Verificaciones de estabilidad. •Factores de seguridad. •Detalle de armaduras. •Cálculos manuales de validación. •Cuadros resumen. •Anexos técnicos. •Reportes de software. No se aceptarán únicamente reportes automáticos de software sin interpretación y sustento técnico.. Planos Estructurales La Consultora deberá desarrollar la totalidad de planos estructurales constructivos necesarios para la correcta ejecución de la obra.. Plano de cargas La Consultora deberá elaborar planos de cargas estructurales identificando la distribución de cargas consideradas en el diseño del Hospital. Los planos deberán incluir como mínimo: •Cargas muertas. •Sobrecargas de uso. •Cargas accidentales climáticas como granizo •Cargas de equipos médicos y electromecánicos. •Cargas de cubiertas y tanques. •Cargas concentradas y dinámicas cuando corresponda. •Sectores críticos hospitalarios. •Transferencia de cargas y reacciones en fundaciones.. Plano de estructura soporte y Fosas de ascensor En caso de requerir ascensores, la Consultora deberá desarrollar el diseño estructural de las fosas de ascensor considerando las recomendaciones del fabricante, normativa aplicable y requerimientos funcionales hospitalarios. El diseño deberá incluir como mínimo: •Dimensiones y niveles. •Cotas de fundación. •Muros estructurales. •Losa de fondo. •Impermeabilización. •Drenaje y bombeo cuando corresponda. •Refuerzo estructural. •Insertos y elementos de anclaje. •Protección contra napa freática. •Compatibilización con instalaciones electromecánicas y arquitectura.. Fundaciones •Plano de fundaciones. •Plano de pilotaje. •Plano de encepados. •Plano de vigas de fundación. •Plano de losas radier. •Plano de drenaje bajo fundación. •Plano de muros de contención.. Superestructura •Plantas estructurales por nivel. •Plano de columnas. •Plano de vigas. •Plano de losas. •Plano de cubiertas. •Plano de estructuras metálicas. •Plano de juntas sísmicas.. Elementos Especiales •Rampas. •Escaleras. •Tanques. •Cisternas. •Cuartos técnicos. •Plataformas. •Estructuras de equipos.. Cortes y Elevaciones •Cortes longitudinales. •Cortes transversales. •Elevaciones estructurales. •Cortes constructivos. •Detalles especiales.. Detalles •Detalles de armado. •Detalles de conexiones. •Detalles de anclajes. •Detalles de juntas. •Detalles de placas base. •Detalles de soldadura. •Detalles de pernos. •Detalles antisísmicos.. Los planos deberán incluir: •Ejes de replanteo. •Coordenadas. •Niveles. •Cotas. •Dimensiones. •Referencias cruzadas. •Cuadros de materiales. •Cuadros de cargas. •Simbología. •Notas generales. •Especificaciones de construcción. •Secuencia constructiva cuando corresponda. •Compatibilización con arquitectura e instalaciones.. Planillas de Acero y Armaduras La Consultora deberá desarrollar planillas completas de armaduras para todos los elementos estructurales. Las planillas deberán incluir: •Croquis de doblado. •Forma del elemento. •Diámetro. •Longitud. •Cantidad. •Peso unitario. •Peso total. •Identificación. •Referencia de plano. •Observaciones.. Software para el Análisis y Diseño Estructural El Consultor deberá emplear software especializado, legalmente licenciado y reconocido internacionalmente para el análisis, modelación, diseño y verificación de las estructuras proyectadas. La selección del software será responsabilidad del Consultor y deberá ser adecuada al sistema estructural propuesto, permitiendo desarrollar modelos tridimensionales, análisis estáticos y dinámicos, así como las verificaciones exigidas por la normativa vigente.. Los programas utilizados deberán ser compatibles con las normas nacionales e internacionales aplicables al proyecto y contar con capacidad para el diseño de estructuras de hormigón armado, acero estructural y demás sistemas que formen parte del alcance de la consultoría.. Como parte de los productos a entregar, el Consultor deberá proporcionar los archivos digitales originales del modelo estructural, incluyendo el proyecto completo del software utilizado, debidamente ejecutado ("programa corrido"), sin restricciones que impidan su apertura y revisión.. La entrega del modelo computacional deberá realizarse en el formato nativo del software empleado y, cuando sea posible, en formatos de intercambio compatibles que faciliten su revisión. La Supervisión podrá solicitar la comprobación del funcionamiento del modelo, la explicación de los criterios de modelación adoptados y la presentación de verificaciones adicionales cuando lo considere necesario.. A.7 Instalaciones Hidrosanitarias y sistemas especiales. La Empresa Consultora será responsable del diseño integral del componente hidrosanitario del Hospital, debiendo contar obligatoriamente con un Ingeniero Especialista Hidrosanitario con experiencia comprobada en diseño hospitalario. El diseño deberá garantizar la operatividad permanente, seguridad sanitaria, continuidad de servicio, eficiencia hidráulica, eficiencia energética, control de contaminación, sostenibilidad y cumplimiento de las normas bolivianas vigentes aplicables a infraestructura hospitalaria.. El componente hidrosanitario deberá contemplar el diseño integral de: •Sistema de agua potable. •Sistema de agua tratada y agua blanda. •Sistema de agua caliente y retorno. •Sistema de riego. •Sistema de evacuación de aguas residuales. •Sistema de ventilación sanitaria. •Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). •Sistema de drenaje pluvial. •Sistema de drenaje de aguas subterráneas. •Sistema contra incendios. •Sistema de disposición y manejo de residuos sólidos hospitalarios. •Equipos electromecánicos asociados. •Sistemas de reutilización y aprovechamiento eficiente del agua. •Sistemas de control y monitoreo hidráulico.. La Consultora deberá incorporar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, debiendo estudiar técnica y económicamente la pertinencia de implementar: •Sistemas de cosecha y almacenamiento de aguas pluviales. •Reutilización de aguas tratadas para riego y servicios complementarios. •Sistemas de riego tecnificado por goteo o alta eficiencia. •Equipos de bombeo de alta eficiencia energética. •Equipos con certificaciones internacionales de eficiencia. •Griferías y artefactos sanitarios de bajo consumo. •Inodoros con sistema de doble descarga. •Sistemas automatizados de control de consumo. •Sectorización hidráulica para optimización operativa. •Sistemas de monitoreo de fugas y pérdidas.. La Consultora deberá realizar las gestiones técnicas necesarias ante las entidades prestadoras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a objeto de: •Verificar factibilidades de conexión. •Confirmar capacidades de abastecimiento. •Verificar capacidad hidráulica de descarga. •Determinar condiciones actuales y futuras de prestación de servicios. •Identificar restricciones técnicas existentes. •Gestionar certificaciones y factibilidades requeridas.. Asimismo, debido a las características hidrogeológicas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la presencia frecuente de napa freática superficial, la Consultora deberá diseñar, cuando corresponda, un sistema temporal y/o permanente de drenaje de aguas subterráneas y evacuación pluvial para la etapa constructiva.. Normativa para el Diseño Será de aplicación obligatoria el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias (RENISDA), el cual establece los requisitos técnicos mínimos para la planificación, diseño, construcción y puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable, evacuación de aguas residuales y drenaje pluvial. Asimismo, deberán aplicarse las siguientes normas y reglamentos: 1.Norma Boliviana NB 512 – Reglamento para el Control de Calidad del Agua para Consumo Humano. 2.Norma Boliviana NB 688 – Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 3.Norma Boliviana NB 689 – Diseño para Sistemas de Agua Potable. 4.Normas bolivianas de materiales para saneamiento básico NB 213, NB 686, NB 687, NB 707, NB 708, NB 763, NB 764, NB 765, NB 1069 y NB 1070. 5.Reglamentos de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento. 6.Reglamentaciones municipales y normativas de la EPSA correspondiente. 7.Guías OPS/OMS para infraestructura hospitalaria. 8.Normativa ambiental boliviana vigente. 9.Normativa técnica internacional complementaria aplicable a hospitales.. Normativa de Calidad del Agua Según el Fin de Uso Considerando que en Bolivia no existe una normativa única específica para agua hospitalaria especializada, el diseño deberá complementarse con normativa internacional aplicable según el uso del agua hospitalaria.. Agua para Esterilización y Centrales de Reprocesamiento El agua utilizada para lavado de instrumental y alimentación de autoclaves deberá cumplir criterios de calidad que eviten incrustaciones, corrosión y contaminación microbiológica. Normativa de referencia: •UNE-EN 285. •UNE-EN ISO 15883. •Recomendaciones internacionales para agua purificada en hospitales.. Agua de Consumo Humano y Prevención de Contaminación Biológica El diseño deberá garantizar calidad microbiológica del agua conforme a la NB 512 y considerar medidas preventivas para evitar proliferación bacteriana en redes internas hospitalarias. Se deberán considerar: •Control de cloro residual. •Sistemas de recirculación. •Prevención de estancamientos. •Sectorización. •Protocolos de limpieza y desinfección. •Monitoreo de calidad. El uso de sistemas de tratamiento especial deberá estar plenamente justificado mediante criterios técnicos, sanitarios y operativos desarrollados por la Consultora.. Normativa de Regulación de Efluentes y PTAR La normativa principal aplicable será: •Ley N° 1333 de Medio Ambiente. •Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH). •Leyes N° 2029 y N° 2066. •Reglamentos ambientales vigentes. •Normativa de EPSA correspondiente.. La PTAR hospitalaria deberá contemplar tratamiento especial para aguas potencialmente patógenas provenientes de: •Quirófanos. •Terapias intensivas. •Esterilización. •Laboratorios. •Áreas infecciosas. •Áreas de aislamiento. •Lavandería hospitalaria. •Áreas biocontaminadas.. La Consultora deberá justificar técnicamente los procesos de tratamiento requeridos, pudiendo contemplarse: •Desinfección especializada. •Tratamientos físico-químicos. •Neutralización. •Tratamientos biológicos complementarios. •Sistemas de control bacteriológico. •Sistemas de manejo de lodos contaminados. No se permitirá la descarga directa de efluentes hospitalarios sin tratamiento previo adecuado.. Normativa Contra Incendios La normativa principal aplicable será: •Ley N° 449 de Bomberos. •Decreto Supremo N° 2995. •SIPPCI (Sistema de Prevención y Protección Contra Incendios). •Normas Bolivianas NB 58002. •Normas Bolivianas NB 58005. •Normas Bolivianas NB 517002. Complementariamente, podrán aplicarse criterios técnicos internacionales para infraestructura hospitalaria, incluyendo: •Normativa europea aplicable. •Normativa española aplicable. •Normas UNE. •Normas EN. •Criterios NFPA únicamente cuando resulten compatibles con el proyecto y con la normativa boliviana vigente. La Consultora deberá justificar técnicamente la adopción de criterios internacionales complementarios, particularmente cuando estos permitan optimizar el diseño hospitalario y evitar requerimientos no compatibles con la realidad urbana o normativa local, como la instalación innecesaria de hidrantes exteriores exigidos en algunos criterios NFPA.. El sistema contra incendios deberá considerar: •Reserva exclusiva contra incendio. •Sala de bombas. •Bombas principales, reserva y jockey. •Gabinetes. •Rociadores automáticos. •Sistemas de detección y alarma. •Sectorización. •Señalización. •Sistemas de evacuación. •Presurización de escaleras cuando corresponda.. Sistema Integral Hidrosanitario El Sistema Integral Hidrosanitario Hospitalario deberá garantizar: •Suministro continuo y seguro de agua. •Calidad sanitaria del agua. •Operación permanente de áreas críticas. •Eficiencia hidráulica y energética. •Evacuación segura de aguas residuales. •Manejo adecuado de efluentes contaminantes. •Protección contra incendios. •Drenaje eficiente de aguas pluviales. •Prevención de infecciones intrahospitalarias. •Facilidad de mantenimiento. •Redundancia operativa.. El diseño deberá considerar especialmente: •Quirófanos. •Laboratorios. •Esterilización. •Terapia intensiva. •Emergencias. •Lavandería. •Cocina. •Áreas de aislamiento. •Áreas biocontaminadas. •Todas las áreas húmedas.. Sistema de Agua Potable y Agua Tratada La Consultora deberá diseñar integralmente: •Sistema de agua fría. •Sistema de agua blanda. •Sistema de agua tratada. •Sistema de agua caliente y retorno.. El diseño deberá considerar: •Dotación hospitalaria. •Máxima demanda simultánea. •Reservas técnicas. •Reserva contra incendio. •Continuidad operativa. •Sectorización. •Seguridad sanitaria. •Eficiencia energética. •Automatización y monitoreo.. Sistema de Riego La Consultora deberá priorizar soluciones de bajo consumo hídrico y alta eficiencia, considerando: •Riego tecnificado por goteo. •Automatización. •Sensores de humedad. •Aprovechamiento de aguas pluviales tratadas. •Reutilización de aguas tratadas compatibles. •Optimización de consumo energético.. Sistema de Evacuación de Aguas Residuales y PTAR La Consultora deberá diseñar integralmente: •Redes de desagüe sanitario. •Redes de ventilación sanitaria. •Redes especiales hospitalarias. •Sistemas de bombeo. •Trampas especiales. •PTAR hospitalaria. La PTAR deberá contemplar tratamiento especializado para aguas hospitalarias potencialmente infecciosas.. Sistema Contra Incendios El diseño deberá cumplir la normativa boliviana vigente y complementarse con normativa internacional técnicamente justificada. La Consultora deberá desarrollar: •Reserva exclusiva contra incendio. •Cuarto de bombas. •Bombas principales, reserva y jockey. •Red de rociadores. •Gabinetes. •Válvula siamesa. •Sistemas de detección y alarma. •Sistemas de sectorización. •Señalización. •Sistemas de evacuación.. Sistema de Drenaje Pluvial y Drenaje Subterráneo El diseño deberá contemplar: •Captación de aguas pluviales. •Reutilización de aguas de lluvia. •Control de inundaciones. •Sistemas de retención. •Sistemas de bombeo. •Drenaje subterráneo. •Control de napa freática.. Aparatos Sanitarios La Consultora deberá especificar: •Aparatos hospitalarios de bajo consumo. •Inodoros de doble descarga. •Fluxómetros eficientes. •Griferías temporizadas o automáticas. •Equipos antivandálicos. •Accesorios inoxidables. •Equipamiento accesible. •Sistemas ahorradores de agua.. Equipos Electromecánicos Los equipos deberán priorizar: •Alta eficiencia energética. •Variadores de frecuencia. •Redundancia operativa. •Bajo mantenimiento. •Compatibilidad hospitalaria. •Monitoreo automático. •Integración BMS cuando corresponda.. Memorias de Cálculo y Planos Hidrosanitarios Las memorias de cálculo de las instalaciones hidrosanitarias deberán ser completas, desarrolladas en forma secuencial y debidamente sustentadas, de manera que permitan verificar los criterios de diseño, hipótesis adoptadas, metodología empleada y el cumplimiento de la normativa aplicable. No se aceptará la presentación únicamente de resultados finales o reportes resumidos generados por software sin su correspondiente desarrollo técnico.. Como mínimo, las memorias de cálculo deberán incluir: •Bases, criterios y parámetros de diseño. •Normativa nacional e internacional aplicada. •Descripción del sistema y criterios de funcionamiento. •Determinación de la demanda de agua potable, agua caliente sanitaria, agua tratada, agua de proceso y demás consumos, según corresponda. •Cálculo de dotaciones, población de diseño, simultaneidad y factores de demanda. •Cálculo de caudales máximos, medios y mínimos. •Cálculo de presiones disponibles y requeridas. •Verificación de velocidades, pérdidas de carga y gradientes hidráulicos. •Cálculo y dimensionamiento de redes de agua potable, agua caliente, agua de recirculación, agua para equipos médicos y otros sistemas hidráulicos especiales. •Cálculo y dimensionamiento de redes de alcantarillado sanitario, pluvial, drenajes especiales y ventilaciones. •Diseño y cálculo de estaciones de bombeo, cisternas, tanques elevados, tanques de almacenamiento y sistemas de presurización. •Selección, dimensionamiento y justificación técnica de bombas, equipos hidroneumáticos, válvulas, accesorios y demás equipos hidráulicos. •Cálculo y diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), cuando corresponda. •Cálculo y diseño de sistemas de tratamiento de aguas especiales hospitalarias, cuando sean requeridos por la normativa o el proceso hospitalario. •Cálculo y diseño del sistema de recolección y aprovechamiento de aguas pluviales, cuando corresponda. •Cálculo y diseño del sistema de protección contra incendios, incluyendo demanda de diseño, reserva de agua, redes, bombas, gabinetes, hidrantes, rociadores y demás componentes, conforme a la normativa aplicable. •Balance hidráulico general del proyecto. •Balance de cargas contaminantes y justificación del tratamiento propuesto. •Verificación de la eficiencia hidráulica y energética de los sistemas proyectados. •Evaluación de criterios de sostenibilidad, ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. •Justificación técnica de soluciones especiales, equipos, materiales y tecnologías propuestas. •Cuadros de cálculo, cuadros resumen y cuadros de equipos. •Diagramas hidráulicos unifilares y esquemas funcionales de todos los sistemas. •Planos isométricos de las redes que lo requieran. •Resultados de las simulaciones hidráulicas, cuando se utilice software especializado. •Archivos digitales de los modelos y memorias generadas mediante software de cálculo, en formato editable y nativo, incluyendo el proyecto completo ("programa corrido"), de manera que la Supervisión pueda reproducir, verificar y auditar íntegramente los cálculos realizados. •Conclusiones y recomendaciones técnicas para la operación, mantenimiento y futuras ampliaciones de los sistemas.. Toda la documentación deberá guardar correspondencia con los planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto y modelo BIM del proyecto, garantizando la consistencia técnica entre todos los documentos entregados.. Los planos deberán desarrollarse con el nivel de detalle suficiente para permitir la correcta interpretación, revisión, cuantificación y posterior construcción del proyecto, debiendo estar totalmente coordinados con las demás especialidades y con el modelo BIM.. Como mínimo, se deberán entregar los siguientes planos: •Plano general de implantación de las redes hidrosanitarias. •Planos de distribución de agua potable por nivel. •Planos de distribución de agua caliente sanitaria y sistema de recirculación, cuando corresponda. •Planos de redes de agua tratada, agua de proceso, agua desmineralizada, agua para hemodiálisis y otros sistemas especiales hospitalarios, cuando correspondan. •Planos de redes de alcantarillado sanitario por nivel. •Planos de redes de drenaje pluvial, superficial y subterráneo. •Planos de ventilación sanitaria. •Planos de drenajes especiales para equipos médicos, laboratorios, cocinas, lavandería, esterilización y demás áreas que lo requieran. •Planos de cuartos técnicos hidráulicos. •Planos de salas de bombas, sistemas hidroneumáticos, tanques de almacenamiento, cisternas y tanques elevados. •Planos de estaciones de bombeo y pozos de bombeo, cuando correspondan. •Planos del sistema de protección contra incendios, incluyendo redes, gabinetes, hidrantes, rociadores, válvulas, bombas, tanque de reserva y demás componentes. •Planos del sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR), cuando corresponda. •Planos de sistemas de tratamiento de aguas especiales hospitalarias. •Planos del sistema de recolección y aprovechamiento de aguas pluviales, cuando corresponda. •Planos de detalles constructivos de cámaras, cajas de inspección, sumideros, registros, válvulas, soportes, anclajes y demás elementos especiales. •Planos de detalles de montaje e instalación de equipos. •Isométricos de las redes hidráulicas y sanitarias que permitan verificar recorridos, niveles, pendientes, diámetros y conexiones. •Diagramas unifilares y esquemas funcionales de todos los sistemas hidráulicos y sanitarios. •Perfiles longitudinales de tuberías exteriores y colectores principales, indicando cotas, pendientes, profundidades y estructuras complementarias. •Cortes, elevaciones y detalles necesarios para la correcta comprensión de la instalación. •Planos de coordinación interdisciplinaria con las especialidades de arquitectura, estructura, electromecánica, gases medicinales, climatización y demás instalaciones. •Planos de señalización e identificación de tuberías, válvulas, equipos y sentidos de flujo. •Cuadros de simbología, notas generales, especificaciones, materiales, diámetros, pendientes y niveles. •Cuadros de cantidades y listado de equipos principales. Todos los planos deberán elaborarse conforme a la metodología BIM y al Nivel de Desarrollo (LOD) establecido para el proyecto, manteniendo total correspondencia con las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, cronograma y modelo digital entregado. A.8 Instalación Eléctrica. La consultora deberá desarrollar el diseño completo de las instalaciones eléctricas hospitalarias de media y baja tensión, corrientes normales y esenciales, sistemas especiales y respaldo energético. El diseño eléctrico debe garantizar: •Continuidad operativa. •Seguridad eléctrica para pacientes y personal médico. •Alta confiabilidad y redundancia en áreas críticas. •Eficiencia energética y sostenibilidad. •Integración con sistemas inteligentes y BMS. •Cumplimiento estricto de normativas nacionales e internacionales aplicables a establecimientos de salud.. Normativas aplicables Las normas a ser utilizadas en el presente proyecto, deben ser en su última versión vigente: •NB 777 (2024) Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. •NB 148001 Instalaciones eléctricas en baja tensión - Tableros individuales de medición y protección - Requisitos y métodos de ensayo. •NB 148007-04 Instalaciones eléctricas. Sistema de puesta a tierra •Reglamento de la AETN •Reglamentos de la distribuidora de energía eléctrica local •NB IEC aplicables. •Código NEC/NFPA 70. •NFPA 99 (Health Care Facilities Code). •NFPA 110 (Emergency and Standby Power Systems) •NFPA 101 (Life Safety Code) •IEC 60364 •IEC 61439 •IEC 62305 •IEEE 80 •IEEE 141 •IEEE 242 •IEEE 399 •IEEE 493 •IEEE 519 •IEEE aplicables. •Reglamentación de seguridad eléctrica vigente. •Normativa de eficiencia energética aplicable. •ANSI/TIA aplicables •ASHRAE aplicables para coordinación HVAC •ISO 9001(Certificación para fabricantes) Calidad de los materiales y componentes para las instalaciones.. Alcance técnico del área eléctrica •La empresa consultora deberá recopilar la información arquitectónica y funcional del proyecto, coordinar con las especialidades de arquitectura, sanitaria, HVAC, gases medicinales, telecomunicaciones y equipamiento biomédico. •Identificar los requerimientos eléctricos de equipos médicos críticos, revisar la disponibilidad y condiciones del suministro eléctrico local. •Deberá coordinar la factibilidad de suministro con la empresa distribuidora local. •Deberá elaborar el diseño de la acometida en media tensión, teniendo en cuenta el nivel de tensión según la distribuidora local, el diseño del sistema de alimentación principal y alternativa, canalizaciones eléctricas, cámaras eléctricas, celdas de protección y maniobra, sistema de medición, sistema de transferencia automática. •Deberá diseñar la subestación eléctrica principal, transformadores de potencia (secos o en aceite ecológico), con configuración redundante (cargas críticas y no criticas separadas o presentar una alternativa confiable), las barras de distribución, ventilación y extracción, protección contra incendio, cubetos de contención si aplica, monitoreo térmico, sistema SCADA/BMS. •El sistema de baja tensión deberá diseñar los tableros generales de baja tensión principales, tableros normales, tableros esenciales, tableros críticos, tableros de aislamiento médico, tableros UPS, tableros HVAC, tableros de fuerza, tableros de iluminación, teniéndose en cuenta que todos los tableros deben cumplir la norma IEC 61439. •El sistema eléctrico esencial hospitalario debe cumplir las normativas NFPA 99 Y NFPA 110, donde la empresa consultora, debe realizar la clasificación de cargas esenciales como ramas críticas, rama de vida y seguridad, y rama de equipos en base al listado de ambientes y servicios presentados en el presente TDR. •Deberá realizar el diseño de un sistema robusto de respaldo (grupo electrógeno de emergencia y sistema UPS), el grupo electrógeno de emergencia debe contar con una configuración redundante N+1, con transferencia automática ATS, con una autonomía mínima según lo recomendado por la NB 777, además de con un tanque principal y un tanque diario (debe evaluarse según el requerimiento de autonomía), sistema anti incendio, atenuación acústica, sincronización automática supervisión remota. •El sistema de UPS debe considerar UPS online doble conversión redundante N+1 para quirófanos, UTI’s, Imagenología, Data Center, Telecomunicaciones, Equipos biomédicos críticos, con una autonomía mínima según lo recomendado por la NB 777. •Deberá realizar el diseño del sistema de puesta a tierra teniendo en cuenta la malla de tierra hospitalaria, tierra limpia, tierra de potencia, tierra electrónica, equipotencializacion médica, puesta a tierra de quirófanos, puesta a tierra de gases medicinales, protección de equipos sensibles, la resistencia máxima deberá cumplir con la NFPA 99, IEEE 80, IEC 60364. •Deberá realizar el diseño de sistema de protección contra descargas atmosféricas de acuerdo a la IEC 62305 y normas nacionales, realizando una evaluación de riesgo, sistema de captación, bajantes, malla equipotencial, protección externa, protección interna, DPS tipo I, II y III, protección de data center y equipos médicos. •Deberá diseñar la iluminación interior mediante software especializado, teniendo en cuenta los niveles de iluminación hospitalarios, el índice de reproducción cromática, temperatura de color, confort visual, iluminación quirúrgica, iluminación UTI, iluminación neonatal, iluminación de laboratorios. •Deberá diseñar la iluminación de emergencia con una autonomía mínima de acuerdo a normativas para pasillo y puntos de evacuación, escaleras, salidas, áreas críticas. •Deberá diseñar la iluminación exterior, como ser parqueos, circulaciones, áreas perimetrales, seguridad. •La empresa consultora deberá tomar muy en cuenta la eficiencia energética y en el diseño incorporar luminarias LED hospitalarias, sensores de presencia, control automático de iluminación, variadores de velocidad, arrancadores suaves, corrección automática del factor de potencia, monitoreo energético sectorizado, sistema inteligente de gestión, optimización de consumo HVAC, integración de energías renovables, análisis preliminar de sostenibilidad energética, factibilidad técnica económica, generación distribuida, interconexión con la red eléctrica, respaldo parcial de cargas. •Deberá diseñar la implementación del BMS, monitoreo energético, automatización hospitalaria, medición inteligente, monitoreo remoto.. Criterios específicos para áreas criticas Los quirófanos deberán contemplar de manera no limitativa: sistema IT médico, transformador de aislamiento, monitor de aislamiento, barra equipotencial, UPS dedicada, iluminación quirúrgica redundante, tomas hospitalarias codificadas. Los ambientes UTI y Neonatología deberán contemplar de manera no limitativa: redundancia eléctrica, tomas normales y esenciales separadas, UPS, puesta a tierra equipotencial, Monitoreo continuo. Los ambientes de imagenología, deben considerarse blindajes, calidad de energía, tierra aislada, control de armónicos.. Memorias y estudios La empresa consultora deberá elaborar una Memoria de Cálculo del Componente Eléctrico completa, desarrollada de forma secuencial y debidamente sustentada, que permita verificar los criterios de diseño adoptados, las hipótesis consideradas, la metodología empleada, el cumplimiento de la normativa vigente y la correcta selección y dimensionamiento de todos los sistemas eléctricos del establecimiento de salud. Asimismo, deberá presentar una Memoria Descriptiva en la que se describa la filosofía de operación del sistema eléctrico hospitalario, los criterios de diseño adoptados, la clasificación de cargas, las alternativas técnicas evaluadas, la justificación de la solución seleccionada, la coordinación con las demás especialidades y las recomendaciones para la operación, mantenimiento y futuras ampliaciones. Complementariamente, deberá elaborar las Especificaciones Técnicas de todos los materiales, equipos, sistemas y procedimientos de instalación, definiendo las características técnicas mínimas, criterios de calidad, normas de fabricación, pruebas, puesta en marcha y condiciones de aceptación.. No se aceptará únicamente la presentación de reportes generados por software o resultados finales sin el correspondiente desarrollo técnico que sustente el diseño. Como mínimo, la memoria de cálculo deberá contener: Información General •Objeto y alcance del diseño. •Descripción general del proyecto. •Normativa nacional e internacional aplicada. •Bases y criterios de diseño. •Vida útil de diseño. •Clasificación del establecimiento de salud y nivel de criticidad de sus instalaciones.. Estudio de Demanda Eléctrica Hospitalaria •Inventario de cargas eléctricas. •Requerimientos de equipos biomédicos. •Clasificación de cargas normales, esenciales, críticas, de vida y seguridad. •Factores de demanda, simultaneidad y diversidad. •Balance general de cargas. •Proyección de crecimiento y reserva para futuras ampliaciones.. Sistema de Alimentación en Media Tensión •Coordinación técnica con la empresa distribuidora de energía. •Verificación de disponibilidad de potencia. •Gestión de factibilidad del suministro eléctrico. •Cálculo y dimensionamiento de la acometida en media tensión. •Selección del nivel de tensión. •Cálculo de conductores. •Canalizaciones. •Cámaras eléctricas. •Celdas de protección y maniobra. •Sistema de medición. •Sistema de transferencia automática.. Subestación Eléctrica •Dimensionamiento de transformadores. •Configuración redundante. •Barras principales. •Sistemas de protección. •Ventilación y extracción. •Protección contra incendios. •Monitoreo y supervisión. •Integración con el sistema BMS.. Sistema de Distribución en Baja Tensión •Dimensionamiento de alimentadores. •Cálculo de conductores. •Canalizaciones. •Caídas de tensión. •Dimensionamiento de tableros. •Balance de fases. •Coordinación y selectividad de protecciones. •Verificación de capacidad de conducción. •Dimensionamiento de circuitos terminales.. Sistema Eléctrico Esencial Hospitalario •Clasificación de cargas conforme a NFPA 99 y NFPA 110. •Rama de vida y seguridad. •Rama crítica. •Rama de equipos. •Verificación de continuidad del servicio. •Criterios de redundancia. •Esquemas de alimentación.. Sistema de Respaldo Eléctrico •Dimensionamiento de grupos electrógenos. •Configuración redundante N+1. •Cálculo de autonomía. •Dimensionamiento de tanques de combustible. •Sistemas ATS. •Sincronización automática. •Supervisión remota. •Ventilación y atenuación acústica.. Sistema UPS •Clasificación de cargas respaldadas. •Dimensionamiento de UPS. •Configuración redundante N+1. •Banco de baterías. •Autonomía. •Calidad de energía. •Reserva para crecimiento futuro.. Sistema de Puesta a Tierra •Estudio de resistividad del terreno. •Diseño de la malla de puesta a tierra. •Tierra hospitalaria. •Tierra limpia. •Tierra electrónica. •Tierra de potencia. •Equipotencialización médica. •Puesta a tierra de quirófanos. •Protección de equipos sensibles. •Verificación de tensiones de paso y contacto.. Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas •Evaluación de riesgo. •Nivel de protección. •Sistema de captación. •Bajantes. •Malla equipotencial. •Protección interna y externa. •Selección de DPS Tipo I, II y III. •Protección de Data Center y equipos biomédicos.. Sistema de Iluminación •Diseño y cálculo luminotécnico mediante software especializado. •Alumbrado interior. •Alumbrado exterior. •Alumbrado de emergencia. •Verificación de niveles de iluminación. •Uniformidad. •Índice de reproducción cromática. •Temperatura de color. •Índice de deslumbramiento. •Requisitos específicos para áreas críticas.. Eficiencia Energética •Balance energético. •Corrección del factor de potencia. •Estudio de armónicos. •Calidad de energía. •Variadores de velocidad. •Arrancadores suaves. •Monitoreo energético. •Integración de energías renovables. •Evaluación técnico-económica de generación distribuida. •Análisis preliminar de sostenibilidad energética.. Sistema BMS •Arquitectura del sistema. •Integración de instalaciones. •Protocolos de comunicación. •Monitoreo energético. •Automatización hospitalaria. •Supervisión remota. •Variables de control.. Áreas Críticas Hospitalarias •Verificación del cumplimiento de los requisitos eléctricos específicos para quirófanos, salas de procedimientos, UTI, neonatología, imagenología, laboratorios, banco de sangre, central de esterilización, Data Center y demás áreas críticas, incluyendo sistemas IT médicos, transformadores de aislamiento, monitores de aislamiento, barras equipotenciales, UPS dedicadas, redundancia eléctrica y requisitos especiales de calidad de energía.. Estudios Técnicos Especializados La memoria deberá incorporar los resultados y conclusiones de los siguientes estudios desarrollados mediante software especializado, según corresponda: •Estudio de demanda eléctrica hospitalaria. •Estudio de calidad de energía. •Estudio de flujo de carga. •Estudio de cortocircuito. •Estudio de coordinación y selectividad de protecciones. •Estudio de arco eléctrico (Arc Flash). •Estudio del factor de potencia. •Estudio de armónicos. •Estudio de confiabilidad eléctrica hospitalaria. •Estudio del sistema de puesta a tierra. •Estudio luminotécnico. •Verificación de caídas de tensión. •Estudio de generación distribuida y energías renovables, cuando corresponda.. Cuadros Resumen •Balance de cargas. •Conductores. •Canalizaciones. •Alimentadores. •Tableros. •Transformadores. •UPS. •Grupos electrógenos. •Protecciones. •Equipos principales. •Consumos energéticos.. Conclusiones y Recomendaciones •Verificación del cumplimiento normativo. •Justificación técnica de las soluciones adoptadas. •Recomendaciones para operación, mantenimiento y futuras ampliaciones.. Anexos La memoria deberá incluir los reportes completos de los programas de cálculo, simulaciones, hojas de verificación, fichas técnicas, catálogos, curvas características de los equipos y toda la documentación utilizada para el desarrollo del diseño. Como parte de la entrega final, la empresa consultora deberá proporcionar los archivos digitales editables y los modelos desarrollados en software especializado, incluyendo el proyecto completo y ejecutado ("programa corrido"), con todos los datos de entrada, hipótesis de cálculo, simulaciones y resultados, permitiendo a la Supervisión reproducir, verificar y auditar íntegramente el proceso de análisis y diseño.. Planos del proyecto Como mínimo, deberán entregarse los siguientes planos: •Plano general de implantación del sistema eléctrico. •Plano de acometida en media tensión y punto de conexión con la empresa distribuidora. •Plano de canalizaciones eléctricas exteriores y cámaras de inspección. •Plano de subestación eléctrica, incluyendo transformadores, celdas de protección y maniobra, sistema de medición, barras principales, equipos auxiliares y obras complementarias. •Plano de sala de grupos electrógenos, incluyendo tanques de combustible, sistemas auxiliares, ventilación, escape de gases, protección contra incendios y detalles de instalación. •Plano de salas de UPS, bancos de baterías y tableros asociados. •Planos de distribución en baja tensión por cada nivel del edificio. •Planos de fuerza y tomacorrientes por nivel. •Planos de alimentación de equipos electromecánicos. •Planos de alimentación de equipos biomédicos. •Planos de tableros eléctricos normales, esenciales, críticos, de aislamiento médico, HVAC, fuerza, iluminación y demás tableros requeridos. •Diagramas unifilares generales y unifilares por tablero. •Diagramas trifilares cuando sean necesarios para la correcta interpretación del diseño. •Diagramas de control, protección, medición y automatización. •Diagramas de transferencia automática (ATS) y sincronización de grupos electrógenos. •Diagramas del sistema eléctrico esencial hospitalario, identificando las ramas de vida y seguridad, rama crítica y rama de equipos. •Planos del sistema de puesta a tierra, equipotencialización hospitalaria y tierras especiales (tierra limpia, tierra electrónica y tierra de potencia). •Planos del sistema de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos), incluyendo sistema de captación, bajantes, malla de tierra y dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS). •Planos de iluminación interior por cada nivel. •Planos de iluminación de emergencia. •Planos de iluminación exterior. •Planos de alumbrado de áreas críticas (quirófanos, UTI, neonatología, laboratorios, imagenología y otras áreas especiales). •Planos de canalizaciones eléctricas (bandejas portacables, ductos, tuberías, canaletas y registros). •Planos de rutas de alimentadores principales y secundarios. •Planos de cuartos eléctricos y centros de distribución. •Planos de detalles constructivos de tableros, canalizaciones, cámaras eléctricas, registros, soportes, anclajes, bases de equipos, cruces de instalaciones y demás elementos especiales. •Planos de detalles de montaje de transformadores, grupos electrógenos, UPS, tableros, celdas de media tensión y equipos principales. •Planos de coordinación interdisciplinaria con arquitectura, estructuras, instalaciones hidrosanitarias, HVAC, gases medicinales, telecomunicaciones, seguridad electrónica y demás especialidades. •Planos de interferencias y coordinación BIM. •Planos de identificación y codificación de circuitos, alimentadores, tableros, equipos y canalizaciones. •Cuadros de cargas por tablero. •Cuadros de balance de cargas. •Cuadros de alimentadores y conductores. •Cuadros de canalizaciones. •Cuadros de tableros eléctricos. •Cuadros de luminarias, tomacorrientes y equipos. •Cuadros de protecciones eléctricas y dispositivos de maniobra. •Cuadros de simbología, notas generales, especificaciones técnicas y leyendas. Todos los planos deberán elaborarse bajo metodología BIM y el Nivel de Desarrollo (LOD) establecido para el proyecto, manteniendo total coherencia con las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma y demás documentos del expediente técnico.. A.9 Sistemas Telecomunicaciones y corrientes débiles. La Empresa Consultora deberá desarrollar la ingeniería de detalle y el diseño final de la infraestructura de telecomunicaciones, comunicaciones y sistemas de corrientes débiles de la Clínica, garantizando la integración, disponibilidad, confiabilidad, seguridad, escalabilidad y continuidad operativa de todos los sistemas tecnológicos que conforman el establecimiento de salud.. El diseño deberá contemplar la infraestructura física y lógica necesaria para soportar los sistemas clínicos, administrativos, tecnológicos, biomédicos y de automatización del edificio, asegurando la interoperabilidad entre las diferentes plataformas mediante estándares abiertos y protocolos de comunicación reconocidos internacionalmente.. Infraestructura de Telecomunicaciones y Cableado Estructurado •Diseño del sistema de cableado estructurado para voz, datos y comunicaciones, conforme a la categoría establecida por la normativa vigente y las necesidades de capacidad de la Clínica. •Diseño del backbone de fibra óptica para la interconexión del Centro de Datos Principal (MDF), los distribuidores de telecomunicaciones (IDF), edificios y demás áreas de la Clínica, considerando redundancia, alta disponibilidad y capacidad para futuras ampliaciones. •Diseño de canalizaciones, ductos, bandejas portacables, gabinetes, racks, cuartos de telecomunicaciones y espacios técnicos. •Diseño de la infraestructura de telecomunicaciones para soportar la integración del Sistema de Gestión del Edificio (BMS), automatización hospitalaria y demás sistemas especiales. •Definición de criterios de certificación y desempeño del sistema de cableado estructurado. •Elaboración de la matriz de puntos de telecomunicaciones por ambiente, indicando como mínimo tipo de punto, cantidad, ubicación, servicio asociado y requerimientos especiales. •Consideración de reservas de capacidad, puertos, canalizaciones y espacios para futuras ampliaciones. •Diseño considerando los requerimientos específicos de áreas críticas y especiales del establecimiento de salud.. Arquitectura Lógica de Red y Ciberseguridad •Diseño de la arquitectura lógica de la red hospitalaria. •Elaboración del esquema de direccionamiento IP y segmentación lógica. •Segmentación de la red mediante VLAN u otras tecnologías equivalentes, diferenciando los sistemas clínicos, administrativos, biomédicos, automatización, seguridad electrónica, servicios y usuarios visitantes. •Diseño de mecanismos de control de acceso a la red. •Diseño de políticas de priorización y calidad de servicio (QoS) para voz, video y aplicaciones clínicas críticas. •Diseño de la infraestructura de comunicación para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de la Clínica. •Diseño de la arquitectura de ciberseguridad, contemplando control de accesos, autenticación, protección perimetral, segmentación, redundancia, respaldo y recuperación de la información. •Consideración de medidas específicas de seguridad para dispositivos biomédicos conectados a la red. •Diseño de infraestructura de alta disponibilidad y tolerancia a fallas para los equipos críticos de comunicaciones. •Diseño de mecanismos de monitoreo, gestión y supervisión de la infraestructura de red.. Infraestructura para Sistemas Clínicos y Biomédicos El diseño deberá contemplar la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la implementación e integración de los sistemas clínicos y hospitalarios, incluyendo, según corresponda: •Sistema de Información Hospitalaria (HIS). •Sistemas de información de laboratorio (LIS). •Sistemas de información radiológica (RIS). •Sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes médicas (PACS). •Infraestructura para equipos biomédicos conectados a la red. •Infraestructura para sistemas de farmacia. •Infraestructura para sistemas de gestión de pacientes. •Infraestructura para telemedicina y teleconsulta. •Infraestructura para sistemas de monitoreo clínico. •Infraestructura para dispositivos IoT hospitalarios. •Infraestructura para futuras tecnologías de interoperabilidad clínica. La Consultora deberá coordinar estos requerimientos con el especialista de equipamiento médico y con las demás especialidades involucradas, así como con la Supervisión para definir la necesidad y/o pertinencia de implementar esta infraestructura.. Integración del Sistema de Gestión del Edificio (BMS) El diseño deberá prever la integración del BMS con los sistemas e instalaciones de la Clínica, incluyendo como mínimo: •Sistema eléctrico. •Sistemas HVAC. •Gases medicinales. •Sistemas hidrosanitarios. •Sistemas de protección contra incendios. •Sistemas de seguridad electrónica. •Sistemas electromecánicos. •Sistemas de energía de respaldo. •Data Center y salas técnicas. •Ascensores y sistemas de transporte vertical, cuando corresponda. •Sistemas de monitoreo ambiental. •Demás sistemas que requieran monitoreo y control centralizado. La integración deberá realizarse mediante protocolos abiertos e interoperables, evitando soluciones propietarias que limiten futuras ampliaciones o la integración con otros fabricantes.. Red Inalámbrica •Diseño de la red inalámbrica institucional con cobertura en todas las áreas del establecimiento. •Elaboración de estudio de cobertura Wi-Fi y capacidad de usuarios. •Consideración de áreas de alta densidad y áreas críticas. •Segmentación de redes para personal médico, administrativo, equipos biomédicos, automatización y usuarios visitantes. •Diseño considerando capacidad, disponibilidad, seguridad y crecimiento futuro. •Definición de criterios de roaming y continuidad de conexión en áreas clínicas. •Previsión de infraestructura para futuras tecnologías inalámbricas.. Sistemas de Seguridad Electrónica El diseño deberá incluir la infraestructura necesaria para los siguientes sistemas: •Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). •Control de accesos. •Sistema de intrusión. •Integración con el sistema de detección y alarma contra incendios. •Monitoreo centralizado mediante el BMS, cuando corresponda. •Control y monitoreo de áreas restringidas. •Infraestructura para sistemas de identificación y gestión de visitantes, cuando corresponda.. Sistemas de Comunicación Hospitalaria •Sistema de telefonía IP. •Sistema de llamado de enfermeras. •Sistema de audio, perifoneo y evacuación por voz. •Sistemas de comunicación interna y de emergencia. •Infraestructura para telemedicina y videoconferencia. •Sistemas de comunicación para áreas críticas. •Sistema de comunicación de emergencia y/o código azul, cuando corresponda. •Sistema de reloj maestro hospitalario y sincronización horaria de los sistemas tecnológicos. •Infraestructura para sistemas de comunicación destinados a pacientes, personal médico y administrativo.. Sistemas Multimedia y Atención al Usuario •Infraestructura para televisión institucional, IPTV u otros sistemas equivalentes. •Sistema de cartelería digital. •Infraestructura para sistemas audiovisuales de auditorios, salas de capacitación y áreas de atención al público, cuando corresponda. •Sistemas de información y orientación al paciente y visitantes, cuando corresponda.. Centro de Datos (Data Center) y Salas de telecomunicaciones El Consultor deberá desarrollar la ingeniería de detalle del Centro de Datos Principal (MDF) y de los cuartos de telecomunicaciones (IDF), considerando criterios de disponibilidad, confiabilidad, seguridad física y continuidad operativa. Como mínimo deberá contemplarse: •Distribución arquitectónica y funcional. •Infraestructura de cableado. •Racks y gabinetes. •Canalizaciones. •Piso técnico, cuando corresponda. •Sistema exclusivo de alimentación eléctrica. •Sistema UPS. •Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones. •Climatización de precisión. •Monitoreo ambiental. •Sistema de detección y extinción de incendios mediante agente limpio. •Control de accesos. •Videovigilancia. •Monitoreo mediante el sistema BMS. •Capacidad para crecimiento futuro. •Redundancia de los servicios críticos. •Monitoreo de temperatura, humedad, apertura de puertas, humo, fugas de agua y demás parámetros que correspondan. •Sistema de gestión y monitoreo de infraestructura tecnológica.. Requisitos Generales El diseño deberá garantizar: •Alta disponibilidad y continuidad operativa de los servicios de telecomunicaciones. •Escalabilidad para futuras ampliaciones. •Redundancia de la infraestructura crítica. •Interoperabilidad entre fabricantes mediante estándares abiertos. •Facilidad de operación y mantenimiento. •Compatibilidad con la metodología BIM y el nivel de desarrollo (LOD) establecido para el proyecto. •Coordinación integral con las especialidades de arquitectura, estructuras, electricidad, hidrosanitarias, HVAC, gases medicinales, equipamiento médico, seguridad electrónica y automatización. •Accesibilidad para mantenimiento y reposición de equipos. •Identificación y etiquetado normalizado de todos los componentes. •Documentación completa de la infraestructura física y lógica. •Previsión de crecimiento y ampliación de capacidad. •Protección de los sistemas críticos frente a fallas de alimentación, comunicaciones y equipos. •Compatibilidad electromagnética y adecuada coordinación con las instalaciones eléctricas y equipos médicos.. Normativa y Estándares de Referencia El diseño de las instalaciones de telecomunicaciones, comunicaciones y sistemas de corrientes débiles deberá desarrollarse conforme a la normativa boliviana vigente y, de manera complementaria, a normas y estándares internacionales de reconocido prestigio, garantizando la interoperabilidad, continuidad operativa, seguridad, confiabilidad y escalabilidad de los sistemas tecnológicos del establecimiento de salud.. Normativa Nacional NB 777 – Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, o su versión vigente, en los aspectos aplicables a canalizaciones, alimentación eléctrica, protección y puesta a tierra de los sistemas de telecomunicaciones y corrientes débiles. Normativa, reglamentos y disposiciones emitidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para el diseño e implementación de redes y servicios de telecomunicaciones. Normas, reglamentos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Deportes para establecimientos de salud. Normativa emitida por la empresa distribuidora de energía eléctrica y por los operadores de telecomunicaciones cuando corresponda. Demás Normas Bolivianas (NB) y reglamentos vigentes aplicables al proyecto.. Normativa Internacional Complementaria Infraestructura de Telecomunicaciones Hospitalarias ANSI/TIA-1179 (versión vigente). Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure Standard. Norma específica para el diseño de infraestructura de telecomunicaciones en establecimientos de salud. ANSI/TIA-568 (versión vigente). Sistema de cableado estructurado para edificios comerciales. ANSI/TIA-569 (versión vigente). Diseño de canalizaciones, ductos y espacios destinados a telecomunicaciones. ANSI/TIA-606 (versión vigente). Administración, identificación y etiquetado de la infraestructura de telecomunicaciones. ANSI/TIA-607 (versión vigente). Sistemas de puesta a tierra y equipotencialización para telecomunicaciones. ISO/IEC 11801 (versión vigente). Sistema internacional de cableado estructurado. Centros de Datos (Data Center) ANSI/TIA-942 (versión vigente). Infraestructura de telecomunicaciones para centros de datos. ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments (versión vigente). Requisitos para el diseño ambiental y de climatización de centros de datos. Sistemas de Seguridad Electrónica NFPA 70 – National Electrical Code (NEC) (versión vigente), para los aspectos eléctricos relacionados con los sistemas de telecomunicaciones y corrientes débiles. NFPA 72 – National Fire Alarm and Signaling Code (versión vigente), para el diseño de los sistemas de detección, alarma y notificación de incendios. NFPA 2001 – Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems (versión vigente), para la protección de Data Centers, salas de telecomunicaciones y otras áreas críticas mediante agentes limpios. Cableado y Componentes ICEA (Insulated Cable Engineers Association), versión vigente, para especificaciones técnicas de cables de telecomunicaciones, fibra óptica y conductores especiales, cuando corresponda.. En todos los casos deberá emplearse la versión vigente de las normas citadas al momento de la elaboración del diseño. Cuando la normativa boliviana no contemple requisitos específicos para determinados sistemas hospitalarios, podrán aplicarse las normas internacionales indicadas, siempre que no contravengan la legislación nacional y cuenten con la conformidad de la Supervisión.. Memoria Descriptiva y Justificativa, incluyendo el alcance del diseño, bases y criterios de diseño, normativa aplicada, descripción de la arquitectura física y lógica de la red, filosofía de operación, criterios de redundancia, disponibilidad, ciberseguridad, interoperabilidad, escalabilidad, alternativas evaluadas y justificación técnica de la solución adoptada.. Memorias de Cálculo Debidamente desarrolladas y sustentadas, incluyendo como mínimo: •Cálculo del dimensionamiento del cableado estructurado. •Cálculo del backbone de fibra óptica. •Cálculo de pérdidas y presupuesto óptico de los enlaces de fibra. •Dimensionamiento de canalizaciones, bandejas portacables y ductos. •Dimensionamiento de racks, gabinetes y cuartos de telecomunicaciones. •Cálculo de ocupación y reserva de canalizaciones. •Cálculo de capacidad y crecimiento de la infraestructura. •Balance de consumo eléctrico de los equipos de telecomunicaciones. •Cálculo de carga térmica de MDF e IDF. •Dimensionamiento de UPS para telecomunicaciones. •Dimensionamiento del sistema de climatización de salas técnicas. •Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra y equipotencialización para telecomunicaciones. •Cálculo de cobertura, capacidad y densidad de usuarios de la red inalámbrica (Wi-Fi). •Dimensionamiento de enlaces de comunicación y ancho de banda. •Dimensionamiento de la capacidad de puertos de switches, patch panels y equipos activos de red. •Cálculo de capacidad de almacenamiento para sistemas de CCTV y demás sistemas que generen información, cuando corresponda. •Cálculo de autonomía y capacidad de respaldo de los sistemas críticos de telecomunicaciones. •Estudios de disponibilidad, redundancia y continuidad operativa. •Análisis de puntos críticos y criterios de tolerancia a fallas. •Evaluación de ciberseguridad de la infraestructura tecnológica. •Análisis de segmentación y capacidad de las redes destinadas a sistemas clínicos, administrativos, biomédicos, seguridad electrónica y visitantes. •Dimensionamiento de la infraestructura de conectividad requerida por los equipos biomédicos que requieran conexión a la red. •Cálculo de capacidad de almacenamiento y retención de grabaciones del sistema CCTV, de acuerdo con los criterios establecidos para el proyecto. •Cálculo de capacidad de los sistemas de comunicación hospitalaria, incluyendo telefonía IP y llamado de enfermeras, cuando corresponda. •Cálculo de cobertura y niveles de servicio de los sistemas inalámbricos en áreas críticas y de alta densidad. •Cálculos y verificaciones necesarios para la integración de los sistemas de telecomunicaciones con el BMS. •Justificación técnica de los criterios de redundancia, escalabilidad y crecimiento futuro adoptados.. Planos de Ingeniería de Detalle •Plano general de la infraestructura de telecomunicaciones. •Planos de canalizaciones por nivel. •Planos de bandejas portacables. •Planos de ductos, tuberías y registros. •Planos de distribución del cableado horizontal. •Planos del backbone de fibra óptica. •Planos de ubicación de MDF, IDF y salas técnicas. •Planos de ubicación de racks y gabinetes. •Planos de puntos de voz, datos, Wi-Fi y fibra óptica. •Planos de ubicación de equipos activos de red. •Planos de conectividad de equipos biomédicos que requieran conexión a la red. •Planos del sistema de telefonía IP. •Planos del sistema de llamado de enfermeras. •Planos del sistema de audio, perifoneo y evacuación por voz. •Planos del sistema de comunicación de emergencia, cuando corresponda. •Planos del sistema de reloj maestro y sincronización horaria, cuando corresponda. •Planos del sistema IPTV y cartelería digital, cuando corresponda. •Planos de CCTV. •Planos del sistema de control de accesos. •Planos del sistema de intrusión. •Planos de integración con el BMS. •Planos de infraestructura para sistemas de información hospitalaria, cuando corresponda. •Planos de infraestructura para telemedicina y videoconferencia, cuando corresponda. •Planos de cobertura y ubicación de puntos de acceso Wi-Fi. •Planos de ubicación y distribución de equipos de red. •Diagramas unifilares de la red de telecomunicaciones. •Diagramas de arquitectura lógica de la red. •Diagramas de segmentación de redes y VLAN. •Diagramas de interconexión de sistemas. •Diagramas de elevación (Rack Elevation) de MDF e IDF. •Diagramas de fibra óptica. •Diagramas de distribución y conexión de patch panels. •Diagramas de redundancia y rutas principales y secundarias de comunicaciones. •Cuadros de puertos, patch panels y conexiones. •Cuadros de identificación y etiquetado. •Matriz de puntos de telecomunicaciones por ambiente. •Matriz de conectividad de equipos biomédicos. •Matriz de integración de sistemas. •Cuadros de capacidad, reserva y crecimiento. •Detalles constructivos y de montaje. •Detalles de ingreso de canalizaciones a MDF, IDF y salas técnicas. •Detalles de puesta a tierra y equipotencialización de telecomunicaciones. •Detalles de racks, gabinetes, bandejas, patch panels y organización del cableado. •Detalles de instalación de puntos de acceso Wi-Fi. •Detalles de instalación de cámaras CCTV. •Detalles de lectores, controladores y dispositivos de control de accesos. •Detalles de instalación de dispositivos del sistema de llamado de enfermeras. Archivos Digitales Editables, incluyendo todos los planos, memorias, especificaciones, bases de datos, modelos BIM, archivos de configuración, modelos de simulación y archivos originales generados mediante software especializado, permitiendo la revisión, verificación y auditoría integral del diseño por parte de la Supervisión.. A.10 Sistema de instalaciones de Aire acondicionado y ventilación mecánica (HVAC). Todas las instalaciones y equipos se deberán diseñar de acuerdo con las normas internacionales vigentes. Normativa y criterios de diseño: El diseño deberá desarrollarse conforme a: •ASHRAE 170. •ASHRAE Fundamentals. •ASHRAE 62.1. •NFPA 90A. •ISO 14644. •HTM 03-01 (referencial). •Buenas prácticas internacionales hospitalarias.. El diseño deberá además considerar todas aquellas normas complementarias y criterios técnicos internacionales que, en base a su experiencia y especialidad, correspondan aplicar para garantizar un sistema seguro, eficiente y técnicamente robusto. Se debe desarrollar un diseño integral de las Instalaciones de Sistemas de Climatización, Ventilación Mecánica y Control Ambiental Hospitalario para la Clínica Regional del Centro de Seguro de la Banca Privada, bajo criterios de bioseguridad, continuidad operativa, eficiencia energética, flexibilidad funcional, compatibilidad con infraestructura hospitalaria crítica y POLIVALENCIA CLÍNICA (Flexibilidad de presión, Habitaciones convertibles, parámetros HVAC, Presurización, retos HVAC, control BMS, Flujo Laminar). Asimismo, el diseño deberá contemplar criterios de: •Control microbiológico •Protección al paciente •Protección del instrumental •Confort quirúrgico •Escenarios críticos •Incremento de demanda •Pandemias •Terapia respiratoria avanzada •Seguridad operativa. •Facilidad de mantenimiento. •Eficiencia operativa. •Coordinación interdisciplinaria.. Sistema de Aire Acondicionado: El sistema de aire acondicionado (HVAC) deberá desarrollarse bajo criterios de: •Operación continua 24/7. •Alta disponibilidad. •Redundancia operativa. •Bioseguridad hospitalaria. •Polivalencia funcional. •Flexibilidad clínica. •Control microbiológico. •Control termo-higrométrico. •Control de contaminación cruzada. •Escalabilidad futura. •Eficiencia energética. •Integración electromecánica hospitalaria. •Facilidad de mantenimiento. Las habitaciones y quirófanos polivalentes deberán diseñarse contemplando capacidad ampliada y posibilidad de reconversión futura sin modificaciones significativas de infraestructura.. El diseño del sistema de aire acondicionado y/o ventilación mecánica para los ambientes de Data Center (norma ANSI/TIA 942-A), Centro Quirúrgico y Salas de Operaciones, Centro Obstétrico, Salas de Partos, Salas de Recuperación, Salas de Observaciones, Unidad de Cuidados Críticos, Neonatología, Emergencia, Laboratorios de Anatomía Patológica, Patología Clínica, Banco de Sangre, Farmacia, Hemodiálisis, Equipos de ayuda para el Diagnóstico (Tomógrafo, Mamógrafo, Densitómetro, Ecógrafo) Control de Esterilización, Material Estéril, Hospitalización, Rayos X, Central de Comunicaciones, Cuartos de Comunicaciones y otros servicios según los requerimientos de cada ambiente, considerando la asepsia que deben mantener los ambientes, renovación de aire o recirculación, presión positiva o negativa, con control de humedad y temperatura, filtros absolutos según los requerimientos de cada ambiente, para lo cual deberá efectuar lo siguiente: •Cálculo de carga térmica •Cálculo psicométrico de calor latente y calor sensible •Determinación de tipo y capacidades de equipos, indicando características técnicas y parámetros de funcionamiento •Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de suministro y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación •Dispositivos de protección, control de humedad y temperatura •Definición de los sistemas de aire acondicionado con los requerimientos compatibilizados con los requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias •Especificaciones técnicas y cotización de equipos, dispositivos y materiales •Planos de plantas y esquemas verticales (isométricas) •Cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto. Los documentos mínimos para entregar en esta actividad a ser validados por Supervisión son los descritos arriba. Sistema de Ventilación Mecánica El sistema de ventilación mecánica (HVAC) deberá desarrollarse bajo criterios de: •Número de renovaciones por hora. •Balance de aire. •Selección de ventiladores e inyectores. •Cálculo justificativo de ductos. •Diseño de rejillas y difusores. •Diseño de dampers. •Diseño de extracción localizada. •Diseño de campanas extractoras de vahos y grasas. •Sistemas de mitigación de ruido y vibración. •Sistemas de control y protección. •Facilidad de mantenimiento.. Se deberá desarrollar sistemas de ventilación mecánica mediante inyección y extracción de aire para ambientes de apoyo y servicios hospitalarios. •Diseño de los sistemas de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extracción de aire según el caso, para los ambientes de; Cuartos de Aislados, TBC, VIH, Laboratorios, Sala de Esterilización, Tópico, Escalera de Evacuación, Sala de Espera, Corredores, Almacenes, Talleres, Salas de Máquinas, Archivos, Cocina, Lavandería, Servicios Higiénicos y otros servicios que no cuenten con ventilación natural, compatibilizando con la especialidad de arquitectura teniendo en cuenta las Normas de uso racional de Energía y Ecoeficiencia, para lo cual deberá presentar lo siguiente: - Número de renovaciones de aire por hora - Selección de los equipos ventiladores e inyectores - Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de inyección y extracción de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación - Sistema y dispositivos de control y protección - Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales - Planos de plantas y esquemas verticales (isométricas) - Cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto.. Memorias de Cálculo Sistema HVAC (Aire Acondicionado y Control Ambiental) •Bases de diseño climático y hospitalario •Cálculo de cargas térmicas (sensible y latente) •Cálculo psicrométrico •Zonificación térmica hospitalaria •Balance de aire por ambientes •Cálculo de renovaciones de aire •Presurización (positiva, negativa y neutra) •Dimensionamiento de ductos (suministro, retorno, extracción) •Selección de equipos (UTA, chillers, fan coils, extractores) •Filtración hospitalaria (HEPA / ULPA) •Control de humedad y temperatura •Evaluación energética del sistema •Integración con BMS. Sistema de Ventilación Mecánica •Cálculo de caudales de inyección y extracción •Renovaciones de aire por hora por ambiente •Balance de presiones •Pérdidas de carga en ductos •Selección de ventiladores e inyectores •Cálculo acústico (ruido y vibración) •Dimensionamiento de rejillas, difusores y dampers •Extracción localizada (cocinas, laboratorios, residuos) •Control de contaminantes, olores y bioseguridad. Planos Sistema HVAC •Plantas generales por nivel (ductería completa) •Cortes y esquemas verticales •Isométricos de ductos •Zonificación de presiones hospitalarias •Ubicación de equipos HVAC principales •Detalles de difusores, rejillas y retornos •Esquemas de control y automatización (BMS) •Detalles de salas críticas (quirófanos, UTI, aislamiento). Planos Sistema de Ventilación Mecánica •Plantas de ventilación por ambientes •Rutas de inyección y extracción •Isométricos de ductos de ventilación •Ubicación de extractores y ventiladores •Detalles de campanas extractoras •Esquemas de control de ventilación •Extracción en áreas especiales (cocinas, laboratorios, residuos). A.11 Gas Natural y Medicinales. Todas las instalaciones y equipos se deberán diseñar de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. Normativa y criterios de diseño •Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH •Recomendaciones empresa distribuidora YPFB •NFPA 54 •EN 1775 •NAG-201 •El diseño está conformado por el puente de regulación y medición PRM y por las líneas de alimentación a la sala de fuerza (calderas), área de cocina, sala de calentadores (calentadores de agua solar y a gas) o los Boiler de HVAC para calefacción.. Establecer los requerimientos del uso de Gas Natural GN para los servicios de cocina, laboratorio, agua caliente y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá presentar lo siguiente: •Cálculo justificativo para determinar el tamaño del PRM •Cálculo justificativo para determinar el diámetro de las tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de presión y caudales por cada servicio •Selección de los dispositivos de control, válvulas reguladoras de primera y segunda etapa, válvulas de servicio y dispositivo del sistema GN •Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales •Sistema y dispositivos de control y protección •Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales •Planos de plantas y esquemas verticales (isométricas) •Cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto.. Instalaciones Gases Medicinales Normativa y criterios de diseño El diseño deberá desarrollarse conforme a: •NFPA – NFPA 99 Health Care Facilities Code. •ISO 7396-1 Medical Gas Pipeline Systems. •IMSS Instituto Mexicano de Seguridad Social. •ASSE 6000 Series.. El diseño deberá además considerar todas aquellas normas complementarias y criterios técnicos internacionales que, en base a su experiencia y especialidad, correspondan aplicar para garantizar un sistema seguro, eficiente y técnicamente robusto. Se debe desarrollar un diseño integral cubriendo el 100% de las Instalaciones de Gases Medicinales para la Clínica Regional del Centro de Seguro de la Banca Privada, bajo criterios de seguridad hospitalaria, continuidad operativa, flexibilidad funcional, POLIVALENCIA CLÍNICA (redundancia operativa, incremento de demanda, mayor cantidad de tomas, CO2 quirúrgico (de considerar el hospital necesario), válvulas sectoriales, Integración BMS) y compatibilidad futura.. El diseño deberá considerar la complejidad funcional de un Hospital de Segundo Nivel Mejorado, incluyendo áreas críticas, quirúrgicas, neonatales, emergencias y hospitalización especializada. Asimismo, el diseño deberá contemplar criterios de: •Alta disponibilidad. •Escalabilidad futura. •Continuidad de servicio. •Seguridad del paciente. •Seguridad operativa. •Facilidad de mantenimiento. •Eficiencia operativa. •Coordinación interdisciplinaria.. El diseño de las instalaciones de gases medicinales comprende las siguientes especialidades: Sistema de Oxigeno Medicinal Incluyendo: •Central principal de suministro. •Planta generadora PSA. (si corresponde). •Tanque criogénico (si corresponde). •Manifold de respaldo. •Redes de distribución. •Regulación y control. •Alarmas maestras y de área. •Monitoreo y supervisión. •Tomas terminales.. Sistema de Vacio Medicinal Incluyendo: •Centrales de vacío. •Bombas redundantes. •Tanques de vacío. •Sistemas bacteriológicos. •Redes de distribución. •Alarmas. •Tomas terminales.. Sistema de Aire Medicinal Incluyendo: •Centrales de aire medicinal. •Compresores redundantes. •Secadores. •Filtros. •Tanques pulmón. •Redes de distribución. •Alarmas y monitoreo. •Tomas terminales.. Sistema de evacuación de Gases Anestésicos (AGSS/WAGD) Incluyendo: •Sistemas de captación. •Redes de evacuación. •Sistemas de descarga. •Sistemas de control y monitoreo.. Los documentos mínimos para entregar en esta actividad a ser validados por Supervisión son: •Memorias de cálculo. •Especificaciones técnicas de los equipos y materiales. •Planos de plantas y esquemas verticales (isométricas) •Planos y especificaciones técnicas de equipos que se requieren de acuerdo con las necesidades del hospital, como tanques de oxígeno, compresores, equipos de medición y control, etc. •Cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto.. Memorias de Calculo Sistema de Gas Natural (GN) •Demanda total y por subsistema •Cálculo del PRM (Puente de Regulación y Medición) •Dimensionamiento de redes de distribución •Cálculo de diámetros de tuberías •Caídas de presión en red •Selección de reguladores y válvulas de seguridad •Evaluación de consumo simultáneo •Seguridad de instalaciones •Integración con sistemas térmicos hospitalarios. Memorias de Calculo Sistema de Gases Medicinales •Demanda por gas (O₂, aire medicinal, vacío, AGSS) •Dimensionamiento de redes de distribución •Cálculo de caídas de presión •Selección de centrales de suministro •Redundancia N+1 •Capacidad de compresores y bombas de vacío •Tanques pulmón y sistemas de respaldo •Balance por áreas críticas hospitalarias •Alarmas maestras y locales •Integración con BMS hospitalario. Planos Sistema de Gas Natural (GN) •Planta general de red GN •Isométricos de tuberías de gas •Ubicación del PRM •Detalles de válvulas de corte y regulación •Ubicación de puntos de consumo •Esquemas de seguridad y ventilación •Diagramas por sectores (cocina, calderas, agua caliente). Planos Sistema de Gases Medicinales •Planta general de distribución de gases medicinales •Isométricos por cada gas (O₂, aire, vacío, AGSS) •Ubicación de centrales (oxígeno, aire medicinal, vacío) •Ubicación de tomas terminales hospitalarias •Esquemas de alarmas maestras y de área •Diagramas de válvulas sectoriales •Redes en áreas críticas (quirófanos, UTI, neonatología). A.12 Equipamiento. La Empresa consultora deberá desarrollar el Componente Integral de Equipamiento Médico Hospitalario, incluyendo: •Equipamiento médico mayor, menor y especializado •Equipamiento no médico o industrial de soporte hospitalario •Instrumental médico y quirúrgico •Mobiliario clínico •Mobiliario general •Equipos biomédicos críticos e interconectados •Equipamiento asociado a infraestructura electromecánica y digital El diseño deberá ser coherente con la cartera de servicios hospitalarios, tipología de establecimiento, modelo de atención, y proyección de demanda, garantizando interoperabilidad con arquitectura, ingeniería y sistemas MEP.. Normativa Nacional (Bolivia) •Reglamento de Aparatos y Equipos de Salud (RAES) •Normativa NB-ISO aplicable •Normativa de seguridad eléctrica hospitalaria vigente •Guía Técnica para Diseño de Establecimientos de Salud (Seguridad Social de Corto Plazo) •Política Nacional de Calidad en Salud •Modelo de Gestión Hospitalaria •Normativa y regulaciones ASSUS. Normativa Internacional •ISO 13485 (Gestión de calidad de dispositivos médicos) •ISO 14971 (Gestión de riesgos en dispositivos médicos) •IEC 60601 (Seguridad de equipos electromédicos) •WHO – Medical Device Technical Series •ECRI Institute Guidelines •HTM (Health Technical Memoranda – Reino Unido) •FGI Guidelines for Hospitals •Joint Commission International (JCI) •OPS/OMS lineamientos para América Latina •Buenas prácticas de ingeniería clínica. Programa de Equipamiento Médico Debe incluir: •Identificación de tecnología por servicio hospitalario •Selección tecnológica basada en: - Funcionalidad clínica - Interoperabilidad - Mantenibilidad - Ciclo de vida tecnológico •Clasificación del equipamiento por nivel de criticidad •Priorización tecnológica (alta, media y baja complejidad) •Evaluación de sostenibilidad económica y operativa •Compatibilidad con sistemas hospitalarios inteligentes •Vinculación con el modelo arquitectónico y funcional - Justificación y Cuantificación de Equipos Debe contener: •Dimensionamiento de equipamiento por servicio Relación con: - Cartera de servicios - Demanda proyectada - Producción hospitalaria - Perfil epidemiológico •Equipamiento “room by room” (ambiente por ambiente) •Codificación única de cada equipo •Listado total consolidado de equipamiento hospitalario •Jerarquización: - Equipamiento crítico - Equipamiento operativo - Equipamiento de soporte. Matriz de Condiciones de Preinstalación Para cada equipo deberá elaborarse una matriz técnica que incluya: •Requerimientos eléctricos: - Potencia instalada - Tipo de alimentación (monofásica / trifásica) - Calidad de energía •Requerimientos hidráulicos: - Agua potable / tratada / filtrada / cruda - Caudal y presión •Requerimientos de gases medicinales •Requerimientos de HVAC: - Temperatura - Humedad - Presurización •Requerimientos estructurales: - Carga estática y dinámica - Vibraciones - Anclajes •Requerimientos de espacio: - Dimensiones en transporte y operación - Accesos para mantenimiento •Requerimientos TIC: - Interoperabilidad - Conectividad con red hospitalaria y BMS. Especificaciones Técnicas de Equipos Las especificaciones deberán ser completas, verificables y compatibles con múltiples proveedores, incluyendo mínimo 3 marcas comerciales. Cada equipo deberá contener: •Descripción técnica funcional •Características técnicas obligatorias •Normas de fabricación y seguridad aplicables •Requisitos de instalación (arquitectónicos y MEP) •Condiciones de operación •Requerimientos de energía y servicios auxiliares •Condiciones de mantenimiento •Garantía mínima y postventa: - Tiempo de garantía - Repuestos - Servicio técnico - Capacitación •Plan de mantenimiento preventivo y correctivo •Vida útil estimada •Accesorios y complementos obligatorios. Presupuesto Referencial Debe incluir: •Precio unitario referencial por equipo •Precio total por servicio hospitalario •Presupuesto consolidado general del equipamiento •Clasificación por: - Equipamiento médico - Equipamiento no médico - Instrumental - Mobiliario clínico - Mobiliario general. Planos de Equipamiento (Room By Room) Los planos deberán estar completamente codificados y coordinados con arquitectura e instalaciones. Incluyen: •Plano de equipamiento por ambiente (room by room) •Ubicación exacta de cada equipo •Codificación de equipos (ID único) •Distribución funcional por servicio •Planos por nivel hospitalario •Planos de áreas críticas (quirófanos, UTI, emergencias) •Compatibilización con instalaciones: - Eléctricas - Sanitarias - HVAC - Gases medicinales - TIC / BMS •Diagramas de relación funcional entre equipos. Segmentación del Equipamiento El componente deberá estructurarse en: •Equipamiento médico: - Mayor - Menor - Especializado •Equipamiento no médico o industrial •Instrumental médico-quirúrgico •Mobiliario clínico •Mobiliario general hospitalario 19. Ingeniería Biomédica. A.13 Gestión Ambiental. La finalidad del estudio de impacto ambiental es prever los efectos que sobre el medio ambiente se generarían con una intervención de la magnitud de este proyecto, evaluarlos y determinar medidas minimizadoras, correctivas o compensatorias para la realización del proyecto en las mejores condiciones posibles de sustentabilidad ambiental. El informe del estudio de impacto ambiental será desarrollado tomando en cuenta lo establecido en el PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL y el PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL, que forman parte del Informe de Gestión Ambiental y Social del Programa, los lineamientos de gestión ambiental del Reglamento Operativo del programa, y contendrá también lo indicado en el capítulo IV (DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL) contenido en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley de Medio Ambiente Nº1333 :. ARTICULO 23º En caso de que se determine que debe realizarse un EEIA, éste tendrá los siguientes elementos: a) Descripción del proyecto, obra o actividad, y sus objetivos. Justificación de la elección del sitio del proyecto y estudio de sitios alternativos si corresponde, análisis de estudios preliminares, si éstos están disponibles, compatibilidad con las normas y regulaciones del ordenamiento territorial vigentes; b) Diagnóstico del estado inicial del ambiente existente (Situación antes de la ejecución del Proyecto); consideración de otros EEIA que se hubiesen ejecutado en el área del proyecto; c)identificación de los impactos; consideración de las recomendaciones que sean fruto de la participación ciudadana; d) Predicción de impactos; información cualitativa relacionada con los tipos de impacto e información cuantitativa disponible o posible de generar, relativa a los factores ambientales y de salud; además, se debe incluir información concerniente a técnicas de predicción empleadas, y a datos básicos requeridos para su utilización; e) Análisis de Riesgo y Plan de Contingencias, siempre y cuando el proyecto, obra o actividad involucre, la explotación, extracción, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final de sustancias peligrosas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento f) Actividades con Sustancias Peligrosas; o que involucre alto riesgo sobre núcleos poblacionales g) Evaluación de impactos: con base en la predicción de impactos y para interpretarlos y evaluarlos, se debe considerar información relativa a normas técnicas, criterios, y parámetros cualitativos en lo concerniente a factores ambientales, socioeconómicos y de salud; h) propuestas de medidas de mitigación de los impactos negativos, discusión de alternativas, y justificación de la solución elegida; i) Programa de Prevención y Mitigación; j) Estimación del costo de las medidas de prevención y mitigación; k) Análisis de los impactos socioeconómicos del proyecto, obra o actividad; l) Análisis costo-beneficio del proyecto, obra o actividad que considere factores económicos, sociales y ambientales; m) Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental; n) Programa de cierre de operación y restauración del área, si fuese pertinente; o) Identificación de la legislación aplicable; p) Indicación de los vacíos de información; q) Bibliografía, referencias científicas, técnicas, y de los métodos utilizados y fuentes de información; r) Informe completo del EEIA y documento resumen y de divulgación para el público en general; Los EEIA, se realizarán sobre la globalidad de los factores del sistema ambiental en el caso de un EEIA Analítico Integral, y de uno o más de los subsistemas del sistema ambiental en el caso de un EEIA Analítico Específico, de conformidad con el Art. 17 del presente Reglamento. En función al tipo de proyecto, obra o actividad, se deberán incluir memorias de cálculo, mapas, diagramas de flujo, fotografías y cualquier otro material gráfico que facilite la comprensión del proyecto, obra o actividad motivo del EEIA.. El Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar considerando lo dispuesto en la Ley 1333 (Ley de Medio Ambiente) y sus Reglamentos: •Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) •Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) •Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) •Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP) •Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) •Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH). El presente estudio deberá consolidarse con la gestión y obtención de la Licencia Ambiental correspondiente y la documentación que permitió la obtención de la misma (i.- en caso de ser categorizada III le corresponde elaborar un PPM-PASA Plan de Prevención y Mitigación –Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental o ii.- si es categorizada II debe desarrollarse un EEIA Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental). A.14 Seguridad Hospitalaria. La Empresa Consultora deberá incorporar criterios de seguridad hospitalaria en el diseño integral del establecimiento de salud, considerando la protección de pacientes, personal, visitantes, infraestructura, equipamiento y la continuidad de los servicios hospitalarios. El diseño deberá contemplar medidas preventivas y de mitigación de riesgos, considerando aspectos relacionados con seguridad contra incendios, evacuación, accesibilidad, control de circulación y flujos hospitalarios, seguridad de áreas críticas, protección de instalaciones esenciales y cumplimiento de la normativa técnica aplicable. Asimismo, la Consultora deberá garantizar la coordinación de los criterios de seguridad con las diferentes especialidades del proyecto, incluyendo arquitectura, estructuras, instalaciones, equipamiento médico y demás disciplinas involucradas, de manera que los productos desarrollados permitan contar con un establecimiento hospitalario seguro, funcional y operativo.. A.15 Determinación de Cantidades De Obra, Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Cronograma De Ejecución. La Consultora deberá medir, cuantificar y presupuestar todos los componentes de obra civil, instalaciones, equipamiento fijo, obras exteriores, infraestructura técnica y sistemas especiales contemplados Toda la documentación económica y técnica deberá encontrarse plenamente compatible con: •Planos constructivos. •Memorias descriptivas. •Memorias de cálculo. •Especificaciones técnicas. •Modelos BIM cuando corresponda. •Estudios técnicos complementarios cuando corresponda. La Consultora deberá presentar todas las cantidades de obra y especificaciones técnicas debidamente respaldadas mediante memorias de cálculo, criterios de diseño, detalles constructivos y documentación técnica complementaria de todas las especialidades desarrolladas. También deberá incluirse el costo referencial del equipamiento hospitalario, equipamiento electromecánico, mobiliario médico, mobiliario administrativo y equipamiento técnico considerado como base de diseño para el dimensionamiento arquitectónico y funcional del Hospital.. Cantidades de Obra y Cómputos Métricos La Consultora deberá elaborar el cómputo métrico integral del proyecto hospitalario considerando todas las especialidades y componentes constructivos desarrollados en el Diseño Final. Las cantidades de obra deberán encontrarse plenamente coordinadas con: •Planos constructivos. •Modelos BIM. •Especificaciones técnicas. •Memorias de cálculo. •Análisis de precios unitarios según formato normalizado •Presupuesto general.. Los metrados deberán presentarse de manera desglosada por: •Arquitectura •Sistema o Ingeniería •Por bloque Asimismo, deberán incluir: •Respaldo gráfico. •Planillas de cálculo. •Cuadros resumen. •Referencias cruzadas con planos. •Codificación presupuestaria. •Identificación de ítems. La Consultora deberá elaborar y presentar planos específicos de cómputos métricos en formato Revit y/o AutoCAD editable (*.dwg), debidamente coordinados con todas las especialidades del proyecto, los cuales deberán permitir la identificación, verificación y trazabilidad de todas las cantidades de obra consideradas en el presupuesto general.. Los planos de cómputos métricos deberán contener como mínimo: •Identificación de áreas computadas. •Ejes y niveles de referencia. •Dimensionamiento general. •Cuadros de superficies. •Longitudes de elementos estructurales. •Longitudes de tuberías y canalizaciones. •Cuantificación de excavaciones y rellenos. •Cuantificación de hormigón, acero y encofrados. •Cuantificación de muros, tabiques y revestimientos. •Cuantificación de cubiertas y carpinterías. •Cuantificación de redes exteriores. •Identificación de volúmenes y áreas por ambientes. •Referencias de ítems presupuestarios. •Codificación compatible con el presupuesto y las planillas de cantidades. Los planos deberán presentarse organizados por especialidad, niveles, sectores y capítulos de obra, debidamente acotados, rotulados y con nomenclatura técnica uniforme, permitiendo la revisión y validación de los metrados por parte de la Supervisión y la Entidad Contratante. Asimismo, la documentación de cómputos métricos deberá ser compatible con los modelos BIM y bases de datos de presupuesto cuando corresponda, garantizando consistencia entre planos, metrados, memorias de cálculo y análisis de precios unitarios.. Especificaciones Técnicas Las especificaciones técnicas deberán desarrollarse de forma completa, clara y detallada para cada ítem de obra, contemplando como mínimo: •Descripción del ítem. •Alcance de ejecución. •Normativa aplicable. •Materiales permitidos. •Calidad mínima exigida. •Ensayos y controles de calidad. •Procedimientos constructivos. •Equipos mínimos requeridos. •Mano de obra especializada. •Tolerancias admisibles. •Condiciones de almacenamiento y transporte. •Protección de materiales. •Requisitos de instalación. •Pruebas de funcionamiento. •Protocolos de puesta en marcha. •Criterios de aceptación y rechazo. •Unidad de medición. •Forma de pago.. La Consultora deberá incorporar criterios de eficiencia hídrica y energética, evaluando técnica y económicamente la pertinencia de implementar: •Sistemas de cosecha y almacenamiento de aguas pluviales. •Reutilización de aguas tratadas para riego y servicios complementarios. •Sistemas de riego por goteo. •Equipos de alta eficiencia energética. •Bombas con variadores de frecuencia. •Artefactos sanitarios de bajo consumo. •Griferías temporizadas. •Fluxómetros eficientes. •Inodoros de doble descarga. •Sistemas automatizados de control de consumo. •Equipos con certificaciones internacionales de eficiencia energética.. Presupuesto General de Obra El presupuesto deberá presentarse de manera integral, ordenada y desglosada por capítulos de obra, especialidades y sistemas constructivos. Como mínimo deberá incluir: •Obras preliminares. •Movimiento de tierras. •Fundaciones. •Estructura. •Arquitectura. •Instalaciones hidrosanitarias. •Instalaciones eléctricas. •Instalaciones mecánicas. •Gases medicinales. •Sistema contra incendios. •Sistema HVAC. •Sistemas especiales. •Equipamiento electromecánico. •Obras exteriores. •Urbanización. •Mitigación ambiental. •Seguridad industrial. •Señalización. •Equipamiento hospitalario. •Mobiliario médico y administrativo. Cada capítulo deberá contener: •Ítem. •Descripción. •Unidad. •Cantidad. •Precio unitario. •Precio parcial. •Precio total. Deberá incluirse un capítulo específico referido a: •Mitigación ambiental. •Manejo de residuos. •Seguridad ocupacional. •Bioseguridad hospitalaria. •Protección de infraestructura existente. •Medidas de contingencia constructiva.. Análisis de Precios Unitarios (APU) Los APU deberán elaborarse de manera detallada e incluir: •Materiales. •Transporte. •Mano de obra. •Rendimientos. •Herramientas. •Equipos. •Desperdicios. •Costos indirectos. •Costos de operación. •Seguridad industrial. •Bioseguridad. •Protección ambiental. •Costos de importación cuando corresponda. •Costos de instalación especializada. •Costos de pruebas y puesta en marcha.. Los precios deberán obtenerse mediante: •Cotizaciones reales del mercado local. •Proformas de proveedores. •Precios actualizados de materiales. •Salarios vigentes conforme legislación boliviana. •Costos regionales de Santa Cruz de la Sierra.. Listado de Precios Básicos El presupuesto deberá incluir un anexo con: •Precios básicos de materiales. •Precios de mano de obra. •Tarifas de equipos. •Tarifas de transporte. •Costos de combustible. •Índices utilizados. •Fuentes de cotización. •Fecha de actualización de precios.. Equipamiento Médico y Mobiliario La Consultora deberá presentar un listado referencial del equipamiento hospitalario y mobiliario considerado en el diseño, incluyendo: •Equipamiento médico. •Equipamiento biomédico. •Equipamiento de esterilización. •Equipamiento de lavandería. •Equipamiento de cocina. •Equipamiento electromecánico. •Mobiliario clínico. •Mobiliario administrativo. •Equipamiento fijo hospitalario. El listado deberá incluir: •Descripción. •Cantidad. •Características técnicas. •Requerimientos de instalación. •Consumo eléctrico. •Requerimientos hidrosanitarios. •Peso referencial. •Costos referenciales.. Cronograma de Ejecución de Obras La Consultora deberá desarrollar un cronograma integral de ejecución física y financiera del proyecto hospitalario. El cronograma deberá considerar: •Ruta crítica. •Secuencia constructiva. •Compatibilización interdisciplinaria. •Etapas constructivas. •Hitos de control. •Procura de equipos. •Instalación de sistemas especiales. •Pruebas y puesta en marcha. •Comisionamiento hospitalario. •Capacitación operativa. •Entrega final. Asimismo, deberán contemplarse: •Condiciones climáticas de Santa Cruz de la Sierra. •Riesgos constructivos. •Interferencia entre especialidades. •Restricciones operativas. •Tiempos de importación. •Tiempos de fabricación especial. •Ensayos y certificaciones. •El cronograma deberá presentarse mediante: •Diagramas Gantt.. A.16 MODELADO BIM - Requerimientos BIM. El desarrollo integral del proyecto deberá ejecutarse bajo la metodología Building Information Modeling (BIM), utilizando modelos digitales coordinados de todas las especialidades involucradas. Como mínimo, el nivel de desarrollo de los modelos deberá corresponder a un LOD 350, conforme a los lineamientos establecidos en la serie de normas ISO 19650 y a las especificaciones BIM aplicables al proyecto. Garantizar la compatibilización técnica de todas las especialidades del proyecto, mediante procesos de coordinación BIM, revisión de interferencias y validación conjunta con el diseño arquitectónico, asegurando soluciones constructivas viables y libres de conflictos en obra. La Empresa Consultora será responsable de desarrollar, coordinar e integrar los modelos BIM de arquitectura, estructuras, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, electromecánicas, HVAC, gases medicinales, protección contra incendios, telecomunicaciones, equipamiento y demás especialidades requeridas, asegurando la detección y resolución de interferencias (clash detection) antes de la emisión de los planos constructivos. Todos los planos, memorias, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y demás documentos del Diseño Final deberán ser consistentes con el modelo BIM, garantizando la coherencia entre la documentación gráfica, técnica y cuantitativa. Como parte de los entregables, se deberá proporcionar los modelos BIM nativos y en formato abierto (IFC), los reportes de coordinación, los informes de detección y resolución de interferencias, así como cualquier otro archivo necesario para la correcta revisión, supervisión y utilización del modelo durante las etapas posteriores del proyecto. Se deberá garantizar la entrega de modelos digitales completamente coordinados • Modelo BIM por disciplina – LOD 300 O 350 • Modelo BIM federado – LOD 350 • Reporte de interferencias (clash detection) • Informe de coordinación BIM. A.17 Productos esperados. La Empresa Consultora deberá desarrollar y entregar los siguientes subproductos como parte integral del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la Nueva Clínica Regional Santa Cruz de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP). Se adjunta, como referencia, un contenido preliminar mínimo de carácter referencial y orientativo, el cual servirá como base para la estructuración de los entregables.. El mismo será ajustado, complementado y validado de acuerdo con los formatos, lineamientos y contenidos exigidos por la Supervisión al inicio de la consultoría, en coordinación con la Entidad Contratante, sin que ello implique la reducción del alcance mínimo establecido en los presentes Términos de Referencia. Todos subproductos entregados por la Empresa Consultora deberán estar acompañados de un Informe Ejecutivo, el cual constituirá un documento de síntesis técnica que describa de manera clara y ordenada el desarrollo integral del correspondiente subproducto. Dicho informe deberá presentar el objetivo y alcance de los trabajos realizados, la metodología aplicada, las principales actividades ejecutadas, los resultados obtenidos, los criterios técnicos adoptados y los aspectos más relevantes considerados durante su elaboración, así como las dificultades o limitaciones identificadas, cuando corresponda. Asimismo, deberá incluir las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo desarrollado, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y una relación de la documentación técnica que conforma la entrega.. El Informe Ejecutivo deberá permitir a la Supervisión y a la Entidad Contratante contar con una visión general, clara y suficiente del contenido del subproducto, facilitando su revisión, evaluación y proceso de aprobación. A los diez (10) días calendario, computables a partir de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, la empresa deberá presentar el Plan de Trabajo y el Cronograma de Actividades actualizado y ajustado a la fecha efectiva de inicio del servicio, en concordancia con el plazo contractual y los productos establecidos en los Términos de Referencia.. Subproducto 1 (15 días.): Comprende el desarrollo de actividades orientadas a la recopilación, revisión, análisis y validación de toda la información base necesaria para la formulación del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Incluye la evaluación integral de la documentación técnica proporcionada por la CSBP y del Programa Médico Arquitectónico preliminar, así como el análisis normativo aplicable a nivel municipal, nacional e internacional, con especial énfasis en la normativa del sector salud. Asimismo, contempla la realización de estudios técnicos preliminares, tales como levantamientos topográficos y estudios de mecánica de suelos y geotecnia, que permitan caracterizar adecuadamente el terreno destinado al proyecto. De manera complementaria, se elabora un Informe Situacional del predio, que incorpora la inspección in situ, el diagnóstico de condiciones físicas, urbanísticas, técnicas y de servicios básicos, la evaluación de accesibilidad y flujos, la gestión de factibilidades de servicios, así como la identificación de restricciones, riesgos y condiciones del entorno. Finalmente, se desarrolla y/o actualiza el Programa Médico Arquitectónico (PMA), definiendo la organización funcional del hospital, el dimensionamiento de áreas, la matriz de interrelaciones, los diagramas funcionales y la sectorización del establecimiento, asegurando su compatibilización con la normativa vigente y los requerimientos del proyecto.. Índice Preliminar de Contenido Mínimo – Informe del Subproducto 1: 1. Diagnóstico y análisis de información base 1.1. Revisión de documentación técnica y normativa 1.2. Análisis de la normativa municipal para intervención en el predio 2. Estudios técnicos preliminares 2.1. Estudio topográfico 2.2. Estudio de mecánica de suelos y geotecnia 3. Informe situacional del predio 3.1. Inspección y diagnóstico del terreno 3.2. Factibilidad de servicios básicos 3.3. Análisis de accesibilidad y condiciones del entorno 4. Programa Médico Arquitectónico (PMA) 4.1. Organización funcional y dimensionamiento 4.2. Matriz de interrelaciones y diagrama funcional 5. Anexos y planos. Subproducto 2 (30 días) La Consultora deberá desarrollar propuestas arquitectónicas del proyecto, incluyendo la formulación, evaluación y desarrollo de la alternativa seleccionada, en base al Programa Médico Arquitectónico (PMA), el Informe Situacional y la normativa vigente aplicable. Para ello, deberá elaborar y evaluar al menos tres (3) alternativas arquitectónicas preliminares, considerando criterios de implantación, organización funcional, volumetría, circulación, accesibilidad y relación con el entorno Asimismo, se deberá seleccionar y desarrollar la alternativa arquitectónica más adecuada, incorporando el diseño integral del proyecto hospitalario, con definición de áreas, ambientes, relaciones funcionales, criterios de diseño, volumetría e implantación general. El diseño deberá ser compatible con el PMA y con los requerimientos de infraestructura, equipamiento médico, instalaciones especiales y sistemas complementarios del establecimiento de salud.. Índice Preliminar De Contenido Mínimo – Informe del Subproducto2 Desarrollo de Propuestas Arquitectónicas 1. Propuestas arquitectónicas preliminares 1.1. Alternativas de implantación general 1.2. Alternativas de organización funcional 1.3. Alternativas de volumetría y composición arquitectónica 1.4. Evaluación comparativa de alternativas 2. Selección de alternativa arquitectónica 2.1. Justificación técnica de la alternativa seleccionada 2.2. Compatibilización con el Programa Médico Arquitectónico (PMA) 2.3. Criterios funcionales, normativos y operativos Diseño de la Alternativa Seleccionada - Proyecto arquitectónico integral 3.1 Implantación general y zonificación 3.2 Plantas arquitectónicas por nivel 3.3 Cortes y elevaciones 3.4 Cuadro de áreas y flujos funcionales 3.5 Compatibilización con ingenierías e instalaciones 3.6 Modelo BIM y coordinación digital del proyecto. Subproducto 3 (60 días) Desarrollo de ingenierías y especialidades técnicas Proyecto a diseño final. Desarrollo a nivel de memorias de cálculo y detalle constructivo de todas las disciplinas (Arquitectura, Estructuras, Sanitaria, Eléctrica, Termomecánica, Gases Medicinales y todos sus documentos técnicos aplicando metodología BIM. Índice Preliminar de Contenido Mínimo – Informe del Subproducto 3 Desarrollo de Ingenierías y Especialidades Técnicas (Proyecto a Diseño Final) 1.Memorias de cálculo por especialidad 1.1 Arquitectura 1.2 Estructuras 1.3 Instalaciones sanitarias 1.4 Instalaciones eléctricas 1.5 Sistema termomecánico (HVAC) 1.6 Gases medicinales 1.7 Instalaciones Especiales 2.Planos de ingeniería a diseño final 2.1 Arquitectura constructiva 2.2 Estructuras 2.3 Sanitarias 2.4 Eléctricas 2.5 Termomecánica (HVAC) 2.6 Gases medicinales 3.Detalles constructivos y especificaciones técnicas 3.1 Detalles arquitectónicos y constructivos 3.2 Detalles de estructuras e interferencias 3.3 Detalles de instalaciones especiales 4.Coordinación interdisciplinaria BIM 4.1 Modelo BIM integrado por disciplinas 4.2 Coordinación y detección de interferencias (clash detection) 4.3 Compatibilización entre especialidades 4.4 Entregables digitales (modelos y formatos interoperables). Subproducto 4 (25 dias) Proyecto de Equipamiento médico y Estudio Ambiental, Especificaciones técnicas, manuales, planos de preinstalación y presupuesto del equipamiento médico, electromecánico y mobiliario. Índice Preliminar de Contenido Mínimo – Informe del Subproducto 4 Ingeniería Biomédica, Equipamiento Hospitalario 1. Ingeniería Biomédica – Equipamiento Hospitalario 1.1 Desarrollo del plan de equipamiento médico y hospitalario 1.2 Identificación y especificación de requerimientos técnicos de equipamiento 1.3 Definición de preinstalaciones y requerimientos especiales (eléctricos, sanitarios, gases medicinales, datos, entre otros) 1.4 Compatibilización funcional entre infraestructura y equipamiento biomédico 1.5 Zonificación y distribución del equipamiento por servicios hospitalarios 1.6 Listado detallado de equipamiento médico por ambiente 1.7 Especificaciones técnicas del equipamiento médico, electromecánico y mobiliario 1.8 Planos de preinstalación de equipamiento médico y electromecánico 1.9 Presupuesto referencial del equipamiento médico, electromecánico y mobiliario 1.10 Manuales técnicos de operación y requerimientos de instalación del equipamiento Componente Ambiental 2. Componente Ambiental 2.1 Identificación de impactos ambientales del proyecto 2.2 Medidas de prevención, mitigación y control ambiental 2.3 Gestión de residuos sólidos hospitalarios y peligrosos 2.4 Gestión de emisiones, efluentes y ruido 2.5 Lineamientos ambientales para fase de construcción y operación 2.6 Cumplimiento de normativa ambiental vigente aplicable. Subproducto 5 (15 días) Determinación de Cantidades De Obra, Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Cronograma De Ejecución. Índice Preliminar de Contenido Mínimo – Informe del Subproducto 5 Determinación de Cantidades de Obra Cómputos métricos del proyecto 1.1 Cómputos por rubros de obra 1.2 Cuantificación general de partidas Análisis de precios unitarios (APU) 2.1 Mano de obra 2.2 Materiales 2.3 Equipos y herramientas Precios elementales 3.1 Materiales de construcción 3.2 Mano de obra 3.3 Equipos y servicios Presupuesto del proyecto 4.1 Presupuesto general de obra civil 4.2 Presupuesto de instalaciones y especialidades 4.3 Presupuesto de contingencias y generales Presupuesto de equipamiento 5.1 Equipamiento médico 5.2 Equipamiento no médico y mobiliario Cronograma de ejecución de obra 6.1 Programación física de obra 6.2 Programación financiera 6.3 Ruta crítica del proyecto Especificaciones técnicas 7.1 Especificaciones técnicas de obra civil 7.2 Especificaciones técnicas de instalaciones 7.3 Especificaciones técnicas de equipamiento. Los subproductos del 1 al 5 deben ser entregados: •Impresos en 2 copias firmados por los especialistas y en archivos digitales en (AutoCAD, Revit o equivalente) en formatos editables que permitan su revisión.. Subproducto 6 (5 días) Es el expediente técnico definitivo que consolida •El diseño arquitectónico final •Todas las ingenierías (estructural, sanitaria, eléctrica, HVAC, gases, etc.) •El equipamiento médico y mobiliario •El presupuesto total del proyecto •El cronograma de ejecución •Estudios base (suelo, topografía, diagnóstico) •El modelo BIM •Las especificaciones técnicas completas Presentación del Subproducto 6 1. Documento impreso en 2 copias firmados por especialistas y Gerente del proyecto visados y/o aprobados por las instancias competentes. •Volúmenes separados o un documento consolidado •Encuadernado o empastado si es físico •Con índice general y numeración clara •Portada institucional •Firmas del equipo técnico responsable 2. Planos técnicos •Arquitectura •Estructuras •Instalaciones (sanitaria, eléctrica, HVAC, gases) •Equipamiento •Urbanismo e implantación Formato: PDF + DWG (AutoCAD), Escalas normadas, Cajetín completo (responsables, firmas, fecha, revisión) 3. Modelos y archivos digitales (BIM) •Modelo arquitectónico y de ingenierías (coordinado) •Formato IFC u original (Revit u otro) •Planos generados desde BIM •Reportes de interferencias (clash detection) 4. Archivos técnicos complementarios •Memorias de cálculo (PDF+Word) •Presupuesto (Excel + PDF) •APU y cómputos métricos •Cronograma (MS Project o similar) •Especificaciones técnicas 5. Este producto deberá contener, como mínimo, todos los documentos, estudios, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, planos, presupuestos y demás información requerida para cada especialidad, de conformidad con la normativa vigente y los contenidos mínimos aplicables exigidos por los respectivos Colegios de Ingenieros, las autoridades competentes y las entidades que correspondan, de manera que permita la gestión, revisión y obtención de la Licencia de Construcción, la Licencia Ambiental y las demás autorizaciones, aprobaciones y permisos necesarios para la ejecución del proyecto, sin requerir modificaciones sustanciales al producto entregado. 6.Maqueta física del proyecto arquitectónico, a escala adecuada, que represente la volumetría, implantación y relación con el entorno del establecimiento hospitalario. 7.Maqueta virtual del proyecto, incluyendo recorridos virtuales exteriores e interiores, que permitan la visualización integral del diseño arquitectónico y funcional del hospital. 8.Presentación ejecutiva editable en formato PowerPoint, que sintetice el proceso de desarrollo del proyecto, desde el diagnóstico hasta la definición del diseño final, incluyendo la concepción arquitectónica, criterios técnicos, soluciones adoptadas y principales características del proyecto. 9.Licencia ambiental aprobada (PPM-PASA) o el instrumento ambiental que corresponda según la normativa vigente, emitido por la autoridad competente.. Aprobación de los proyectos (30 días) El producto deberá incluir la presentación y aprobación del proyecto ante las instancias competentes que correspondan de acuerdo con la tipología, complejidad y ubicación del establecimiento de salud, incluyendo, entre otras, las siguientes: •Aprobación del proyecto hospitalario ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), cuando corresponda y en coordinación de CSBP. •Aprobación y/o conformidad de los proyectos por los Colegios Profesionales correspondientes •Obtención de la aprobación ambiental correspondiente, incluyendo la Licencia Ambiental y/o instrumento ambiental aplicable, PPM-PASA o EEIA según corresponda y demás documentación requerida por la Autoridad Ambiental Competente, conforme a la normativa vigente. •Gestión de las factibilidades y aprobaciones técnicas de las empresas prestadoras de servicios básicos para las conexiones definitivas de agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural y otros servicios necesarios para el funcionamiento del establecimiento de salud. •Atención y subsanación de las observaciones técnicas y administrativas formuladas por las entidades revisoras hasta la obtención de las aprobaciones finales. La obtención de todas las aprobaciones, permisos y licencias correrán a costo de la consultoría y deberá garantizar que el proyecto hospitalario se encuentre técnicamente habilitado y normativamente apto para el inicio de su ejecución física, conforme a la legislación vigente aplicable al sector salud y a las normas de construcción nacionales y municipales.. II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL. A. PERSONAL REQUERIDO. Equipo Técnico mínimo requerido (personal clave) Toda la información y experiencia será acreditada por documentación en fotocopia simple compuesta por ejemplo por: certificados, contratos, actas de conformidad. Adjuntar: Organigrama del Equipo Técnico. Gerente de Proyecto (Arquitecto) Especialista en Gerencia de Proyectos 1. Formación Académica • Licenciatura en Arquitectura. • Maestría en Gerencia de Proyectos, Gerencia de Construcción o Infraestructura Hospitalaria. Inscripción vigente en el Colegio de Arquitectos correspondiente. 2. Experiencia General Mínimo 10 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima en gerencia, coordinación o supervisión de al menos 3 proyectos de infraestructura hospitalaria.. Arquitecto Especialista en Proyecto de Hospitales 1. Formación Académica • Licenciatura en Arquitectura. • Postgrado en Infraestructura Hospitalaria. • Inscripción vigente en el Colegio de Arquitectos correspondiente. 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima en gerencia de obra, dirección de obra, supervisión y/o diseño de al menos 2 proyectos de infraestructura hospitalaria. Especialista en BIM 1. Formación Académica • Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería civil • Postgrado en Building Information Modeling (BIM), Gestión BIM, Coordinación BIM, Implementación BIM o especialidad relacionada 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad y por lo menos 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Estructural 1. Formación Académica • Licenciatura en Ingeniería Civil. • Postgrado en el área de su formación. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Hidráulico – Hidrosanitario 1. Formación Académica • Licenciatura en Ingeniería Civil. • Postgrado en el área de su formación. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Electromecánico o Mecánico 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Electromecánica o Mecánica • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 8 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero de Sistemas 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o ramas afines. • Inscripción vigente en el colegio profesional correspondiente. 2. Experiencia General Mínimo 5 años de experiencia profesional en el área de su formación. 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Eléctrico 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Eléctrica. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 5 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Ingeniero Biomédico (Especialista en Equipamiento Médico) 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Biomédica. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). 2. Experiencia General Mínimo 5 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Especialista Ambiental 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Ambiental. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). • Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA). 2. Experiencia General Mínimo 3 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad 1 proyecto de infraestructura hospitalaria.. Especialista Geotécnico 1. Formación Académica • Título profesional en Ingeniería Civil. • Inscripción vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y en la ABIG.2. Experiencia General 2. Experiencia General Mínimo 5 años de experiencia profesional en el área de su formación, acreditada mediante documentación de respaldo 3. Experiencia Específica Experiencia mínima: 2 diseños de proyectos de infraestructura de similar complejidad desarrollados sobre superficies de terreno mayores a 5.000 m². 1 proyecto de infraestructura hospitalaria. (*) Proyectos de infraestructura hospitalaria corresponde a Hospitales de Segundo, Tercer o Cuarto nivel, Clínicas Privadas de especialidad, Centros de Cuidados especializados y/o Hospitales Monográficos. (**) Se considera de similar complejidad a aeropuertos, laboratorios especializados, centros de investigación, edificios institucionales de alta complejidad, centros de datos (Data Centers), complejos universitarios, centros de convenciones y otras edificaciones que incorporen sistemas electromecánicos, instalaciones especiales, automatización, tecnologías de la información y coordinación multidisciplinaria de similar nivel al requerido para el presente proyecto.. El Personal Clave que se presente en más de una (1) propuesta, será causal de descalificación de dichas propuestas. La identificación, registros profesiones, RENCA y documentación de respaldo de todo el personal clave propuesto debe ser presentado junto a su propuesta de manera obligatoria, por lo que la falta de alguna de las declaraciones juradas o de sus documentos de respaldo (fotocopias simples) invalidará la propuesta. La experiencia solicitada será computada a partir de la obtención del Título en provisión nacional para profesionales bolivianos y en el caso de profesionales extranjeros, será computada a partir de la emisión del Título Profesional que lo habilita a ejercer su profesión. La empresa deberá garantizar que el equipo profesional antes descrito participe en toda la etapa de Preinversión; cualquier cambio de profesional del personal clave, la Empresa Consultora deberá hacerlo por un profesional con perfil igual o mejor al solicitado; previa autorización y aprobación de la Supervisión y Fiscalización del proyecto.. Personal de apoyo Técnico mínimo requerido La Empresa Consultora deberá complementar el personal profesional mínimo requerido con los especialistas, profesionales, técnicos y personal de apoyo que considere necesarios para garantizar el cumplimiento del alcance del trabajo, los plazos contractuales y la entrega oportuna de los productos establecidos para cada fase del proyecto. Para ello, deberá prever el personal suficiente que permita desarrollar de manera simultánea las diferentes especialidades involucradas en el diseño hospitalario, cuando la magnitud y complejidad de los trabajos así lo requieran, sin que ello represente costos adicionales para la Entidad Contratante.. Asimismo, la Empresa Consultora deberá garantizar, como mínimo, la participación de los siguientes profesionales de apoyo: •Profesional Ingeniero Hidrólogo y/o Hidrogeólogo. •Profesional Topógrafo. •Médico Salubrista con experiencia en planificación y diseño funcional de establecimientos de salud. •Profesional de Costos y Presupuesto •Dibujantes •Apoyo técnico administrativo, otros.. IV. CONDICIONES DEL SERVICIO. A. PLAZO. El plazo máximo establecido para la ejecución de la presente consultoría es de ciento ochenta (180) días calendario, por lo que la Empresa Consultora deberá prever y disponer oportunamente del personal profesional, técnico y de apoyo, así como de los insumos, equipos, herramientas y demás recursos necesarios que garanticen el cumplimiento del alcance del trabajo, los plazos establecidos y la entrega oportuna de los productos comprometidos.. En consideración a la complejidad del diseño hospitalario y al carácter multidisciplinario de las actividades a desarrollar, la Empresa Consultora deberá organizar sus recursos humanos y técnicos de manera que permita la ejecución simultánea y coordinada de las diferentes especialidades que intervienen en el proyecto.. Para este fin, el Proponente deberá reflejar en su Propuesta Técnica y Plan de Trabajo la metodología de ejecución, la asignación del personal profesional, técnico y de apoyo, la programación de actividades y los recursos previstos para garantizar el cumplimiento del plazo contractual máximo de ciento ochenta (180) días calendario, asumiendo plena responsabilidad por la adecuada planificación y disponibilidad de los mismos.. Cronograma de presentación de productos (referencial). B. GARANTIAS. Garantía de seriedad de propuesta, detallada en la página 8 del presente Pliego de condiciones. Para garantizar la entrega del producto final objeto del contrato, la empresa proponente adjudicada deberá entregar la Garantía de Cumplimiento de Contrato a Primer Requerimiento la misma que representa el 7% del monto total del contrato.. C. CONTRAPARTE Y PLAZOS DE RESPUESTA. Todos los productos y entregables deberán ser presentados para la revisión de la Supervisión y Fiscalización es la contraparte técnica de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), quienes verificarán el cumplimiento de los alcances y requisitos establecidos. La Empresa Consultora será responsable de realizar las correcciones, ajustes, aclaraciones y complementaciones solicitadas, hasta la emisión de la conformidad y aprobación correspondiente de los productos entregados.. Supervisión del Proyecto La realización del estudio será supervisada por la Gerencia del Proyecto Diseño y Construcción de la Nueva Clínica Administración Regional Santa Cruz de la CSBP, verificando el cumplimiento del alcance del trabajo, la calidad técnica de los productos entregables y el cronograma de ejecución establecido. La conformidad técnica otorgada por la Supervisión no eximirá a la Empresa Consultora de la responsabilidad técnica emergente de los estudios realizados.. Fiscalización del Proyecto La Fiscalización está a cargo de personal designado mediante memorándum por la Caja de Salud de la Banca Privada quienes serán responsable del seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, administrativas y de los plazos establecidos para la ejecución de la consultoría.. Plazos de revisión y respuestas Toda comunicación técnica y administrativa entre la Empresa Consultora y la Supervisión y/o Fiscalización deberá ser realizada mediante nota formal, correspondencia física y/o digital u otro medio oficialmente establecido por la Entidad Contratante, constituyéndose ésta en el medio oficial para el registro y seguimiento de las actuaciones desarrolladas durante la ejecución de la consultoría.. 1. La Supervisión dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos para la revisión de cada informe o producto presentado por la Empresa Consultora, computables a partir del día hábil siguiente de su recepción oficial. Concluida la revisión, la Supervisión podrá: •Otorgar la conformidad correspondiente. •Formular observaciones técnicas o administrativas. •Solicitar aclaraciones o documentación complementaria. En caso de existir observaciones, la Empresa Consultora dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos para su absolución y presentación de la documentación corregida, salvo que la complejidad técnica de las mismas justifique un plazo mayor, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión. La Fiscalización dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos para aprobación del producto presentado por la Supervisión del Proyecto, computables a partir del día hábil siguiente de su recepción oficial.. 2. Las notas, solicitudes de información, requerimientos técnicos y administrativos, consultas y demás comunicaciones cursadas por cualquiera de las partes deberán ser atendidas dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles administrativos, computables a partir de su recepción oficial. Cuando las comunicaciones se encuentren relacionadas con aspectos que puedan afectar el cronograma contractual o la continuidad del desarrollo del estudio, la Supervisión y/o Fiscalización podrán establecer un plazo menor para su atención, el cual será señalado expresamente en la comunicación emitida. La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos no eximirá a la Empresa Consultora del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, ni constituirá causal automática para la ampliación del plazo contractual, salvo disposición expresa emitida por la Entidad Contratante.. D. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA CONSULTORÍA. Oficinas y equipamiento La Empresa Consultora deberá contar con una oficina operativa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, destinada a la coordinación, seguimiento y desarrollo de las actividades de la presente consultoría, la cual deberá encontrarse adecuadamente equipada con el mobiliario, equipos tecnológicos, equipos de impresión, software especializado, medios de comunicación y demás recursos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de las actividades previstas. Asimismo, la Empresa Consultora deberá garantizar la disponibilidad permanente y participación efectiva de todos los profesionales, especialistas y personal técnico considerados en su propuesta, quienes deberán intervenir conforme a la programación establecida en su Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución.. El personal profesional deberá atender oportunamente los requerimientos de la Supervisión y/o Fiscalización, incluyendo reuniones técnicas de coordinación, talleres interdisciplinarios, presentaciones de avance, revisiones y compatibilización de diseños, inspecciones, visitas de campo y cualquier otra actividad necesaria para garantizar el adecuado desarrollo de la consultoría. Las actividades de coordinación podrán desarrollarse de manera presencial o mediante medios virtuales, previa coordinación con la Supervisión. Sin embargo, cuando la complejidad de los temas técnicos o la necesidad de coordinación multidisciplinaria lo requiera, la Supervisión podrá solicitar la presencia física de los profesionales responsables en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, debiendo la Empresa Consultora garantizar su participación oportuna.. Todos los costos relacionados con la instalación y funcionamiento de la oficina, equipamiento, operación, movilización, traslado y participación del personal profesional y técnico serán asumidos íntegramente por la Empresa Consultora, formando parte de sus obligaciones contractuales y sin que ello genere costos adicionales para la Entidad Contratante.. E. RÉGIMEN DE MULTAS Y SANCIONES. La Empresa Consultora deberá cumplir estrictamente con los plazos establecidos para la entrega de subproductos, informes, planos, estudios y demás documentos técnicos, así como con todas las instrucciones emitidas por la entidad contratante y la supervisión del proyecto. En caso de retraso injustificado en la entrega de productos o hitos contractuales, se aplicará una multa equivalente al cero punto tres por ciento (0,3%) del monto total del contrato por cada día calendario de atraso, con un límite máximo acumulado del veinte por ciento (20%) del monto contractual. Alcanzado dicho límite, la entidad contratante podrá resolver el contrato por incumplimiento atribuible a la Consultora.. Asimismo, todo cambio o incorporación de personal que no forme parte de la propuesta presentada por la CONSULTORA y no cuente con la previa autorización de la SUPERVISIÓN, será sujeto a una penalidad económica que consiste en la aplicación de una multa de Bs 10.000.- (Diez Mil 00/100 bolivianos), por caso.. El incumplimiento de las instrucciones técnicas, observaciones, recomendaciones o requerimientos emitidos por la Supervisión y/o la Contraparte, debidamente comunicados por escrito, dará lugar a la emisión de llamadas de atención formales a la Consultora. La acumulación de tres (3) llamadas de atención por la misma causa y atribuibles a la Consultora constituirá causal suficiente, previa evaluación de los antecedentes y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato, pueda disponer la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de la aplicación de las multas, sanciones y demás acciones que correspondan.. F. FORMA DE PAGO. El monto de la consultoría no se establece de manera fija en el presente documento; éste será definido en función de la propuesta económica presentada por el proponente que resulte adjudicado, conforme a las condiciones y criterios de evaluación del proceso de contratación. Los porcentajes de pagos parciales correspondientes a los subproductos constituyen pagos por avance de la consultoría. Cada subproducto deberá contener como mínimo el desarrollo completo de una parte o componente del producto general correspondiente, de manera que represente un avance técnico verificable y susceptible de revisión y aprobación por la Supervisión y Fiscalización. La aprobación de cada subproducto no implica la aceptación definitiva del producto general, el cual será considerado concluido únicamente con la entrega y aprobación del producto final consolidado.. Los pagos serán realizados de la siguiente manera:. ## G. Propiedad Intelectual y confidencialidad. ## Queda establecido en los presentes términos de referencia, los mismos que por ser parte indivisible del contrato al que se anexa, que toda la documentación o producción intelectual resultante del trabajo realizado por la empresa Consultora, así como los informes que emita y toda otra información complementaria será considerada desde su elaboración como propiedad de la Caja de Salud de la Banca Privada, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar, modificar o difundir los mismos. Este derecho continuará vigente aún concluida la relación contractual entre partes. ## La Empresa consultora se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, o a la información que se genere durante el proceso de ejecución de la consultoría.. |  |  |  |  |

________________________________

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Leg

FORMULARIO N° 4

PROPUESTA ECONÓMICA

| N° | DETALLE DEL SERVICIO | COSTO EXPRESADO EN BS |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA NUEVA CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA |  |

- Se tiene establecido que al momento de ingresar los datos económicos tanto para los precios unitarios y totales se tiene que utilizar 2 decimales, esto para evitar errores al momento de realizar la evaluación económica.

________________________________

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO N° 5

EXPERIENCIA GENERAL

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Profesional Responsable (***) | Monto final del contrato en Bs. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |
| ** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |
| *** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |
| **** |  | Presentación de Brochure o Portafolio Institucional: Deberá incluir los principales proyectos desarrollados por la empresa, con fotografías, renders, modelos BIM (cuando existan), ubicación, cliente, superficie construida, número de camas, complejidad hospitalaria, año de ejecución y alcance de los servicios, la información que la empresa vea conveniente. |  |  |  |  |  |
| NOTA. - El proponente debe adjuntar a este formulario la documentación de respaldo que permita verificar la ejecución y cumplimiento de los servicios prestados declarados como experiencia general y específica. |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO N° 6

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Profesional Responsable (***) | Monto final del contrato en Bs. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |
| ** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |
| *** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |
| **** |  | Presentación de Brochure o Portafolio Institucional: Deberá incluir los principales proyectos desarrollados por la empresa, con fotografías, renders, modelos BIM (cuando existan), ubicación, cliente, superficie construida, número de camas, complejidad hospitalaria, año de ejecución y alcance de los servicios, la información que la empresa vea conveniente. |  |  |  |  |  |
| NOTA. - El proponente debe adjuntar a este formulario la documentación de respaldo que permita verificar la ejecución y cumplimiento de los servicios prestados declarados como experiencia general y específica. |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal)

Cite: ON-AL-BB.SS- N° ____/2026

Contrato DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

Conste por el presente documento privado, un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA NUEVA CLINICA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, suscrito al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA (PARTES CONTRATANTES).

Son Partes del presente Contrato:

  - La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA - ADMINISTRACIÓN REGIONAL SANTA CRUZ, representada legalmente el Lic. JORGE GABRIEL ANDRES BEJARANO JAUREGUI, con C.I. No. 2522785, mayor de edad, hábil por derecho, en su calidad de Administrador Regional y de la Dra. ALIS KAREN CALLEJAS VACA con C.I. No. 3930200, mayor de edad, hábil por derecho, en su calidad de Jefe Médico a.i. Regional Santa Cruz, en mérito al Poder Especial y Suficiente No. 1476/2026, de fecha 10 de julio de 2026, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública No. 27, a cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta, de la ciudad de La Paz, que en lo sucesivo se denominará la CSBP.

  - La Empresa ____________________ inscrita en el Registro de Comercio administrado por SEPREC, bajo la Matricula No. ______, con NIT __________, con domicilio en ________________, de la ciudad de _______, representada legalmente por ___________, con CI No. _____, en mérito al Testimonio de Poder ______ No. ___/20__, de __ de ____ de 20__ otorgado ante la Notaría de Fe Pública No. ___, del Distrito Judicial de la ciudad de ________, a cargo de la Abg. ___________, que en adelante se denominará la CONSULTORA.

  - A los efectos del presente Contrato, las personas jurídicas identificadas en los numerales 1.1. y 1.2. anteriores, podrán denominarse en su conjunto como Partes y de manera individual como Parte.

SEGUNDA (ANTECEDENTES).

2.1.	En cumplimiento del Reglamento de Compras y de Contrataciones de la CSBP, aprobado mediante Resolución No. 032/2024 del H. Directorio de la CSBP, de 28 de junio de 2024, se ha llevado a cabo el proceso de contratación en la modalidad Invitación Pública _________, denominado: Consultoría – Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la nueva Clínica Regional Santa Cruz de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA (Primera Convocatoria).

2.2.	En fecha __ de ____ de 2026, la Comisión de Calificación ha emitido el Informe CITE: SC-IC-___-2026, en el que recomienda la adjudicación de la Consultoría – Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la nueva Clínica Regional Santa Cruz de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA (Primera Convocatoria) en favor de la CONSULTORA.

2.3.	Mediante Nota CITE: SC-CO-NC-___-2026, de __ de ____ de 2026, se ha notificado a la CONSULTORA con la adjudicación del proceso.

2.4.		En atención al requerimiento de la Administración Regional de Santa Cruz aprobada por la Gerencia de Administración y Finanzas, se procede a elaborar el presente Contrato bajo el tenor de las siguientes cláusulas y condiciones.

TERCERA. (DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO).

Forman parte del presente Contrato, sin necesidad de transcripción, los siguientes documentos:

3.1. Certificación Presupuestaria/Formulario de Aprobación de Gasto.

3.2. Pliego de Condiciones.

3.3. Propuesta Técnica y Económica adjudicada.

3.4. Informe de Comisión de Calificación.

3.5. Nota de Adjudicación.

CUARTA. (OBJETO).

El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones a que se sujetará la ejecución de la Consultoría – Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la nueva Clínica Regional Santa Cruz de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, en adelante la CONSULTORIA, que la CONSULTORA desarrollará con estricta sujeción a las cláusulas contractuales contenidas en el presente Contrato; las normas, condiciones, precio, obligaciones, especificaciones, plazo y características técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y; su propuesta adjudicada y demás documentación que forma parte  de la presente contratación.

El Pliego de Condiciones de la presente contratación ha definido las responsabilidades y productos entregables, las cuales la CONSULTORA se compromete a cumplir estrictamente, documento que forma parte del presente Contrato.

QUINTA. (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO).

La CONSULTORA desarrollará sus actividades por el lapso de 180 (ciento ochenta) días calendario, plazo que se computará a partir de la notificación con la Orden de Proceder, que será emitida por _____________ – Regional Santa Cruz de la CSBP, en estricto acuerdo con el alcance de la CONSULTORIA.

SEXTA. (DE LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA CONSULTORIA).

6.1.	La SUPERVISIÓN de la CONSULTORÍA será realizada por la Gerencia del Proyecto de Diseño y Construcción de la Nueva Clínica Administración Regional Santa Cruz de la CSBP, la cual verificará el cumplimiento del alcance del trabajo, la calidad técnica de los subproductos entregables y el cronograma de ejecución establecido.

La conformidad técnica otorgada por la Supervisión no eximirá a la CONSULTORA de la responsabilidad técnica emergente de los estudios realizados.

6.2.	La FISCALIZACIÓN está a cargo de personal designado mediante memorándum por la CSBP, que será responsable del seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, administrativas y de los plazos establecidos para la ejecución de la CONSULTORIA.

6.3.	Las instancias de SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN de la CONSULTORIA serán oportunamente acreditadas ante la CONSULTORA al momento de emitirse la Orden de Proceder.

SEPTIMA. (CRONOGRAMA DE ENTREGA DE SUBPRODUCTOS Y DEL PRODUCTO FINAL CONSOLIDADO).

7.1.	Para la ejecución de la presente CONSULTORIA, se establece el siguiente cronograma de Trabajo y de presentación de subproductos:

| No. | SUBPRODUCTO | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Subproducto 1 | 15 días calendario* |
| 2 | Subproducto 2 | 30 días calendario** |
| 3 | Subproducto 3 | 60 días calendario** |
| 4 | Subproducto 4 | 25 días calendario** |
| 5 | Subproducto 5 | 15 días calendario** |
| 6 | Subproducto 6 | 5 días calendario** |
| 7 | Subproducto 7 - Aprobación de Documentos técnicos y licencia ambiental | 30 días calendario** |
| Total días |  | 180 días calendario |

* Computable a partir de la notificación con la Orden de Proceder.

** Computable a partir del plazo inmediatamente anterior.

7.2.	Cada subproducto deberá contener, como mínimo, el desarrollo completo de una parte o componente del producto general correspondiente, de manera que represente un avance técnico verificable y susceptible de revisión y aprobación por la SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN. La aprobación de cada subproducto no implica la aceptación definitiva del producto general, el cual será considerado concluido únicamente con la entrega y aprobación del producto final consolidado. A los efectos del presente Contrato se considera Producto Final Consolidado a los 07 (siete) subproductos detallados en el Pliego de Condiciones y señalados en el cuadro precedente, incluidos los documentos que acrediten la aprobación pro autoridades competentes de los Documentos Técnicos y la correspondiente Licencia Ambiental.

7.3.	Hasta los 10 (diez) días calendario siguientes a partir de la fecha de notificación de la Orden de Proceder, la CONSULTORA deberá presentar a la SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN el Plan de Trabajo y el Cronograma de Actividades actualizado y ajustado a la fecha efectiva de inicio de la CONSULTORIA, en concordancia con el plazo contractual y los subproductos establecidos en el Pliego de Condiciones. Se aclara que dicho plazo forma parte del término asignado para la entrega del Subproducto 1, por lo que no implica un plazo adicional a los 180 (ciento ochenta) días calendario que dura la presente CONSULTORIA.

7.4.	Toda comunicación técnica y administrativa entre la CONSULTORA y la SUPERVISIÓN y/o FISCALIZACIÓN deberá ser realizada mediante nota formal, correspondencia física y/o digital a correos institucionales que las partes señalarán, constituyéndose éstos en medios oficiales para el registro y seguimiento de las actuaciones desarrolladas durante la ejecución de la CONSULTORÍA.

7.5.	Todos los productos y entregables deberán ser presentados para la revisión de la SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN, quienes verificarán el cumplimiento de los alcances y requisitos establecidos. La CONSULTORA será responsable de realizar las correcciones, ajustes, aclaraciones y complementaciones solicitadas, hasta la emisión de la conformidad y aprobación correspondiente de los subproductos entregados.

7.6.	La SUPERVISIÓN dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para la revisión de cada informe o subproducto presentado por la CONSULTORA, plazo que se computará a partir del primer día hábil siguiente a su recepción oficial. Concluida la revisión, la SUPERVISIÓN podrá:

- Otorgar la conformidad correspondiente.

- Formular observaciones técnicas o administrativas.

- Solicitar aclaraciones o documentación complementaria.

7.7.	En caso de existir observaciones, la CONSULTORA dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables a partir de la comunicación de la CSBP, para su absolución y presentación de la documentación corregida, salvo que la complejidad técnica de las mismas justifique un plazo mayor, el cual deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN. Los días de retraso en los que incurra la CONSULTORA para la entrega de cada subproducto, así como para la entrega de los documentos corregidos que hubieran sido observados, serán contabilizados por la SUPERVISIÓN para la aplicación de las multas correspondientes, a efectos de deducir las mismas del pago correspondiente.

7.8.	La FISCALIZACIÓN dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días hábiles para aprobación del informe presentado por la SUPERVISIÓN, computables a partir del primer día hábil siguiente a su recepción oficial.

OCTAVA. (PRECIO Y FORMA DE PAGO).

8.1.	El precio total propuesto y aceptado por ambas Partes para la ejecución de la CONSULTORIA es de Bs__________.- (_______________ 00/100 Bolivianos), suma que será cancelada de acuerdo al siguiente detalle y contra entrega de los subproductos descritos en la cláusula Séptima anterior, debidamente aprobados por la SUPERVISIÓN y la FISCALIZACIÓN, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la presente contratación y la propuesta adjudicada.

| Pago | Subproducto de Entrega | Monto en Bs |
| --- | --- | --- |
| Primer Pago | Aprobación del Subproducto 1 |  |
| Segundo Pago | Aprobación a del Subproducto 2 |  |
| Tercer Pago | Aprobación del Subproducto 3 |  |
| Cuarto Pago | Aprobación a del Subproducto 4 |  |
| Quinto Pago | Aprobación del Subproducto 5 y 6 |  |
| Sexto y último pago | Aprobación del Subproducto 7 |  |
| TOTAL |  |  |

8.2.	Para procesar cada uno de los pagos, la CONSULTORA presentará a la CSBP la factura correspondiente al pago que se solicita, además de la constancia de aprobación del o los subproductos correspondientes.

8.3.	Queda establecido que el precio ofertado en la propuesta de la CONSULTORA, incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la CONSULTORIA.

NOVENA. (OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA).

Para el correcto desarrollo de la CONSULTORIA, objeto del presente Contrato, la CONSULTORA se obliga a:

9.1.	Ejecutar la CONSULTORIA, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso de Invitación Pública de la presente contratación y su propuesta adjudicada.

9.2.	Será responsable por el desempeño profesional de las personas que asigne a su equipo para prestar servicios bajo el presente Contrato y, por la supervisión técnica de las mismas, con el fin de asegurar el total cumplimiento de los objetivos del presente Contrato y de los requisitos técnicos del mismo.

9.3.	Garantizar la calidad técnica de los documentos resultantes de la CONSULTORIA, respondiendo por perjuicios de cualquier índole que afecten a la CSBP.

9.4.	Mantener vigente su garantía, a requerimiento de la CSBP.

9.5.	El personal de la CONSULTORA deberá atender oportunamente los requerimientos de la SUPERVISIÓN y/o FISCALIZACIÓN, incluyendo reuniones técnicas de coordinación, talleres interdisciplinarios, presentaciones de avance, revisiones y compatibilización de diseños, inspecciones, visitas de campo y cualquier otra actividad necesaria para garantizar el adecuado desarrollo de la CONSULTORIA.

9.6.	Cumplir con cada una de las cláusulas de presente Contrato.

DECIMA. (OBLIGACIONES DE LA CSBP).

Para el correcto desarrollo de la CONSULTORIA, objeto del presente Contrato, la CSBP se obliga a:

10.1.	Poner a disposición de la CONSULTORA la documentación e información necesaria y pertinente para realizar la CONSULTORIA.

10.2.	Nombrar a la SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN de la presente CONSULTORIA, para efectuar todas las labores inherentes y verificar el cumplimiento del presente Contrato.

DECIMO PRIMERA. (COORDINACION).

11.1.	La CONSULTORA, a través de su representante legal, se compromete a coordinar y absolver consultas y observaciones relacionadas a la ejecución de la CONSULTORIA y el presente Contrato, que le planteen la SUPERVISIÓN y/o la FISCALIZACIÓN. Para el efecto, se realizarán las reuniones de coordinación que se consideren convenientes a criterio de la SUPERVISIÓN y/o la FISCALIZACIÓN, en las que participarán además de los representantes legales de la CONSULTORA y de la SUPERVISIÓN y/o la FISCALIZACIÓN, el personal que las Partes consideren pertinente. La CSBP acreditará a las instancias responsables de ejercer la SUPERVISIÓN y la FISCALIZACIÓN de la CONSULTORIA. Asimismo, es responsabilidad de la CONSULTORA, designar un funcionario propio, que la represente durante la vigencia del Contrato.

11.2.	Las notas, solicitudes de información, requerimientos técnicos y administrativos, consultas y demás comunicaciones cursadas, sea por la CONSULTORA, la SUPERVISIÓN o la FISCALIZACIÓN, deberán ser atendidas dentro de un plazo máximo de 03 (tres) días hábiles, computables a partir de su recepción oficial.

11.3.	Cuando las comunicaciones se encuentren relacionadas con aspectos que puedan afectar el cronograma contractual o la continuidad de su desarrollo, la SUPERVISIÓN y/o FISCALIZACIÓN podrán establecer un plazo menor para su atención, el cual será señalado expresamente en la comunicación emitida.

11.4.	La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos no eximirá a la CONSULTORA del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas ni constituirá causal automática para la ampliación del plazo contractual, salvo disposición expresa emitida por la CSBP.

DECIMO SEGUNDA. (RESPONSABILIDADES).

12.1.	La CSBP ha adjudicado la ejecución de la CONSULTORIA a favor de la CONSULTORA, basándose en los antecedentes de calidad, responsabilidad profesional, experiencia y prestigio de la CONSULTORA, por lo que ésta se compromete al cumplimiento del objeto del presente Contrato en óptimas condiciones de eficiencia, efectividad, lealtad, seguridad y bioseguridad, no pudiendo transferir o subrogar a terceros las obligaciones asumidas.

12.2.	La CONSULTORA en casos comprobados de haber incurrido en error, omisión o negligencia en la ejecución de la CONSULTORIA, además de ser sancionada conforme establece el presente Contrato, asumirá la responsabilidad de las consecuencias que estos hechos generen a la CSBP. La CONSULTORA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este contrato, salvo autorización expresa y escrita de la CSBP. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la CONSULTORA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente contrato.

DECIMO TERCERA. (MULTA).

13.1.	La CONSULTORA deberá cumplir estrictamente con los plazos establecidos para la entrega de subproductos, informes, planos, estudios y demás documentos técnicos, así como con todas las instrucciones emitidas por la SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN de la CONSULTORIA.

13.2.	En caso de retraso injustificado en la entrega de subproductos o hitos contractuales, en forma satisfactoria, se aplicará una multa equivalente al 0,3% (cero coma tres por ciento) del monto total del Contrato por cada día calendario de atraso, con un límite máximo acumulado del veinte por ciento (20%) del monto contractual. Alcanzado dicho límite, la CSBP podrá resolver el Contrato por incumplimiento atribuible a la CONSULTORA.

13.3.	Asimismo, todo cambio o incorporación de personal que no forme parte de la propuesta presentada por la CONSULTORA y no cuente con la previa autorización de la SUPERVISIÓN, será sujeto a una penalidad económica que consiste en la aplicación de una multa de Bs10.000.- (Diez Mil 00/100 bolivianos), por caso.

13.4.	El incumplimiento de las instrucciones técnicas, observaciones, recomendaciones o requerimientos emitidos por la SUPERVISIÓN y/o la FISCALIZACIÓN, debidamente comunicados por escrito, así como de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, dará lugar a la emisión de llamadas de atención formales a la CONSULTORA.

13.5.	La acumulación de tres (3) llamadas de atención por la misma causa y atribuibles a la CONSULTORA constituirá causal suficiente, previa evaluación de los antecedentes y de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato, para que la CSBP pueda disponer la resolución del Contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de la aplicación de las multas, sanciones y demás acciones que correspondan.

DÉCIMO CUARTA. (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).

La CONSULTORA en cumplimiento a normas Institucionales ofrece en favor de la CSBP la Boleta de Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato No. ____, emitida por el BANCO ______, por un monto de Bs______.- (_________ 00/100 Bolivianos), equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con vencimiento al __ de ______ de 202_, la misma que podrá ser ejecutada por la CSBP sin mayor trámite, en caso de cualquier incumplimiento al presente Contrato.

DÉCIMO QUINTA. (CAUSAS DE FUERZA MAYOR y/o CASO FORTUITO).

Con el fin de exceptuar a la CONSULTORA de determinadas responsabilidades por incumplimiento durante la vigencia del presente Contrato, la CSBP tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran incidir sobre el cumplimiento del Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se refuta caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos pueda constituir justificación de impedimento en la entrega o demora en el cumplimiento del plazo o entrega de los Entregables, la CONSULTORA deberá presentar necesaria, inexcusable e imprescindiblemente justificación válida documentada, la misma que podrá ser aceptada por la SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN, hasta 05 (cinco) días hábiles antes del cumplimiento del plazo. Cumplido dicho plazo no se aceptará solicitud alguna referida a las causales citadas, para fines de ampliación de plazo del Contrato, solicitud de exención en el pago de penalidades y/o la intención de la Resolución del Contrato.

Analizada la justificación por la SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN, éstas podrán autorizar o no la ampliación de plazo en la entrega de los subproductos, dejar sin efecto el cobro de multas o la intención de Resolución de Contrato. En caso de ser autorizada la ampliación, se suscribirá el correspondiente Contrato Modificatorio.

DÉCIMO SEXTA. (CONCLUSIÓN DEL CONTRATO).

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

16.1	Por Cumplimiento de Contrato:  De forma normal tanto la CSBP como la CONSULTORA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él; aspecto que se hará constar por escrito, mediante el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

16.2	Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso, la CSBP podrá resolver el presente Contrato en forma excepcional por las siguientes causales:

- Disolución de la empresa de la CONSULTORA

- Quiebra declarada de la empresa de la CONSULTORA.

16.2.1 	Resolución a requerimiento de la CSBP

Si se diera el caso, la CSBP podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causales:

- Falta o suspensión de la CONSULTORIA, en la entrega de subproductos sin justificación por parte de la CONSULTORA.

- Incumplimiento injustificado en la iniciación de la CONSULTORIA.

- Por subcontratación de un parte de la CONSULTORIA sin que ésta haya sido autorizada por la CSBP.

- Cuando las multas por mora hayan llegado al límite del 20% del monto del Contrato, de forma optativa para la CSBP.

- Por mejor decisión administrativa, comunicada a la CONSULTORA con 30 días calendario de anticipación.

16.2.2.	Resolución a requerimiento de la CONSULTORA por causales atribuibles a la CSBP.

La CONSULTORA podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la CSBP, para la suspensión de la CONSULTORIA, por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la CSBP pretende efectuar modificaciones a los alcances de la CONSULTORIA, sin la emisión del contrato modificatorio correspondiente.

16.2.3.	Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la CSBP o a la CONSULTORA.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la CONSULTORIA, objeto del presente Contrato, la CSBP o la CONSULTORA se encontrasen con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibiliten la ejecución de la CONSULTORIA o vayan contra los intereses de la CSBP, la Parte afectada, comunicará por escrito su intención de resolver el Contrato, justificando la causa.

La CSBP mediante carta notariada dirigida a la CONSULTORA, suspenderá la CONSULTORIA y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, la CONSULTORA suspenderá la ejecución de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la CSBP.

16.3	Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, las Partes, según corresponda, darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de “Resolver el Contrato”, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la provisión y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la CSBP o la CONSULTORA, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

En el caso de optar por la resolución del Contrato, cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la CSBP deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

DÉCIMO SÉPTIMA. (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

17.1.	En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las Partes durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del presente Contrato, a la Propuesta Adjudicada y al Pliego de Condiciones, en ese orden de preferencia.

17.2.	Todo litigio, conflicto, diferencia, discrepancia, cuestión, reclamación, interpretación o controversia resultante u originada en la ejecución del el presente Contrato, será resuelta en la vía de la Conciliación convencional entre Partes o mediante el Arbitraje. Si la vía de conciliación no resuelve el conflicto en el plazo de 15 (quince) días calendario, computables a partir del inicio de la etapa de conciliación, se agotará esta vía de forma automática y se activará la fase de Arbitraje.

17.3.	Se acuerda que el Arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de (Santa Cruz – Bolivia) y será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje que la CSBP elija. El Arbitraje se desarrollará en idioma español y dentro de jurisdicción y normativa boliviana.

17.4.	Las Partes hacen constar expresamente su compromiso irrevocable de cumplir el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente y desistiendo anticipadamente al recurso de anulación del Laudo Arbitral.

17.5.	Ningún proceso de conciliación o arbitraje planteado por las Partes podrá suspender las obligaciones de cumplimiento de este Contrato por la CONSULTORA salvo acuerdo de Partes.

DÉCIMO OCTAVA. (MODIFICACIONES AL CONTRATO).

La CSBP podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la ejecución de la CONSULTORIA, siempre que no afecten la esencia del presente Contrato y, con tal propósito, tendrá la facultad para solicitar por escrito a la CONSULTORA, el incremento, modificación o disminución de los alcances de la CONSULTORIA originalmente adjudicada, así como la ampliación del plazo por necesidad institucional debidamente justificadas.

Las causas modificatorias deben ser sustentadas por informes técnicos que establezcan la viabilidad técnica y/o de financiamiento si es necesario.

Las referidas modificaciones, se realizará a través del contrato modificatorio correspondiente.

El Contrato Modificatorio, debe ser emitido y suscrito en forma previa a la ejecución de la modificación, por lo que no constituye un documento regularizador.

DÉCIMO NOVENA. (CIERRE O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO).

Una vez cumplido el objeto y los términos del Contrato, la CSBP procederá a la emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato, previa solicitud escrita de la CONSULTORA. En el cierre o liquidación de Contrato, se tomarán en cuenta las multas y penalidades, si hubiera.

VIGÉSIMA. (CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).

20.1.	En virtud de las características del objeto del presente Contrato, la CONSULTORA tendrá acceso a las oficinas de la CSBP y mantendrá comunicación directa con el personal de Regional Santa Cruz, con la posibilidad de acudir de forma personal a las oficinas de la CSBP para realizar trabajos puntuales inherentes al presente Contrato.

20.2.	En tal sentido, la CONSULTORA manifiesta conocer y acepta que el presente Contrato es de naturaleza eminentemente civil y estará regulado por los artículos aplicables y pertinentes del Código Civil Boliviano. Por lo tanto, no es ni será aplicable disposición alguna relacionada a la Legislación Laboral, por lo que la CSBP no asumirá ninguna obligación ni responsabilidad al respecto.

20.3.	Al respecto, la posición de la CONSULTORA o la de cualquier persona, inclusive funcionarios, agentes, representantes o profesionales, asignados por la CONSULTORA para prestar servicios de conformidad con el presente Contrato, será en calidad de contratista independiente.  Ninguna de las estipulaciones del presente Contrato podrá ser interpretada como creadora de un vínculo laboral entre la CSBP y cualquier persona del equipo asignada por la CONSULTORA para prestar servicios bajo el presente Contrato.

20.4.	En mérito a lo aclarado en el párrafo precedente, cada una de las Partes es y será responsable de su personal dependiente o contratado y en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 4 del Decreto Supremo No. 107, de 01 de mayo de 2009 y el Decreto Supremo No. 521, de fecha 26 de mayo de 2010, se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones socio laborales respecto de sus trabajadores.

VIGESIMO PRIMERA. - (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES). La CONSULTORA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a la CSBP.

VIGESIMO SEGUNDA: (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta de la CONSULTORA el pago de todos los impuestos vigentes en el país.

VIGÉSIMO TERCERA. (CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL).

21.1.	Los materiales y/o Entregables producidos por la CONSULTORA, así como la información a la que ésta tuviere acceso, durante o después de la ejecución presente Contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, exceptuando los casos en que la CSBP emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo contrario.

21.2.	Asimismo, las Partes acuerdan que toda la documentación o producción intelectual resultante del trabajo realizado por la CONSULTORA, así como los informes que emita y toda otra información complementaria será considerada desde su elaboración como propiedad de la CSBP, la cual tendrá los derechos exclusivos para publicarla, modificarla o difundirla. Este derecho continuará vigente aún concluida la relación contractual entre las Partes.

VIGÉSIMO CUARTA. (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO).

Forman parte del presente Contrato: El Reglamento de Compras y de Contrataciones de la CSBP, aprobado mediante Resolución No. 032/2024 del H. Directorio de la CSBP, de 28 de junio de 2024, en lo que corresponda, así como el Pliego de Condiciones del Proceso de Invitación Pública de la presente contratación y la propuesta adjudicada de la CONSULTORA.

VIGÉSIMO QUINTA. (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).

Las Partes, para todas las incidencias del presente Contrato, constituyen como domicilio especial, a efecto de su notificación:

- CSBP - Calle Eucaliptos s/n entre Calle Palmeras y Condominio Britania, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

- CONSULTORA - __________________________, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

VIGÉSIMO SEXTA. (CLAUSULA DE APODERADO DE LA CSBP).

En virtud de lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Caja de Salud de la Banca Privada, aprobado con Resolución de Directorio No. 032/2024, de 01 de septiembre de 2024, interviene en la suscripción del presente Contrato el Lic. ____________, con Cédula de Identidad No. _______, mayor de edad, hábil por derecho, en su calidad de Gerente General, en mérito al Poder General, Amplio y Suficiente No. ___/2026, de __ de ____ de 2026.

VIGÉSIMO SÉPTIMA. (GASTOS NOTARIALES).

La CONSULTORA se obliga a cancelar los gastos emergentes del reconocimiento de firmas del presente Contrato ante Notario de Fe Pública.

VIGÉSIMO OCTAVA. (ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD).

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, las Partes firman el presente Contrato en cuatro (04) ejemplares de un mismo tenor y valor legal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los _________ días del mes de ______ del año dos mil veintiséis.

| DRA. ALIS KAREN CALLEJAS VACA JEFE MEDICO REGIONAL a.i. | LIC. J. GABRIEL A. BEJARANO JÁUREGUI ADMINISTRADOR REGIONAL |
| --- | --- |

SR. _____________________

CONSULTORA

LIC. _________________ GERENTE GENERAL CSBP